Otwock, dnia 05.12.2018r.

AZP.273.206.2018

- ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

wykonanie adaptacji hali w budynku nr 82  wraz  z wyposażeniem meblowym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7 05-400 Otwock-Świerk Tel.: (22) 273 1583, 273 1630; e-mail: zp@ncbj.gov.pl; www.ncbj.gov.pl

- Przedmiot zamówienia: - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji hali w budynku nr 82 NCBJ wraz z wyposażeniem meblowym . - Zamówienie składa się z dwóch części: - Część I – Adaptacja hali nr 209 w budynku nr 82 NCBJ; - Część II – Dostawa mebli laboratoryjnych i biurowych, - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i II , wykaz prac oraz warunki realizacji zamówienia określa załącznik nr 1 do ogłoszenia. 2. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia: - Część I - do 4 tygodni od dnia podpisania umowy, - Część II - do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. - 3. Warunki realizacji i odbioru: Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy – załącznik Nr 3 i 3a do niniejszego ogłoszenia. 4. Warunki płatności: - Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek od towarów i usług (VAT). - Cena, o której mowa wyżej musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). - Warunki płatności określa - załącznik nr 2 „Wzór umowy”, - Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego, protokół odbioru. - Okres gwarancji dla części I i II Wymagany okres gwarancji min 24 miesięcy

II. Kryteria oceny: Kryterium oceny: cena „C” - 100%

III. Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać: a) Wypełniony formularz oferty – Załącznik Nr 2 odpowiednio dla danej z części. 2. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy przesłać (w jeden z niżej wskazanych sposobów): a) na adres Zamawiającego 05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7, b) e-mail: zp@ncbj.gov.pl (scan oferty), c) faxem na nr 22 273 16 53 2. Termin składania ofert -do 14.12.2018 r.

V. Badanie i ocena ofert: - Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne i uzyska najwyższą ilość punktów w ocenie dokonanej w oparciu o kryteria oceny. - Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: - została złożona po terminie składania ofert, - jest niezgodna z wymaganiami niniejszego ogłoszenia, - będzie niekompletna lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, - zawiera rażąco niską cenę. - Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu umowy . - Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. - Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

VI. Informacje dodatkowe: - Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. - Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. - Zamawiający zastrzega sobie prawo w szczególności do: - odwołania zamówienia, unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie i bez podania przyczyn, - zmiany treści zaproszenia do składania ofert, - żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień na każdym etapie rozpatrywania ofert, - Jeżeli Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia odmówi podpisania umowy lub jego realizacji Zamawiający może powierzyć realizację przedmiotu zamówienia Wykonawcy, którego oferta była następna w kolejności. - Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

VII. Załączniki: - Opis przedmiotu zamówienia (zał. Nr 1) - Formularz oferty ( zał. Nr 2 dla części I i II), - Wzór umowy ( zał. Nr 3 dla części I i II), - Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (zał. Nr 4).

Mgr Marek Juszczyk Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych ……………………………………………. (podpis Zamawiającego)

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia AZP.273.2016.2018

CZĘŚĆ I -  Adaptacja hali w bud.82

Przedmiotem zamówienia jest podział pomieszczenia 209 w bud.82. Szczegółowe wymagania określono poniżej:

- Opis pomieszczenia laboratoryjnego

Pomieszczenie laboratoryjne 209znjaduje się w  bud. 82 NCBJ, na 2 piętrze. Wymiary pomieszczenia wraz z opisem  są pokazane na dołączonych plikach (pdf i dwg). Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej pokoju.

- Zakres prac do wykonania :

- Wykonać obudowę rur centralnego ogrzewania (kolor czerwony na rysunku):

  - Obudowa powinna być wykonana z płyty K-G o grubości co najmniej 12.5mm. Stelaż powinien zapewniać sztywność konstrukcji. Obudowa powinna być pomalowana w kolorze ścian farbą bezpyłową (nie emitującą pyłów i substancji chemicznych po wysuszeniu)

  - Obudowa powinna być wykonana zarówno w Pokoju Laserowym jak i w Pokoju Zasilaczy

  - Rury CO ciągną się przy podłodze z lewej strony pomieszczenia patrząc w kierunku okna.

- Wykonać podział pomieszczenia nr 209:

  - Na 3 pomieszczenia: Wiatrołap, Pokój Zasilaczy oraz Pokój Laserowy (patrz Sw2 na rysunku dołączonym do niniejszej specyfikacji)

  - Ścianka działowa dwustronna, musi być wykonana z profili CW50 i Uw50 (lub lepszych) z podwójnym poszyciem płytą G-K gr min 12,5mm z przestrzenią izolacyjną na stelażu montowanym do podłogi oraz ścian bocznych wraz z osadzeniem drzwi. Przestrzeń izolacyjna to izolacja termiczna, która powinna odizolować termicznie Wiatrołap od pozostałych pomieszczeń. Ścianka działowa powinna sięgać podwieszanego sufitu

  - W ścianie działowej przy podłożu, pomiędzy Pokojem Zasilaczy a Pokojem Laserowym należy wykonać przy podłodze przepust kablowy prostokątny o wymiarach 600x350mm (sze. x wys.). Przepust powinien być zaślepiony piankową matą wygłuszającą i termoizolującą o wymiarach podanych wyżej i grubości nie mniejszej niż grubość ścianki działowej. Konstrukcja zaślepki powinna umożliwiać wycięcie ostrym nożem otworów na kable. Wykonawca powinien zaoferować 5szt takich zaślepek

  - W ścianie działowej należy osadzić drzwi wraz z ościeżnicą w miejscu wskazanym przez zamawiającego (patrz załączony rysunek) o wymiarach 90/200 i 120/200 (szerokość/wysokość w cm w świetle przejścia)

  - Drzwi 120/200 powinny być dwudzielne w proporcjach 90:30

  - Drzwi i ścianki działowe powinny być pomalowane w kolorze ścian pokoju farbą bezpyłową (nie emitującą pyłów i substancji chemicznych po wysuszeniu)

  - Drzwi powinny zapewniać taką samą izolację termiczną jak ścianki działowe.

  - Przed drzwiami do pomieszczenia 209 Wykonawca musi zamontować zamek szyfrowy z zworą elektromagnetyczną o sile trzymania min 500 kg. Zamek szyfrowy musi być podświetlany i zwalniać zworę zamontowany pomiędzy górną częścią drzwi a górną ościeżnicą. Zamek ten powinien zapewniać dodatkową blokadę przed nieautoryzowanym dostępem (niezależnie od istniejącego zamka mechanicznego). Parametry:

    - Zasilanie 230V i bateryjne

    - Barwa biała lub jasnoszara

    - Zamontowanie na ścianie obok drzwi wejściowych na wysokości oczu (ok. 170cm od ziemi)

    - Czas aktywacji rygla od 0 do 99 sek programowalny

    - Minimalna ilość użytkowników: 20 (karta + brelok)

    - Współczynnik ochrony 	IP55 lub lepszy

    - Natynkowy

    - Czytnik zbliżeniowy na min 4 szt breloków

    - Min 4 szt zaprogramowanych breloków w zestawie

    - wejście przy pomocy breloku zbliżeniowego lub min 4-cyfrowego kodu dostępu

    - nie ulotna pamięć EPROM zachowuje zapisane dane w pamięci przy zaniku napięcia

    - Zasięg czytnika breloków: ok. 3cm

    - Rejestrator czasu wejścia (czas uruchomienia kodu i otwarcia drzwi + ID:użytkownika. Próby nieautoryzowanego wejścia)

    - Programator zamka z poziomu komputera PC za pomocą kabla USB i oprogramowania (dopuszczalne jest zastosowanie konwertera USB do interfejsu programowania zamka lub odczytu listy logowania)

    - Instrukcja obsługi

  - Nad drzwiami 120/200 pomiędzy Wiatrołapem a Pomieszczeniem Laserowym należy zamontować podświetlany diodami LED moduł z etykietą ostrzegawczą – znak zagrożenia (PN-EN 60825-1: 2000) z podpisem „Uwaga – promieniowanie laserowe! Laser klasy IV”. Zasilanie 230V. Moduł powinien być umieszczony od strony Wiatrołapu (nad drzwiami). Włącznik/wyłącznik diod LED podświetlających moduł powinien się znajdować obok drzwi 120/200 od strony Pokoju Laserowego.

  - Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi i programowania zamka szyfrowego.

CZĘŚĆ II –Dostawa mebli biurowych i laboratoryjnych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniżej wymienionych mebli.

- Stół laboratoryjny przyścienny 2000x750x900h mm z blatem z konglomeratu kwarcytowo-granitowego – 1 sztuka składający się z:

    - Stelaż stalowy stołu laboratoryjnego A-kształtny 1900x600x840 mm – 1 szt

    - Blat z samonośnego konglomeratu kwarcytowo-granitowego szlifowanego powierzchniowo 2000x750x20h mm  – 1 szt

    - Szafka laminowana podwieszana 1000x630x600 mm dwudrzwiowa, z regulowaną półką wewnętrzną – 1 szt

    - Szafka laminowana podwieszana 500x630x600 mm z 4 szufladami – 1 szt.

- Stanowisko biurowe 1400x700x750h mm – 1 sztuka składająca się z:

    - Biurko laminowane 1400x700x750h mm z nogami stalowymi – 1 szt

    - Szafka laminowana przejezdna 450x500x600h mm z 4 szufladami – 1 szt

    - Półka wisząca dwupoziomowa 1000x300x400h mm – 1 szt.

- Szafa laminowana stojąca 900x400x2000h mm dwudrzwiowa, z 4 regulowanymi półkami wewnętrznymi – 1 szt

Załącznik Nr 4 do AZP.273.206.2018

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych 05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7 tel. 22 273 001; e-mail:ncbj@ncbj.gov.pl;

- kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Sołtana 7,
05-400 Otwock  lub   e-mail:  iod@ncbj,gov.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.