Rozbiórka wiaty 38s

1. 	Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac rozbiórkowych wiaty śmietnikowej Nr 38s na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

  - Zakres i sposób prowadzenia prac

Wiata śmietnikowa Nr 38s zostanie rozebrana całkowicie. Wysokość wiaty ok. 2,5 m. Odległość od najbliższej granicy ponad 10 m.

Prace polegające na rozbiórce obiektu, prowadzone będą ręcznie z użyciem elektronarzędzi w sposób tradycyjny oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego w tym samochodu wywrotki.

  - Kolejność prac rozbiórkowych

- Przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie

- wyznaczenie obrysu terenu rozbiórki,

- zabezpieczenie terenu rozbiórki z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych

- demontaż pokrycia dachowego z zachowaniem szczególnej ostrożności (eternit) oraz konstrukcji dachu

- rozbiórka ścian z cegieł

- uporządkowanie terenu

- odbiór prac protokołem zdawczo-odbiorczym

  - Utylizacja odpadów

- gruz betonowy i ceglany – na wysypisko odpadów,

- płyty eternitowe – utylizacja potwierdzona stosownym dokumentem

- drewno – na wysypisko odpadów komunalnych

- złom stalowy pozostaje własnością Zamawiającego. Wykonawca w ofercie uwzględnia jedynie transport zdemontowanego złomu do magazynu wskazanego przez Zamawiającego, który mieści się na terenie NCBJ w odległości ok. 0,5 km od miejsca rozbiórki.

- Opis sposobu zabezpieczenia terenu, ludzi i mienia

- na czas wykonywania robót rozbiórkowych, teren na którym prowadzone będą te prace zostanie tymczasowo ogrodzony taśmami ostrzegawczymi i oznakowany tablicami ostrzegawczymi

- wyznaczone zostanie miejsce do tymczasowego składowania materiałów powstałych w trakcie prac rozbiórkowych przed ich dalszym transportem

- przed podjęciem prac rozbiórkowych przeprowadzony zostanie instruktaż na stanowisku pracy w zakresie przestrzegania przepisów BHP

- do realizacji prac rozbiórkowych zostaną skierowane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegające wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy

- wykonawca robót rozbiórkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbędne kierownictwo oraz będzie stosować się do zaleceń i instrukcji inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującym prawem

- wykonawca zapewni bezpieczeństwo osobom upoważnionym do przebywania na terenie prac rozbiórkowych, a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraźnie wyda polecenie opuszczenia terenu rozbiórki osobom postronnym i nieupoważnionym,

- rozbiórki prowadzone będą zgodnie z „Wytycznymi prowadzenia prac budowlano-montażowych – Prace rozbiórkowe”, przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane

- Charakterystyka ekologiczna

Przyjęte w projekcie rozwiązania nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.

Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady budowlane należy zutylizować wg punktu 1.3.

- Ochrona konserwatorska

Działka, na której zlokalizowany jest obiekt nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega jej ochronie.

- Wpływ eksploatacji górniczej

Teren objęty opracowaniem nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

- Ochrona przeciwpożarowa

Nie dotyczy.