- Zał. Nr 1 do SIWZ

- Specyfikacja techniczno – ilościowa

Część I – laptopy na potrzeby projektu „Euroatom” (poz. 3 i 5), projektu „Eurofusion” (poz. 6) oraz działalności statutowej Instytutu (pozostałe pozycje)

| Poz. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Laptop typ A o minimalnych parametrach: - procesora; - Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 1.5 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-C), nie mniej niż 3.66 pkt (Cinebench R11.5 64bit Multi-C); nie mniej niż 4702 pkt (Passmark CPU Mark). - Rodzaj dysku; - SSD. - Pojemność pamięci FLASH; - 256 GB. - Napędy wbudowane (zainstalowane); - DVD±RW. - Zainstalowana pamięć; - 8192 MB. - Rodzaj pamięci; - SODIMM DDR4. - Częstotliwość szyny pamięci; - 2400 MHz. - Maksymalna wielkość pamięci; - 32768 MB. - Ilość banków pamięci; - 2 szt.. - Ilość wolnych banków pamięci; - 1 szt.. - Przekątna ekranu LCD; - 15,6 cali. - Typ ekranu; - TFT Full-HD [LED] Anti-glare, IPS. - Maksymalna rozdzielczość LCD; - 1920 x 1080. - Typ karty graficznej 1; - zintegrowana. - Testy wydajnościowe grafiki zintegr.; - min. 946 pkt. Passmark G3D Mark. - Typ karty graficznej 2; - dedykowana. - Testy wydajnościowe grafiki dedyk.; - min. 1222 pkt. Passmark G3D Mark. - Zainstalowana pamięć wideo; - 2048 MB. - Karta dźwiękowa; - Tak. - Urządzenia wskazujące; - touchpad+trackpoint Clickpad. - Klawiatura numeryczna; - Tak. - Złącza zewn.; - 2x USB 3.0 1x USB 2.0 - PowerShare 1x RJ-45 (LAN) wejście zasilania (DC-in) 1x HDMI 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 1x combo audio (mic/audio). - Bezprzewodowa karta sieciowa; - Tak. - Typ bezprzewodowej karty sieciowej; - IEEE 802.11a/b/g/n/ac. - Bluetooth; - Tak, 4.1. - Czytnik kart pamięci; - Tak. - Typy odczytywanych kart pamięci; - SecureDigital Card SecureDigital Card High-Capacity (SDHC) SecureDigital eXtended Capacity (SDXC) MultiMedia Card (MMC). - Rodzaj baterii; - Li-Ion (4 Cells). - Pojemność - watogodziny (Wh); - 41 Wh. - Przybliżony czas pracy na bateriach do; - 7 h. - Wyposażenie standardowe; - 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45) Głośniki stereo (wbudowane) Mikrofon Zintegrowana kamera 720p Czytnik linii papilarnych zasilacz sieciowy. - Waga; - max 2,3 kg. - Zainstalowany system operacyjny; - Windows 10 Pro PL (64b). System musi być fabrycznie nowy, nie instalowany nigdzie wcześniej. Do systemu muszą być dołączone wszystkie możliwe atrybuty potwierdzające jego legalność.. - Gwarancja; - 1 rok. | 1 |
| 2 | Laptop typ A.1 o minimalnych parametrach: - Specyfikacja identyczna jak dla laptopa typu A z następującą zmianą: - Dodatkowe oprogramowanie; - Microsoft Office 2016 Professional Plus (edukacyjna, licencja grupowa (MOLP)) PL. | 1 |
| 3 | Laptop typ B o minimalnych parametrach: - Procesor; - Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 1.7 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-C), nie mniej niż 7.31 pkt (Cinebench R11.5 64bit Multi-C); nie mniej niż 8133 pkt (Passmark CPU Mark). - Pamięć RAM; - 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz). - Ilość gniazd pamięci ogółem; - 2. - Dysk twardy; - 512 GB SSD M.2 PCIe. - Typ ekranu; - Matowy, LED, IPS. - Przekątna ekranu; - 15,6". - Rozdzielczość ekranu; - 3840 x 2160 (4K UHD). - Typ karty graficznej 1; - zintegrowana. - Testy wydajnościowe grafiki zintegr.; - min. 1007 pkt. Passmark G3D Mark. - Typ karty graficznej 2; - dedykowana. - Testy wydajnościowe grafiki dedyk.; - min. 3013 pkt. Passmark G3D Mark. - Wielkość pamięci karty graficznej; - 4096 MB GDDR5 (pamięć własna). - Dźwięk; - Zintegrowana karta dźwiękowa Wbudowane dwa mikrofony Wbudowane głośniki stereo. - Kamera internetowa; - Tak. - Łączność; - LAN 10/100/1000 Mbps Moduł Bluetooth 4.2 Wi-Fi 802.11 ac. - Rodzaje wejść / wyjść; - DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB 2.0 - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. HDMI - 1 szt.. - Bateria; - 3-komorowa, min. 5350 mAh, Li-Ion. - Dołączone oprogramowanie; - Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku). - Waga; - ok. 2,10 kg (z baterią). - Dodatkowe informacje; - Podświetlana klawiatura Wielodotykowy, intuicyjny touchpad Szyfrowanie TPM Akcelerometr Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) Wydzielona klawiatura numeryczna. - Dołączone akcesoria; - Zasilacz. - Zainstalowany system operacyjny; - Microsoft Windows 10 Professional PL (wersja 64-bitowa) System musi być fabrycznie nowy, nie instalowany nigdzie wcześniej. Do systemu muszą być dołączone wszystkie możliwe atrybuty potwierdzające jego legalność. Dopuszcza się zakup MS Windows 10 Home PL (64b) i Win Upgrade PL EDU.. - Dodatkowe oprogramowanie; - Microsoft Office 2016 Professional Plus (edukacyjna, licencja grupowa (MOLP)) PL. - Gwarancja; - 2 lata. | 1 |
| 4 | Laptop typ C o minimalnych parametrach: - Procesor; - Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 1.69 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-C), nie mniej niż 4.12 pkt (Cinebench R11.5 64bit Multi-C); nie mniej niż 5252 pkt (Passmark CPU Mark). - Rodzaj dysku; - SSD. - Pojemność pamięci FLASH; - 256 GB. - Zainstalowana pamięć; - 8192 MB. - Rodzaj pamięci; - SODIMM DDR4. - Częstotliwość szyny pamięci; - 2133 MHz. - Maksymalna wielkość pamięci; - 16384 MB. - Ilość banków pamięci; - 2 szt.. - Ilość wolnych banków pamięci; - 1 szt.. - Przekątna ekranu LCD; - 14 cali. - Typ ekranu; - TFT Full-HD [LED] anti-glare. - Maksymalna rozdzielczość LCD; - 1920 x 1080. - Typ karty graficznej; - zintegrowana. - Testy wydajnościowe grafiki zintegr.; - min. 946 pkt. Passmark G3D Mark. - Typ karty graficznej; - dedykowana. - Testy wydajnościowe grafiki dedyk.; - min. 635 pkt. Passmark G3D Mark. - Zainstalowana pamięć wideo; - 2048 MB. - Karta dźwiękowa; - Tak. - Urządzenia wskazujące; - TouchPad. - Podświetlana klawiatura; - Tak. - Złącza zewn.; - 2x USB 3.0 1x USB 2.0 1x HDMI 1x VGA 1x RJ-45 (LAN) 1x DC-In (wejście zasilania) 1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe. - Bezprzewodowa karta sieciowa; - Tak. - Typ bezprzewodowej karty sieciowej; - IEEE 802.11b/g/n. - Bluetooth; - Tak, 4.0. - Czytnik kart pamięci; - Tak. - Typy odczytywanych kart pamięci; - SecureDigital Card. - Rodzaj baterii; - Li-Ion (4 Cells). - Pojemność - watogodziny (Wh); - 56 Wh. - Wyposażenie standardowe; - Kamera internetowa Zasilacz sieciowy Czytnik linii papilarnych 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45). - Masa; - max 1,8 kg. - Zainstalowany system operacyjny; - Windows 10 Pro (64b). System musi być fabrycznie nowy, nie instalowany nigdzie wcześniej. Do systemu muszą być dołączone wszystkie możliwe atrybuty potwierdzające jego legalność.. - Dodatkowe oprogramowanie; - Microsoft Office 2016 Professional Plus (edukacyjna, licencja grupowa (MOLP)) PL. - Gwarancja; - 3 lata NBD. | 1 |
| 5 | Laptop typ D o minimalnych parametrach: - Procesor; - Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 0.59 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-C), nie mniej niż 2.24 pkt (Cinebench R11.5 64bit Multi-C); nie mniej niż 2046 pkt (Passmark CPU Mark). - Rodzaj dysku; - Standardowy (nośnik magnetyczny). - Pojemność dysku (HDD); - 500 GB. - Prędkość obrotowa silnika; - 5400 obr./min. - Napędy wbudowane (zainstalowane); - DVD±RW. - Zainstalowana pamięć; - 4096 MB. - Rodzaj pamięci; - SODIMM DDR3L, 1600 MHz. - Przekątna ekranu LCD; - 15,6 cali. - Typ ekranu; - TFT HD [LED] Anti-Glare. - Ekran dotykowy; - Nie. - Maksymalna rozdzielczość LCD; - 1366 x 768. - Typ karty graficznej; - zintegrowana. - Dodatkowe informacje n/t zainst. pamięci; - Przydzielana dynamicznie. - Urządzenia wskazujące; - TouchPad. - Klawiatura numeryczna; - Tak. - Złącza zewn.; - 1x USB 3.0 1x USB 2.0 1x RJ-45 (LAN) 10/100/1000 - 1x combo audio (mic/audio) 1 x HDMI. - Bezprzewodowa karta sieciowa; - Tak. - Typ bezprzewodowej karty sieciowej; - IEEE 802.11b/g/n/ac. - Bluetooth; - Tak. - Czytnik kart pamięci; - Tak. - Typy odczytywanych kart pamięci; - MultiMedia Card SecureDigital Card SecureDigital Card High-Capacity (SDHC) SecureDigital eXtended Capacity (SDXC). - Rodzaj baterii; - Li-Ion (3 Cells). - Pojemność - watogodziny (Wh); - 24 Wh. - Wyposażenie standardowe; - Kamera internetowa zasilacz sieciowy Głośniki stereo (wbudowane) Mikrofon. - Masa netto; - max. 1,9 kg (z baterią). - Zainstalowany system operacyjny; - brak. - Gwarancja; - 2 lata. | 1 |
| 6 | Laptop typ E o minimalnych parametrach: - Procesor; - Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 1.84 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-C), nie mniej niż 8.02 pkt (Cinebench R11.5 64bit Multi-C); nie mniej niż 8996 pkt (Passmark CPU Mark). - Pamięć; - 16GB SO-DIMM DDR4 2133MHz. - Liczba slotów pamięci; - 2. - Maksymalna ilosć pamięci; - 32GB. - Wyświetlacz; - 15,6" (16:9), LED, FHD (1920x1080), anti-glare. - Typ karty graficznej; - dedykowana. - Testy wydajnościowe grafiki zintegr.; - min. 5769 pkt. Passmark G3D Mark. - Pamięć własna karty graficznej; - 4GB. - Dysk 1; - 512GB SSD M.2. - Dysk 2; - 1 TB HDD 7200 rpm. - Napęd optyczny; - DVD DL. - Klawiatura; - typu chicklet, podświetlana, wydzielona klawiatura numeryczna. - Kamera internetowa; - tak. - Karta dźwiękowa; - tak, zintegrowana. - Mikrofon; - tak, wbudowany. - Połączenia sieciowe; - wi-fi 802.11/b/g/n/ac bluetooth 4.0 10/100/1000. - Porty; - 2 x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1) 1 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x czytnik kart SD 1 x RJ-45 1 x USB typu C 1 x audio. - Bateria; - 4-o komorowa. - Waga; - max 2,5 kg (z baterią). - Zainstalowany system operacyjny; - Windows 10 Pro 64 PL. System musi być fabrycznie nowy, nie instalowany nigdzie wcześniej. Do systemu muszą być dołączone wszystkie możliwe atrybuty potwierdzające jego legalność. Dopuszcza się zakup MS Windows 10 Home PL (64b) i Win Upgrade PL EDU.. - Dodatkowe oprogramowanie; - Microsoft Office 2016 Professional Plus (edukacyjna, licencja grupowa (MOLP)) PL. - Gwarancja; - 2 lata. | 1 |
| 7 | Laptop typ F o minimalnych parametrach: - Procesor; - Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 1.35 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-C), nie mniej niż 3.19 pkt (Cinebench R11.5 64bit Multi-C); nie mniej niż 3982 pkt (Passmark CPU Mark). - Typ karty graficznej; - zintegrowana, pamięć współdzielona. - Testy wydajnościowe grafiki zintegr.; - min. 857 pkt. Passmark G3D Mark. - Matryca; - 13.3 cali 16:9, 1920x1080, LED IPS, anti-glare. - Pamięć; - 8192 MB DDR4-2133. - Dysk twardy; - 240GB SSD Sata III. - Karta dźwiękowa; - Tak. - Złącza; - 1 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 HDMI, 1 blokada Kensingtona, gniazda audio: wejście/wyjście audio w jednym, czytnik kart: SD, TPM 2.0, HDMI. - Łączność; - Gigabit-LAN (10/100/1000MBit), Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac. - Kamera; - Tak, 720p. - Klawiatura; - typu chiclet, podświetlane klawisze. - Waga; - ok. 1,5 kg. - System operacyjny; - MS Windows 10 Prof. 64b PL. System musi być fabrycznie nowy, nie instalowany nigdzie wcześniej. Do systemu muszą być dołączone wszystkie możliwe atrybuty potwierdzające jego legalność. Dopuszcza się zakup MS Windows 10 Home PL (64b) i Win Upgrade PL EDU.. - Dodatkowe oprogramowanie; - Microsoft Office 2016 Professional Plus (edukacyjna, licencja grupowa (MOLP)) PL. - Gwarancja; - 2 lata. | 1 |
| ! | Uwaga: testy wydajnościowe na podstawie stron www: - dla procesorów "PassMark - CPU Mark" na dzień 30.06.2017: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php i “Cinebench R11.5 CPU 64b Single-Core” / “Cinebench R11.5 CPU 64b Multi-Core” na dzień 30.06.2017 http://www.cpu-monkey.com/en - dla kart graficznych: „Passmark G3D Mark” na dzień 27.06.2017: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Dane dla wyżej wymienionych testów zostały załączone w załączniku do SIWZ | ! |

Część II – Komputery stacjonarne i monitory na potrzeby działalności statutowej Instytutu

| Poz. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monitor typ A o minimalnych parametrach: - Przekątna ekranu; - 24"; 61cm. - Panel; - AMVA+ LED. - Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.); - 398.9 x 531.4 mm; 11.5" x 20.5". - Czas reakcji; - 4 ms. - Kontrast; - 3 000 : 1 typowy. - Kontrast; - 12 000 000 : 1 ACR. - Jasność; - 250 cd/m² typowa. - Kąt widzenia CR>10; - poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89°. - Wyświetlane kolory; - 16.7 mln. - Wielkość plamki (pion. x poz.); - 0.277 x 0.277 mm. - Rozdzielczość fizyczna; - Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela). - Częstotliwość pozioma; - 30 - 80 KHz. - Częstotliwość pionowa; - 55 - 75 Hz. - Synchronizacja; - Separate sync. - Format obrazu; - 16 : 9. - Analogowe wejście sygnału; - VGA. - Cyfrowe wejście sygnału; - DVI-D, HDMI. - HDCP; - tak. - Wyjście słuchawkowe; - tak. - Wyjścia; - wyjście słuchawkowe. - Koncentrator USB; - 3 x USB 2.0. - Kompatybilność z Apple; - Tak. - Głośniki; - 2 x 2 W (Stereo). - Zabezpieczenie przed kradzieżą; - kompatybilny z Kensington-lock. - Certyfikaty; - TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU. - Stopka z regulacją wysokości; - tak. - Regulacja wysokości; - 130 mm. - Obrót ekranu (funkcja "PIVOT"); - 90°. - Kąt obrotu; - 90°; 45° w lewo; 45° w prawo. - Kąt pochylenia; - 22° w górę; 5° w dół. - Standard VESA; - 100 x 100 mm. - Akcesoria w zestawie; - kabel zasilający, kabel DVI-D, kabel USB, kabel audio, stopka, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa. - Zasilacz; - wewnętrzny. - Zarządzanie energią; - VESA DPMS, ENERGY STAR. - Gwarancja; - 3 lata. | 1 |
| 2 | Monitor typ B o minimalnych parametrach: - Przekątna ekranu; - 27"; 68.6cm. - Format obrazu; - 16 : 9. - Panel; - AH-IPS LED, matowe wykończenie. - Rozdzielczość fizyczna; - Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela). - Jasność; - 250 cd/m² typowa. - Kontrast; - 1000 : 1 typowy. - Kontrast; - 5 000 000 : 1 ACR. - Czas reakcji; - 5 ms. - Kąt widzenia CR>10; - poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89°. - Wyświetlane kolory; - 16.7 mln. - Wielkość plamki (pion. x poz.); - 0.311 x 0.311 mm. - Interfejsy; - VGA DVI-D HDMI. - HDCP; - tak. - Wyjścia; - wyjście słuchawkowe. - Kompatybilność z Apple; - tak. - Głośniki; - 2 x 2 W (Stereo). - Zabezpieczenie przed kradzieżą; - kompatybilny z Kensington-lock. - Certyfikaty; - TCO 6, CE, TUV-Bauart, VCCI-B, CU. - Stopka z regulacją wysokości; - tak. - Regulacja wysokości; - 130 mm. - Obrót ekranu (funkcja "PIVOT"); - 90°. - Kąt obrotu; - 90°; 45° w lewo; 45° w prawo. - Kąt pochylenia; - 20° w górę; 4° w dół. - Standard VESA; - 100 x 100 mm. - Akcesoria w zestawie; - kabel zasilający, kabel DVI-D, kabel audio, stopka, uchwyt na kable, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa. - Zasilacz; - wewnętrzny. - Klasa efektywności energetycznej; - A. - Gwarancja; - 3 lata. | 3 |
| 3 | Monitor typ C o minimalnych parametrach: - Przekątna ekranu; - 27"; 68,6cm. - Format obrazu; - 16 : 9. - Panel; - AMVA+ LED, matowe wykończenie. - Rozdzielczość fizyczna; - Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela). - Jasność; - 300 cd/m² typowa. - Kontrast; - 3 000 : 1 typowy. - Kontrast; - 12 000 000 : 1 ACR. - Czas reakcji; - 4 ms. - Kąt widzenia CR>10; - poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89°. - Wyświetlane kolory; - 24-bit, 16.7 mln. - Redukcja niebieskiego światła; - tak. - Flicker free; - tak. - Analogowe wejście sygnału; - VGA. - Cyfrowe wejście sygnału; - DVI-D, HDMI. - HDCP; - tak. - Wyjście słuchawkowe; - tak. - Wyjścia; - wyjście słuchawkowe. - Koncentrator USB; - UP 1 x USB 2.0 / DOWN 2 x USB 2.0. - Kompatybilność z Apple; - tak. - Głośniki; - 2 x 2 W (Stereo). - Zabezpieczenie przed kradzieżą; - kompatybilny z Kensington-lock. - Certyfikaty; - TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU. - Kąt pochylenia; - 22° w górę; 5° w dół. - Standard VESA; - 100 x 100 mm. - Gwarancja; - 3 lata. | 1 |
| 4 | Komputer stacjonarny typ A do zastosowań naukowych o minimalnych parametrach: - Klasa produktu; - Komputer. - Typ obudowy komputera; - Midi Tower. - Ilość zainstalowanych procesorów; - 1 szt.. - Płyta główna. Format; m-ATX. Typ obsługiwanych pamięci; DDR4. Obsługiwane częstotliwości pamięci; 1866/ 2133/ 2400 Mhz. Architektura Dual Channel; Tak. Liczba slotów pamięci; 4. Pozostałe informacje dotyczące pamięci; obsługa modułów non-ECC obsługa modułów ECC (w trybie non-ECC) UDIMM. Max rozmiar pamięci (GB); 64. Sloty wewnętrzne; 1 x PCIe 3.0 x16 2x PCIe 2.0 x1. SATAIII; 4. M.2 Slot; 1. RAID; 0,1,10. TPM (header); 1. LAN; 10/100/1000*1. USB 3.1 ports (front); 2(Gen1). USB 3.1 ports (tył); 4(Gen1). USB 2.0 ports (front); 4. USB 2.0 ports (tył); 4. Serial ports(front); 1. Audio ports (tył); Tak. DVI-D; 1. VGA; 1. HDMI; 1. DirectX; 12. Procesor; Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 1.86 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-C), nie mniej niż 12.45 pkt (Cinebench R11.5 64bit Multi-C); nie mniej niż 13067 pkt (Passmark CPU Mark). Pamięć. - Rodzaj pamięci; - DDR4. - Pojemność pamięci; - 4096 MB. - Częstotliwość szyny pamięci; - 2400 MHz. - Typ pamięci; - Non-ECC. - Liczba modułów w zestawie; - 4. - Całkowita pojemność pamięci zainstalowanej w komputerze; - 16GB. - Opóźnienie CAS Latency (CL); - CL15. - Chłodzenie; - Radiator. - Dysk twardy. - Klasa produktu; - Dysk twardy - wewnętrzny. - Rodzaj dysku; - Standardowy (nośnik magnetyczny). - Format szerokości; - 3,5 cali. - Pojemność dysku; - 4 TB. - Interfejs; - Serial ATA 600. - Szybkość interfejsu dysku; - 6 Gb/s. - Pojemność pamięci podręcznej; - 64 MB. - Maksymalna wewnętrzna szybkość transmisji; - 190 Mb/s. - Średni czas między uszkodzeniami (MTBF); - 1000000 h. - Stopa błędów przy odczycie; - 1:10E14. - Dodatkowe informacje; - Gotów do pracy przy pełnym obciążeniu w trybie 24/7. - Nagrywarka. - Klasa produktu; - Wewnętrzny napęd optyczny (desktop). - Funkcja napędu optycznego; - odczyt + zapis. - Technologia optyczna (zapis); - CD/DVD. - Technologia optyczna (odczyt); - CD/DVD. - Czas dostępu (CD); - 140 ms. - Czas dostępu (DVD); - 160 ms. - Pojemność bufora; - 0,75 MB. - Interfejs; - Serial ATA. - Odczytywane formaty dysków (CD); - CD-R CD-RW CD-ROM. - Odczytywane formaty dysków (DVD); - DVD±R DVD±RW DVD±R DL DVD-RAM DVD-ROM. - Klasa szybkości odczytu CD-ROM; - 48 x. - Klasa szybkości zapisu CD-R; - 48 x. - Klasa szybkości odczytu DVD-ROM; - 16 x. - Klasa szybkości zapisu DVD-R; - 22 x. - Klasa szybkości zapisu DVD-RW; - 6 x. - Klasa szybkości zapisu DVD+R; - 22 x. - Klasa szybkości zapisu DVD+RW; - 8 x. - Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa); - 8 x. - Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa); - 8 x. - Typ karty graficznej; - dedykowana. - Typ chłodzenia; - pasywny. - Szyna pamięci; - 64-bit. - Rodzaj pamięci; - DDR3. - Zainstalowana pamięć wideo; - 1024 MB. - Częstotliwość pamięci; - 1600 MHz. - HDCP; - Tak. - Pobór mocy; - 19W. - Wersja DirectX; - 12. - Wersja OpenGl; - 4.5. - Liczba obsługiwanych monitorów; - 2. - Łącze DVI; - 1 szt. Dual-link DVI-D. - Maksymalna rozdzielczość DVI; - 2560x1600 @60Hz. - Łącze D-Sub; - 1 szt.. - Łącze HDMI; - 1 szt. (wer. 1.4a). - Maksymalna rozdzielczość HDMI; - 4096x2160 @24Hz. - Wyniki testów wydajnościowych grafiki dedykowanej; - min. 657 pkt. Passmark G3D Mark. - Obudowa. - Typ obudowy; - Midi Tower. - Rodzaj obudowy (typ płyty głównej); - ATX, mikroATX. - Obsługiwany standard zasilacza; - ATX. - Umiejscowienie zasilacza; - na górze obudowy. - Ilość kieszeni 3,5 (Wew.); - 6, w tym 1 zewn.. - Ilość kieszeni 5,25 (Wew.); - 4, w tym 2 zewn.. - Maksymalna liczba zasilaczy; - 1. - Złącza I/O; - 1x USB 3.0 1x USB 2.0 1x mikrofonowe 1 x słuchawkowe. - Maksymalna liczba wentylatorów; - 3. - Ilość slotów w obudowie; - 7 szt.. - Zasilacz. - Rodzaj zasilacza; - standardowy. - Moc zasilacza (zasilaczy); - 450 Wat. - Format; - ATX. - Standard zasilacza (ATX); - 2,3. - Typ PFC (Power Factor Correction); - aktywny. - Średni czas między uszkodzeniami (MTBF); - 100000 h. - Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD); - 2 szt.. - Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD); - 1 szt.. - Ilość wtyczek zasilających Serial ATA; - 3 szt.. - Ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E); - 1 szt.. - Typ wtyczki zasilającej +12V; - P4 (4-pin). - Typ złącza zasilania ATX; - 24-pin. - Ilość wentylatorów; - 1 szt.. - Klasa rozmiaru wentylatora; - 120 mm. - Regulacja prędkości obrotów wentylatora; - Automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza). - Zabezpieczenia; - OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem) SCP - zabezpieczenie zwarciowe OCP - zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych). - System operacyjny; - brak. - Gwarancja; - 2 lata. | 1 |
| 6 | Komputer stacjonarny typ B do zastosowań naukowych o minimalnych parametrach: - Klasa produktu; - Komputer. - Typ obudowy komputera; - Midi Tower. - Ilość zainstalowanych procesorów; - 1 szt.. - Płyta główna. - Pamięć; - 4 x DDR4 DIMM, max 64 GB pamięci systemowej Architektura dual channel Obsługa DDR4 3466(O.C.) /3400(O.C.) /3333(O.C.) /3300(O.C.) /3200(O.C.) /3000(O.C.) /2800(O.C.) /2666(O.C.) /2400(O.C.) /2133 MHz Wsparcie dla ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8 (pracujące w trybie non-ECC) Wsparcie dla non-ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 Wsparcie dla Extreme Memory Profile (XMP). - Grafika; - Wsparcie dla układów graficznych zintegrowanych w procesorze 1 x D-Sub, max. rozdz. 1920x1200@60 Hz 1 x DVI-D, max. rozdz. 1920x1200@60 Hz (DVI-D nie obsługuje adapterów na D-Sub) 1 x HDMI, max. rozdz. 4096x2160@24 Hz (obsługa HDMI wersja 1.4) Obsługa max. 3 monitorów równocześnie max. 1024 MB pamięci współdzielonej. - Audio; - Tak, HDA, obsługa S/PDIF Out. - LAN; - 10/100/1000 Mbit. - Porty rozszerzeń; - 1 x PCI Express x16, praca x16 (PCIEX16) 1 x PCI Express x16, praca x4 (PCIEX4) 2 x PCI Express x1 (Wszystkie gniazda PCI Express zgodne z PCI Express 3.0 standard) 3 x PCI. - Magazyn danych; - 1 x M.2 Socket 3 (Socket 3, M key) 3 x SATA Express 6 x SATA 6Gb/s Obsługa RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10. - USB; - 8 x USB 3.0/2.0 (4 na tylnym panelu, 4 dostępne przez wewnętrzne łącze) 6 x USB 2.0/1.1 (2 na tylnym panelu, 4 dostępne przez wewnętrzne łącze) 1 x USB Typ-C (tylny panel). - Wewnętrzne porty wejścia/wyjścia; - 1 x 24-pin ATX złącze zasilania 1 x 8-pin ATX 12V złącze zasilania 1 x M.2 Socket 3 3 x SATA Express 6 x SATA 6Gb/s 1 x łączówka CPU fan 3 x łączówka system fan 1 x łączówka front panel 1 x łączówka front panel audio 1 x łączówka S/PDIF Out 2 x łączówka USB 3.0/2.0 2 x łączówka USB 2.0/1.1 1 x łączówka Trusted Platform Module (TPM) 1 x złącze Thunderbolt add-in card 1 x łączówka serial port 1 x zworka kasowania CMOS. - Tylne porty wejścia/wyjścia; - 1 x PS/2 klawiatura/mysz 1 x D-Sub 1 x DVI-D 1 x HDMI 4 x USB 3.0/2.0 2 x USB 2.0/1.1 1 x USB C 1 x RJ-45 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In). - Monitoring sprzętowy; - Kontrola napięć zasilania Kontrola temperatury CPU Kontrola prędkości wentylatora CPU Ostrzeżenia o przegrzaniu CPU Ostrzeżenie o awarii wentylatora CPU. - Rozmiar; - ATX. Procesor; Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 2.36 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-C), nie mniej niż 10.94 pkt (Cinebench R11.5 64bit Multi-C); nie mniej niż 12174 pkt (Passmark CPU Mark). Pamięć. - Rodzaj pamięci; - DDR4. - Pojemność pamięci; - 16384 MB. - Częstotliwość szyny pamięci; - 2400 MHz. - Typ pamięci; - Non-ECC. - Liczba modułów w zestawie; - 2. - Pojemność pojedynczego modułu; - 8 GB. - Całkowita pojemność pamięci zainstalowanej w komputerze; - 16GB. - Opóźnienie CAS Latency (CL); - CL15. - Chłodzenie; - Radiator. - Informacje dodatkowe; - Pamięć musi być zgodna z płytą główną i musi znajdować się na liście referencyjnej opublikowanej przez producenta płyty głównej. Moduły muszą być dostarczane przez producenta pamięci w formie zestawu.. Dyski twarde. - Klasa produktu; - Dysk twardy - wewnętrzny. - Rodzaj dysku; - SSD ¦Solid State Disc¦ (FLASH memory). - Format szerokości; - 2,5 cali. - Pojemność dysku; - 256 GB. - Pojemność pamięci FLASH; - 256 GB. - Interfejs; - Serial ATA 600. - Szybkość odczytu; - 550 MB/s. - Szybkość zapisu; - 520 MB/s. - Losowa wartość IOPS (4K QD32) - odczyt; - 100000. - Losowa wartość IOPS (4K QD32) - zapis; - 90000. - MTBF; - 2000000h. - S.M.A.R.T.; - Tak. - Ilość zainstalowanych dysków; - 2. - Nagrywarka. - Klasa produktu; - Wewnętrzny napęd optyczny (desktop). - Funkcja napędu optycznego; - odczyt + zapis. - Technologia optyczna (zapis); - CD/DVD. - Technologia optyczna (odczyt); - CD/DVD. - Czas dostępu (CD); - 125 ms. - Czas dostępu (DVD); - 145 ms. - Interfejs; - Serial ATA. - Odczytywane formaty dysków (CD); - CD-R CD-RW CD-ROM Audio CD. - Odczytywane formaty dysków (DVD); - DVD±R DVD±RW DVD-ROM DVD-RAM DVD±R DL DVD-ROM DL. - Klasa szybkości odczytu CD-ROM; - 16 x. - Klasa szybkości zapisu CD-R; - 48 x. - Klasa szybkości zapisu CD-RW; - 24 x. - Klasa szybkości odczytu DVD-ROM; - 16 x. - Klasa szybkości zapisu DVD-R; - 24 x. - Klasa szybkości zapisu DVD-RW; - 8 x. - Klasa szybkości zapisu DVD+R; - 24 x. - Klasa szybkości zapisu DVD+RW; - 8 x. - Klasa szybkości odczytu DVD-RAM; - 5 x. - Klasa szybkości zapisu DVD-RAM; - 5 x. - Klasa szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa); - 12 x. - Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa); - 8 x. - Klasa szybkości odczytu DVD-R (dwuwarstwowa); - 12 x. - Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa); - 8 x. - Karta graficzna; - zintegrowana. - Wyniki testów wydajnościowych grafiki zintegrowanej; - min. 1230 pkt. Passmark G3D Mark. - Obudowa. - Typ obudowy; - Midi Tower. - Rodzaj obudowy (typ płyty głównej); - ATX. - Obsługiwany standard zasilacza; - ATX. - Miejsce montażu zasilacza; - dół obudowy. - Ilość kieszeni 3,5 (Zew.); - 1. - Ilość kieszeni 5,25 (Zew.); - 1. - Ilość kieszeni 2,5" (Wew.); - 3. - Ilość kieszeni 3,5 (Wew.); - 4. - Maksymalna liczba zasilaczy; - 1. - Złącza I/O; - 1x USB 3.0 2x USB 2.0 1x stereo mini-jack (wyjście słuchawkowe) 1x stereo mini-jack (wejście na mikrofon). - Liczba zainstalowanych wentylatorów; - 2. - Maksymalna liczba wentylatorów; - 3. - Ilość slotów w obudowie; - 7 szt.. - Grubość zastosowanych blach; - min. 0,5mm. - Szerokość obudowy; - min. 180 mm. - Rozwiązania beznarzędziowe; - tak. - możliwość montażu wodnego systemu chłodzenia; - tak. - filtr pod zasilaczem; - tak. - filtr na panelu przednim; - tak. - Zasilacz. - Rodzaj zasilacza; - standardowy. - Moc zasilacza (zasilaczy); - 500 Wat. - Format; - ATX. - Standard zasilacza (ATX); - 2,3. - Typ PFC (Power Factor Correction); - aktywny. - Średni czas między uszkodzeniami (MTBF); - 100000 h. - Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD); - 4 szt.. - Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD); - 1 szt.. - Ilość wtyczek zasilających Serial ATA; - 7 szt.. - Ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E); - 2 szt.. - Typ wtyczki zasilającej +12V; - EPS12V. - Ilość wtyczek zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V); - 1 szt.. - Typ złącza zasilania ATX; - 20-pin + 4-pin. - Ilość wentylatorów; - 1 szt.. - Klasa rozmiaru wentylatora; - 120 mm. - Głośność wentylatora; - 18,5-30,4 dB. - Regulacja prędkości obrotów wentylatora; - Automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza). - Zabezpieczenia; - OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem) UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych) OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) SIP (zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi prądami udarowymi). - Certyfikaty; - 80 PLUS Bronze CB CE FCC RoHS ERP TUV. - System operacyjny; - brak. - Gwarancja; - 2 lata. | 2 |
| 5 | Komputer stacjonarny typ C do zastosowań naukowych o minimalnych parametrach: - Klasa produktu; - Komputer. - Typ obudowy komputera; - Midi Tower. - Ilość zainstalowanych procesorów; - 1 szt.. - Płyta główna. - Format; - ATX. - Obsługa pamięci; - 4 x DDR4 DIMM, obsługa do 64 GB Wsparcie dla DDR4 3466(O.C.) /3400(O.C.) /3333(O.C.) /3300(O.C.) /3200(O.C.) /3000(O.C.) /2800(O.C.) /2666(O.C.) /2400(O.C.) /2133 MHz Wsparcie dla modułów pamięci non-ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules Wsparcie dla modułów pamięci XMP. - Wyjścia graficzne; - 1 x DVI-D max rozdzielczość 1920x1200@60 Hz 1 x HDMI max rozdzielczość 4096x2160@24 Hz. - Układ audio; - tak. - LAN; - 10/100/1000. - Złącza rozszerzeń; - 1 x PCI Express x16, x16 (PCIEX16) 1 x PCI Express x16, x4 (PCIEX4) 4 x PCI Express x1 3.0. - Złącza pamięci masowych; - 1 x M.2 2 x SATA Express 6 x SATA 6Gb/s Obsługa RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10. - USB; - 6 x USB 3.0/2.0 (w tym 4 z tyłu) 4 x USB 2.0/1.1 (dostępne przewodem) Chipset+USB 3.1 Controller 2 x USB 3.1 Typ-A (czerwony, dostępny z tyłu). - Wybrane złącza wewnętrzne; - 1 x M.2 Socket 3 2 x SATA Express 6 x SATA 6Gb/s 1 x CPU_OPT 1 x TPM 1 x Thunderbolt 1 x port szeregowy. - Złącza wejścia/wyjścia na tylnym panelu; - 1 x PS/2 klawiatura/mysz 1 x DVI-D 1 x HDMI 2 x USB 3.1 Typ A (czerwony) 4 x USB 3.0/2.0 1 x RJ-45 6 x audio jack (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In). - Monitoring sprzętowy; - Monitoring napięć zasilania Ostrzeżenie o przegrzaniu CPU Monitoring temperatury systemowej Monitorowanie prędkości obrotowej wentylatora procesora/systemu Sterowanie prędkością wentylatora systemu oraz wentylatora procesora Ostrzeżenie o awarii wentylatora procesora/systemu. - Procesor; - Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 1.99 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-C), nie mniej niż 6.54 pkt (Cinebench R11.5 64bit Multi-C); nie mniej niż 7994 pkt (Passmark CPU Mark). Pamięć. - Typ złącza; - DIMM. - Konfiguracja; - Zestaw. - Typ pamięci; - DDR4. - Chłodzenie; - radiator aluminiowy. - Liczba modułów w zestawie; - 2. - Pojemność pojedynczego modułu; - 8 GB. - Pojemność całkowita zestawu; - 16 GB. - Liczba zestawów; - 2. - Całkowita pojemność pamięci zainstalowanej w komputerze; - 32GB. - Częstotliwość pracy [Mhz]; - 2133. - Opóźnienie; - 15 CL. - Informacje dodatkowe; - Pamięć musi być zgodna z płytą główną i musi znajdować się na liście referencyjnej opublikowanej przez producenta płyty głównej. Moduły muszą być dostarczane przez producenta pamięci w formie zestawu.. Dysk twardy 1. - Klasa produktu; - Dysk twardy - wewnętrzny. - Rodzaj dysku; - SSD ¦Solid State Disc¦ (FLASH memory). - Format szerokości; - 2,5 cali. - Pojemność dysku; - 256 GB. - Pojemność pamięci FLASH; - 256 GB. - Interfejs; - Serial ATA 600. - Szybkość interfejsu dysku; - 6 Gb/s. - Szybkość odczytu; - 560 MB/s. - Szybkość zapisu; - 520 MB/s. - Średni czas między uszkodzeniami (MTBF); - 2000000 h. - Zasilanie; - SATA (15pin). - Dodatkowe funkcje; - S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) Obsługa TRIM NCQ - Native Command Queuing. - Dysk twardy 2. - Rodzaj dysku; - Standardowy (nośnik magnetyczny). - Format szerokości; - 3,5 cali. - Pojemność dysku; - 2 TB. - Interfejs; - Serial ATA 600. - Szybkość interfejsu dysku; - 600 MB/s. - Pojemność pamięci podręcznej; - 64 MB. - Odporność na wstrząsy; - praca 65G / spoczynek 250G. - Średni czas między uszkodzeniami (MTBF); - 1000000 h. - Stopa błędów przy odczycie; - 1:10E14. - Informacje dodatkowe; - Dysk optymalizowany do pracy w urządzeniach NAS Dostęp do danych: 24x7. - Napęd. - Klasa produktu; - Wewnętrzny napęd optyczny (desktop). - Funkcja napędu optycznego; - odczyt + zapis. - Technologia optyczna (zapis); - CD/DVD. - Technologia optyczna (odczyt); - CD/DVD. - Czas dostępu (CD); - 125 ms. - Czas dostępu (DVD); - 145 ms. - Interfejs; - Serial ATA. - Odczytywane formaty dysków (CD); - CD-R CD-RW CD-ROM Audio CD. - Odczytywane formaty dysków (DVD); - DVD±R DVD±RW DVD-ROM DVD-RAM DVD±R DL DVD-ROM DL. - Klasa szybkości odczytu CD-ROM; - 16 x. - Klasa szybkości zapisu CD-R; - 48 x. - Klasa szybkości zapisu CD-RW; - 24 x. - Klasa szybkości odczytu DVD-ROM; - 16 x. - Klasa szybkości zapisu DVD-R; - 24 x. - Klasa szybkości zapisu DVD-RW; - 8 x. - Klasa szybkości zapisu DVD+R; - 24 x. - Klasa szybkości zapisu DVD+RW; - 8 x. - Klasa szybkości odczytu DVD-RAM; - 5 x. - Klasa szybkości zapisu DVD-RAM; - 5 x. - Klasa szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa); - 12 x. - Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa); - 8 x. - Klasa szybkości odczytu DVD-R (dwuwarstwowa); - 12 x. - Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa); - 8 x. - Karta graficzna. - Pamięć; - 4GB. - Szyna pamięci; - 128 bit. - Rodzaj złącza; - PCI-E 3.0. - Rodzaj pamięci; - GDDR5. - DirectX; - 12. - OpenGL; - 4.4. - PCB Form; - ATX. - Wielomonitorowość; - Tak, 4. - Wejście/Wyjście; - Dual-link DVI-I*1/DVI-D*1/HDMI*2. - Maksymalna rozdzielczość cyfrowa; - 4096 X 2160(via 2 HDMI). - Analog max resolution; - 2048 x 1536. - Wymiary; - Karta musi mieścić się w zadaną obudowę komputera. - Wymagany zasilacz; - 400W (wyp. w dodatkowe łącze 6-pinowe). - Typ chłodzenia; - aktywne (radiator + wiatrak). - Wyniki testów wydajnościowych grafiki; - min. 3698 pkt. Passmark G3D Mark. - Obudowa. - Typ obudowy; - Midi Tower. - Rodzaj obudowy (typ płyty głównej); - ATX. - Obsługiwany standard zasilacza; - ATX. - Miejsce montażu zasilacza; - dół obudowy. - Ilość kieszeni 3,5 (Zew.); - 1. - Ilość kieszeni 5,25 (Zew.); - 1. - Ilość kieszeni 2,5" (Wew.); - 3. - Ilość kieszeni 3,5 (Wew.); - 4. - Maksymalna liczba zasilaczy; - 1. - Złącza I/O; - 1x USB 3.0 2x USB 2.0 1x stereo mini-jack (wyjście słuchawkowe) 1x stereo mini-jack (wejście na mikrofon). - Liczba zainstalowanych wentylatorów; - 2. - Maksymalna liczba wentylatorów; - 3. - Ilość slotów w obudowie; - 7 szt.. - Grubość zastosowanych blach; - min. 0,5mm. - Szerokość obudowy; - min. 180 mm. - Rozwiązania beznarzędziowe; - tak. - możliwość montażu wodnego systemu chłodzenia; - tak. - filtr pod zasilaczem; - tak. - filtr na panelu przednim; - tak. - Zasilacz. - Klasa produktu; - Zasilacze do obudów. - Rodzaj zasilacza; - standardowy. - Moc zasilacza (zasilaczy); - 600 Wat. - Format; - ATX. - Średni czas między uszkodzeniami (MTBF); - 100000 h. - Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD); - 3 szt.. - Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD); - 1 szt.. - Ilość wtyczek zasilających Serial ATA; - 6 szt.. - Ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E); - 2 szt.. - Typ wtyczki zasilającej +12V; - EPS12V. - Ilość wtyczek zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V); - 1 szt.. - Typ złącza zasilania ATX; - 24-pin. - Ilość wentylatorów; - 1 szt.. - Klasa rozmiaru wentylatora; - 120 mm. - Głośność wentylatora; - 24-26 dB. - Regulacja prędkości obrotów wentylatora; - Automatyczny. - Zabezpieczenia; - OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem) UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych) OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem) OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) OTP (zabezpieczenie termiczne). - Certyfikaty; - TUV CUL UL CE FCC RCM WEEE RoHS. - System operacyjny; - MS Windows 10 64b Prof. OEM PL System musi być fabrycznie nowy, nie instalowany nigdzie wcześniej. Do systemu muszą być dołączone wszystkie możliwe atrybuty potwierdzające jego legalność.. - Gwarancja; - 2 lata. | 1 |
| 7 | Komputer stacjonarny typ D do zastosowań naukowych o minimalnych parametrach: - Klasa produktu; - Komputer. - Typ obudowy komputera; - Mini-tower. - Ilość zainstalowanych procesorów; - 1 szt.. - Maksymalna ilość procesorów; - 1 szt.. - Procesor; - Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 1.83 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-C), nie mniej niż 5.98 pkt (Cinebench R11.5 64bit Multi-C); nie mniej niż 7430 pkt (Passmark CPU Mark). - Ilość zainstalowanych dysków; - 2 szt.. - Pojemność zainstalowanego dysku 1; - 256 GB. - Typ zainstalowanego dysku 1; - SSD SATA III. - Pojemność zainstalowanego dysku 2; - 500GB. - Charakterystyka dysku 2; - Rodzaj dysku - Standardowy (nośnik magnetyczny) - Format szerokości - 2,5 cali - Pojemność dysku - 500GB - Interfejs - Serial ATA 600 - Szybkość interfejsu dysku - 600 MB/s - Pojemność pamięci podręcznej - 32MB - Prędkość obrotowa - 7200 rpm - Odporność na wstrząsy - praca 400Gs / spoczynek 1000Gs - Stopa błędów przy odczycie - 1:10E14 - Informacje dodatkowe - "Dysk optymalizowany do pracy w urządzeniach NAS Dostęp do danych: 24x7". - Napędy wbudowane (zainstalowane); - DVD±RW. - Pojemność zainstalowanej pamięci; - 16 GB. - Rodzaj zainstalowanej pamięci; - DDR4. - Częstotliwość szyny pamięci; - 2400 MHz. - Ilość banków pamięci; - 2 szt.. - Typ karty graficznej; - zintegrowana. - Testy wydajnościowe grafiki; - min. 1230 pkt. Passmark G3D Mark. - Zintegrowana karta dźwiękowa; - Tak. - Typ zintegrowanej karty sieciowej; - 10/100/1000 Mbit/s. - Bezprzewodowa karta sieciowa; - Tak. - Typ bezprzewodowej karty sieciowej; - IEEE 802.11b/g/n. - Bluetooth; - Tak. - Ilość slotów PCI-E x1; - 2 szt.. - Ilość slotów PCI-E x16; - 1 szt.. - Interfejsy; - 2 x USB 3.0 4 x USB 2.0 1 x RJ-45 (LAN) 1 x HDMI 1 x VGA 1 x audio Czytnik kart pamięci. - Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1; - 2 x USB 3.0 (przedni panel) 4 x USB 2.0 (tylny panel). - Dołączone wyposażenie; - Klawiatura i mysz sygnowane przez producenta komputera. - System operacyjny; - Windows 10 Pro. System musi być fabrycznie nowy, nie instalowany nigdzie wcześniej. Do systemu muszą być dołączone wszystkie możliwe atrybuty potwierdzające jego legalność.. - Dodatkowe oprogramowanie; - Microsoft Office 2016 Professional Plus (edukacyjna, licencja grupowa (MOLP)) PL. - Gwarancja; - 3 lata on-site NBD. | 1 |
| ! | Uwaga: testy wydajnościowe na podstawie stron www: - dla procesorów "PassMark - CPU Mark" na dzień 30.06.2017: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php i “Cinebench R11.5 CPU 64b Single-Core” / “Cinebench R11.5 CPU 64b Multi-Core” na dzień 30.06.2017 http://www.cpu-monkey.com/en - dla kart graficznych: „Passmark G3D Mark” na dzień 27.06.2017: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Dane dla wyżej wymienionych testów zostały załączone w załączniku do SIWZ | ! |