Załącznik Nr 1 do SIWZ

po zmianie z dnia 15 grudnia 2015r.

Specyfikacja techniczno – ilościowa

| Poz. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dysk twardy typ A: Rodzaj dysku; SSD ¦Solid State Disc¦ (pamięć FLASH), wewnętrzny. Format szerokości; 2,5 cali. Pojemność dysku; 500 GB. Pojemność pamięci FLASH; 500 GB. Interfejs; Serial ATA 600. Szybkość interfejsu dysku; 6 Gb/s. Szybkość odczytu; ≥540 MB/s. Szybkość zapisu; ≥500 MB/s. Losowa wartość IOPS (4K) - odczyt; ≥98 000. Losowa wartość IOPS (4K) - zapis; ≥87 000. Średni czas między uszkodzeniami (MTBF); 1 500 000 h. Dodatkowe funkcje; S.M.A.R.T. ECC Obsługa TRIM. | 8 |
| 2 | Dysk twardy typ B: Rodzaj dysku; HDD ¦ Magnetyczny, wewnętrzny. Format szerokości; 3,5 cali. Pojemność dysku; 2 TB. Interfejs; Serial ATA 600. Szybkość interfejsu dysku; 6 Gb/s. Szybkość odczytu; ≥140 MB/s. Szybkość zapisu; ≥140 MB/s. Minimalna liczba cykli parkowania głowicy (load/unload cycles); 600 000. Średni czas między uszkodzeniami (MTBF); 1 000 000 h. Dodatkowe funkcje; S.M.A.R.T.. | 14 |
| 3 | Pamięć operacyjna typ A: Rodzaj pamięci; DIMM DDR3. Pojemność pamięci; 4 GB. Przepustowość; 1600 MT/s. Typ modułu; PC3-12800. Opóźnienie CAS latency; ≤ 9CL. Typ pamięci; Non-ECC, Unbuffered. Radiator; Tak. Uwagi; Pamięć operacyjna musi pasować do płyty głównej GIGABYTE GA-880GA-UD3H. | 10 |
| 4 | Pamięć operacyjna typ B: Rodzaj pamięci; 240RDIMM DDR3. Pojemność pamięci; 16 GB. Przepustowość; 1600 MT/s. Typ modułu; PC3-12800. Opóźnienie CAS latency; ≤ 11CL. Typ pamięci; Registered ECC. Uwagi; Pamięć operacyjna musi pasować do serwera SuperMicro SBI-7227R-T2. | 16 |
| 5 | Pamięć operacyjna typ D: Rodzaj pamięci; 228RDIMM DDR4. Pojemność pamięci; 32 GB. Przepustowość; 2133 MT/s. Typ modułu; PC4-17000. Opóźnienie CAS latency; ≤ 15CL. Typ pamięci; Registered ECC. Uwagi; Pamięć operacyjna musi pasować do serwera Format ODYN 5248T z płytą główną Intel Server Board S2600TPF. | 32 |
| 6 | Uchwyt montażowy do dysku 2,5 cala: Uchwyt (sanki) pozwalający na montaż dysku twardego o rozmiarze 2,5 cala w zatoce 3,5 cala. | 8 |
| 7 | Karta graficzna: Typ magistrali; PCI-Express 3.0 x16. Pojemność pamięci; ≥6 GB. Typ pamięci; GDDR5. Interfejs pamięci; 384 bit. Maksymalna rozdzielczość; ≥ 4096 x 2160. Obsługiwane API; Minimum: OpenGL 4.4, DirectX 12. Złącza wideo; Minimum: DVI-I (Dual Link) ¦ 3 x DisplayPort ¦ HDMI. Wydajność; ≥ 11462 pkt (Passmark G3D Mark). | 3 |
| 8 | Karta sieciowa: Typ magistrali; PCI-Express 1.0a. Format; Low Profile. Obsługiwane przepustowości; 10, 100 oraz 1000 Mb/s. Wspierane standardy IEEE; 10 BASE-T, 100 BASE-TX, 1000 BASE-T. Liczba złącz RJ-45; 4. Wspierane technologie; Wake on LAN, PXE boot. Uwagi; Karta sieciowa musi pasować do serwera Format ODYN 5248T z płytą główną Intel Server Board S2600TPF. | 4 |