- Zał. Nr 1 do SIWZ

- po zmianie z dnia 27.10.2015r

- Specyfikacja techniczno – ilościowa

Część I – Jednostki obliczeniowe na potrzeby projektu „CIŚ”

| Poz. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka obliczeniowa typ A o minimalnych parametrach: - Ekran komputera; - Komputer musi posiadać ekran o przekątnej minimum 13.5" i maksymalnie 14.5”, o rozdzielczości minimum 1920 x 1080 z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową oraz kontraście minimum 300:1. Ekran musi być przymocowany na stałe do korpusu komputera.. - Procesor; - Komputer musi posiadać procesor architektury x86_64, który musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 5089 punktów (Passmark CPU Mark). Wynik osiągnięty na dzień 07/05/2015 (ranking dostępny on-line na stronie www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, dane na dzień 7.05.2015 dostępne w załączniku „Passmark CPU Mark_07_05_2015.xls”). - Płyta główna; - Komputer musi posiadać płytę główną, produkowaną przez producenta komputera, wyposażoną w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Płyta musi być zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera.. - Pamięć operacyjna; - Komputer musi posiadać minimum 8GB pamięci operacyjnej RAM, zamontowanej w jednej kości 8GB typu DDR3 o taktowaniu minimum 1600 MHz.. - Pamięć masowa; - Komputer musi mieć zainstalowany dysk twardy typu SSD o pojemności minimum 256GB. Dysk musi być zamontowany w specjalnej ramce dodatkowo absorbującej drgania i chroniącą dysk przed uszkodzeniem spowodowanym przypadkowym upadkiem komputera.. - Układ graficzny; - Komputer musi posiadać zintegrowany układ graficzny, którego pamięć operacyjna RAM jest współdzielona z pamięcią operacyjną wymienioną powyżej.. - Napęd optyczny; - Komputer musi posiadać zamontowany napęd optyczny typu DVDRW zainstalowany w kieszeni modułowej komputera.. - Klawiatura; - Komputer musi posiadać klawiaturę z powłoką antybakteryjną, odporną na zalanie cieczą, z wbudowanym podświetleniem z możliwością manualnej regulacji zarówno z poziomu systemu BIOS jak i z poziomu systemu operacyjnego, (układ US -QWERTY), minimum 82 klawisze.. - Multimedia; - - Komputer musi posiadać czterokanałową(24-bitową) kartę dźwiękową zintegrowaną z płytą główną. Karta ta musi być zgodna z High Definition. - - Komputer musi posiadać dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę ekranu komputera. - - Komputer musi być wyposażony w kamerę, pozwalającą na rejestrowanie obrazu o rozdzielczości min. 1280x720 pikseli, trwale zainstalowaną w obudowie ekranu komputera.. - Bateria i zasilanie; - - Komputer musi posiadać zainstalowaną baterię posiadającą minimum 6 komór (6 cells). Bateria nie może ważyć więcej niż 348 gram. Komputer musi umożliwiać jej szybkie naładowanie do poziomu minimum 80% w czasie maksymalnie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie maksymalnie 2 godzin. - - Komputer musi posiadać zasilacz o mocy min. 65W, zasilacz nie może ważyć więcej niż 230 gram.. - Waga i wymiary; - - Komputer nie może ważyć więcej niż 2,60 kg, przy czym waga ta uwzględnia zamontowaną w komputerze baterię - - Szerokość korpusu komputera z zamkniętym ekranem: maksimum 339 mm - - Wysokość korpusu komputera z zamkniętym ekranem: maksimum 32 mm - - Głębokość korpusu komputera z zamkniętym ekranem: maksimum 233 mm. - Obudowa; - - Obudowa komputera musi być wykonana ze szczotkowanego aluminium, przy czym szkielet i zawiasy komputera muszą być wykonane z wzmacnianego metalu. - - Dookoła obudowy ekranu musi być zainstalowane gumowe uszczelnienie, chroniące komputer przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia komputera, liczony jako kąt pomiędzy korpusem komputera i obudową ekranu musi posiadać wartość minimum 180 stopni. W obudowie komputera musi być zainstalowany zintegrowany mechaniczny przesuwny zamek uniemożliwiający samoczynne otwarcie się komputera, tzn. obudowy ekrany i korpusu komputera.. - Wirtualizacja; - Zaoferowane podzespoły komputera muszą umożliwiać sprzętowe wsparcie dla mechanizmów wirtualizacji, realizowane bezpośrednio minimum w procesorze. Komputer musi posiadać możliwość wyłączenia opcji sprzętowego wsparcia wirtualizacji z poziomu systemu BIOS.. - System BIOS; - - Komputer musi posiadać system BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. - - Zainstalowany w komputerze system BIOS musi zapewniać odczyt poniższych informacji, przy czym odczyt ten musi być możliwy bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub z innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych: - - Wersji BIOS - - Numeru seryjnego komputera wraz z datą jego wyprodukowania - - Ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM - - Typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3 - - Pojemności zainstalowanego dysku twardego - - Rodzaju napędu optycznego - - Adresu MAC karty sieciowej - - Zainstalowanej karcie graficznej - - Typie ekranu wraz z informacją o jego natywnej rozdzielczości - - Zainstalowanej karcie dźwiękowej - - Zainstalowany w komputerze system BIOS musi posiadać następujące funkcje: - - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania komputera z zewnętrznych urządzeń (w tym podłączone urządzenia USB) - - Możliwość ustawienia hasła administratora dla systemu BIOS - - Możliwość wyłączenia/włączenia z poziomu BIOS: karty sieciowej, portów USB, napędu optycznego, czytnika kart multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu ochrony dysku przed upadkiem, pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WLAN i Bluetooth - - Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii - - Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN - - Możliwość włączenia / wyłączenia wbudowanego podświetlenia klawiatury - - Możliwość odczytania poziomu naładowania baterii, oraz informacji o podłączonym zasilaczu. - Wymagane certyfikaty; - - Deklaracja zgodności CE - - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta komputera - - Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org. - Diagnostyka; - - Komputer musi posiadać wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System ten musi być wyposażony minimum w funkcjonalności : - - Sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego - - Test procesora [ min. pamięci cache ] - - Test pamięci operacyjnej - - Test pracy wentylatorów - - Test baterii - - Test dysku twardego - - Komputer musi być wyposażony w wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty na sygnalizacji za pomocą diod sygnalizujących pracę zainstalowanego dysku twardego, zasilania, sieci bezprzewodowej WiFi, umożliwiający wykrycie bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego minimum: - - Awarii procesora - - Błędu pamięci - - Braku pamięci. - Bezpieczeństwo; - - Komputer musi być wyposażony w czujnik spadania zintegrowany z płytą główną - - Komputer musi posiadać złącze typu Kensington Lock. - System operacyjny; - Komputer musi posiadać zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional (64-bit). - Porty, złącza, moduły rozszerzające; - Komputer musi być wyposażony w: - - Co najmniej jedno złącze typu 15-pin VGA - - Co najmniej jedno złącze typu HDMI - - Kartę sieciową typu Ethernet (10/100/1000) oraz co najmniej jeden port typu RJ-45 zintegrowany z obudową komputera. - - Co najmniej cztery porty USB 3.0 - - Czytnik kart multimedialnych obsługujący karty SD 4.0 - - Modułową kieszeń umożliwiająca montaż dodatkowego dysku twardego - - Złącze słuchawkowe stereo oraz złącze mikrofonowe, przy czym Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym zainstalowane jest współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo - - Dedykowany port umożliwiający podłączenie dedykowanej stacji dokującej - - Moduł bluetooth 4.0 - - Touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów - - Kartę sieciową typu WLAN, zintegrowaną z komputerem w postaci wewnętrznego modułu, karta musi obsługiwać standardy IEEE 802.11n , w konfiguracji anten co najmniej 2x2.. - Warunki gwarancji; - - Zamawiający wymaga aby komputer został dostarczony z gwarancją, w której wszelkie naprawy komputera w przypadku jego awarii będą realizowane następnego dnia roboczego w siedzibie Zamawiającego. W przypadku awarii dysków twardych dostarczonych z komputerem, dysk, który uległ awarii nie może być zwracany Wykonawcy lub producentowi komputera, przy czym Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu tego warunku lub oświadczenia producenta komputera. - - Gwarancja przez cały okres trwania musi obejmować: - - Możliwość zgłaszania usterek w funkcjonowaniu wszystkich komponentów komputera poprzez portal internetowy oraz serwis telefoniczny producenta komputera - - Dostępność zgłaszania awarii 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu - - Serwis gwarancyjny realizowany przez producenta komputera. - Gwarancja wymagana; - Do 31.12.2015r. | 4 |
| 2 | Jednostka obliczeniowa typ B o minimalnych parametrach: Konfiguracja taka sama, jak jednostki obliczeniowej typ A (poz.1) z następującymi różnicami: - Pamięć operacyjna; - Komputer musi posiadać minimum 16GB pamięci operacyjnej RAM, zamontowanej w dwóch kościach 8GB typu DDR3 o taktowaniu minimum 1600 MHz.. - System operacyjny; - Brak. - Porty, złącza, moduły rozszerzające; - Komputer musi być wyposażony w: - - Co najmniej jedno złącze typu 15-pin VGA - - Co najmniej jedno złącze typu HDMI - - Kartę sieciową typu Ethernet (10/100/1000) oraz co najmniej jeden port typu RJ-45 zintegrowany z obudową komputera. - - Co najmniej cztery porty USB 3.0 - - Czytnik kart multimedialnych obsługujący karty SD 4.0 - - Modułową kieszeń umożliwiająca montaż dodatkowego dysku twardego - - Złącze słuchawkowe stereo oraz złącze mikrofonowe, przy czym Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym zainstalowane jest współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo - - Dedykowany port umożliwiający podłączenie dedykowanej stacji dokującej - - Moduł bluetooth 4.0 - - Touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów - - Kartę sieciową typu WLAN, zintegrowaną z komputerem w postaci wewnętrznego modułu, karta musi obsługiwać standardy IEEE 802.11n , w konfiguracji anten co najmniej 2x2 - - Stację dokującą, umożliwiającą podłączenie do niej komputera przez opisane powyżej złącze, przy czym Zamawiający nie dopuszcza zastosowania tzw. replikatora portów, podłączanego przez port USB. Stacja dokująca musi zapewniać podłączania do komputera co najmniej zewnętrznego monitora poprzez złącze typu D-Sub oraz umożliwiać podłączanie zewnętrznego zasilacza, przy czym zasilacz ten musi być dostarczony ze stacją dokującą oraz nie może być to ten sam zasilacz, który został dostarczony z komputerem.. | 5 |
| 3 | Jednostka obliczeniowa typ C o minimalnych parametrach: - Ekran komputera; - Komputer musi posiadać ekran wykonany w technologii IPS o przekątnej minimum 13.0" i maksymalnie 14.5”, o rozdzielczości minimum 1920 x 1080 z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową. Ekran musi być przymocowany na stałe do korpusu komputera. - Procesor; - Komputer musi posiadać procesor architektury x86_64, który musi osiągać: w teście „PassMark Performance Test” co najmniej wynik 4012 punktów, w teście „Cinebench R10 Single 32 bity” co najmniej wynik 4629 punktów, w teście „Cinebench R10 Multi 32 bity” co najmniej wynik 9950 punktów i w teście „Cinebench R11.5 Single 64 bity” co najmniej wynik 1,42 punktów. Wyniki osiągnięte na dzień 07/05/2015. Ranking „PassMark Performance Test” jest dostępny on-line na stronie www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, dane na dzień 7.05.2015 są dostępne w załączniku „Passmark CPU Mark_07_05_2015.xls”. Rankingi testów „Cinebench” są dostępne on-line na stronie: www.notebookcheck.pl/ Mobilne-procesory-rozpiska-osiagow.4344.0.html, dane na dzień 7.05.2015 są dostępne w załączniku „Cinebench 07_05_2015.zip”.. - Płyta główna; - Komputer musi posiadać płytę główną, produkowaną przez producenta komputera, wyposażoną w dedykowany chipset dla oferowanego procesora.. - Pamięć operacyjna; - Komputer musi posiadać minimum 8 GB pamięci operacyjnej RAM, zamontowanej w jednej kości 8GB typu DDR3L o taktowaniu minimum 1600 MHz. W komputerze musi być możliwe zainstalowanie 16GB pamięci operacyjnej RAM.. - Pamięć masowa; - Komputer musi mieć zainstalowany dysk twardy typu SSD o pojemności minimum 256GB.. - Układ graficzny; - Komputer musi posiadać zintegrowany układ graficzny, którego pamięć operacyjna RAM jest współdzielona z pamięcią operacyjną wymienioną powyżej. Test wydajnościowy grafiki „Passmark G3D Mark” musi osiągać wynik min. 561 punktów na dzień 15.09.2015 (dane testu są dostępne on-line na stronie www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php, a na dzień 15.09.2015 są dostępne w pliku „Passmark Video_15_09_2015.xls”).. - Napęd optyczny; - Brak. - Klawiatura; - Komputer musi posiadać klawiaturę odporną na zalanie cieczą, z wbudowanym podświetleniem, o układzie US -QWERTY, zawierającą minimum 85 klawiszy i zintegrowany manipulator typu mini-joystick.. - Multimedia; - - Komputer musi posiadać czterokanałową(24-bitową) kartę dźwiękową zintegrowaną z płytą główną. Karta ta musi być zgodna z High Definition. - - Komputer musi być wyposażony w kamerę, pozwalającą na rejestrowanie obrazu o rozdzielczości min. 1980x1080 pikseli, trwale zainstalowaną w obudowie ekranu komputera.. - Bateria i zasilanie; - - Komputer musi posiadać zainstalowaną baterię Li-Poly posiadającą minimum 4 komory (4 cells). Maksymalny czas pracy : 11 godz. 45min (wg Mobile Mark 2012) - - W komplecie z komputerem musi posiadać zasilacz.. - Waga i wymiary; - - Komputer nie może ważyć więcej niż 1,30 kg, przy czym waga ta uwzględnia zamontowaną w komputerze baterię - - Szerokość korpusu komputera z zamkniętym ekranem: maksimum 316 mm - - Wysokość korpusu komputera z zamkniętym ekranem: maksimum 18 mm - - Głębokość korpusu komputera z zamkniętym ekranem: maksimum 227 mm. - Obudowa; - Obudowa komputera musi być wykonana ze stopu magnezu, przy czym szkielet i zawiasy komputera muszą być wykonane z wzmacnianego metalu. - Wirtualizacja; - Zaoferowane podzespoły komputera muszą umożliwiać sprzętowe wsparcie dla mechanizmów wirtualizacji, realizowane bezpośrednio minimum w procesorze. Komputer musi posiadać możliwość wyłączenia opcji sprzętowego wsparcia wirtualizacji z poziomu systemu BIOS.. - System BIOS; - - Komputer musi posiadać system BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. - - Zainstalowany w komputerze system BIOS musi zapewniać odczyt poniższych informacji, przy czym odczyt ten musi być możliwy bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub z innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych: - - Wersji BIOS - - Ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM - - Typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3 - - Pojemności zainstalowanego dysku twardego - - Adresu MAC karty sieciowej - - Typie ekranu wraz z informacją o jego natywnej rozdzielczości - - Zainstalowanej karcie dźwiękowej - - Zainstalowany w komputerze system BIOS musi posiadać następujące funkcje: - - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania komputera z zewnętrznych urządzeń (w tym podłączone urządzenia USB) - - Możliwość ustawienia hasła administratora dla systemu BIOS - - Możliwość wyłączenia/włączenia z poziomu BIOS: karty sieciowej, portów USB, napędu optycznego, modułów: WLAN i Bluetooth - - Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii - - Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN - - Możliwość włączenia / wyłączenia wbudowanego podświetlenia klawiatury - - Możliwość odczytania poziomu naładowania baterii, oraz informacji o podłączonym zasilaczu. - Wymagane certyfikaty; - - Deklaracja zgodności CE - - Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org. - Diagnostyka; - Komputer musi posiadać wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego.. - Bezpieczeństwo; - Komputer musi posiadać złącze typu Kensington Lock.. - System operacyjny; - Komputer musi posiadać zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) oraz dołączoną płytę DVD z systemem Windows 8.1 Pro 64-bit.. - Porty, złącza, moduły rozszerzające; - Komputer musi być wyposażony w: - - Co najmniej jedno złącze typu 15-pin VGA - - Co najmniej jedno złącze typu HDMI - - Kartę sieciową typu Ethernet (10/100/1000) oraz co najmniej jeden port typu RJ-45 zintegrowany z obudową komputera. - - Co najmniej cztery porty USB 3.0 - - Czytnik kart multimedialnych obsługujący karty SD 4.0 - - Złącze słuchawkowe stereo oraz złącze mikrofonowe, przy czym Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym zainstalowane jest współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo - - Dedykowany port umożliwiający podłączenie dedykowanej stacji dokującej - - Moduł bluetooth 4.0 - - Touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów - - Kartę sieciową typu WLAN, zintegrowaną z komputerem w postaci wewnętrznego modułu, karta musi obsługiwać standardy IEEE 802.. - Warunki gwarancji; - - Zamawiający wymaga aby komputer został dostarczony z gwarancją, w której wszelkie naprawy komputera w przypadku jego awarii będą realizowane następnego dnia roboczego w siedzibie Zamawiającego. W przypadku awarii dysków twardych dostarczonych z komputerem, dysk, który uległ awarii nie może być zwracany Wykonawcy lub producentowi komputera, przy czym Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu tego warunku lub oświadczenia producenta komputera. - - Gwarancja przez cały okres trwania musi obejmować: - - Możliwość zgłaszania usterek w funkcjonowaniu wszystkich komponentów komputera poprzez portal internetowy oraz serwis telefoniczny producenta komputera - - Dostępność zgłaszania awarii 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu - - Serwis gwarancyjny realizowany przez producenta komputera. - Gwarancja wymagana; - Do 31.12.2015r.. | 3 |
| 4 | Jednostka obliczeniowa typ D o minimalnych parametrach: Konfiguracja taka sama, jak jednostki obliczeniowej typ A (poz.1) z następującą różnicą: - Porty, złącza, moduły rozszerzające; - Komputer musi być wyposażony w: - - Co najmniej jedno złącze typu 15-pin VGA - - Co najmniej jedno złącze typu HDMI - - Kartę sieciową typu Ethernet (10/100/1000) oraz co najmniej jeden port typu RJ-45 zintegrowany z obudową komputera. - - Co najmniej cztery porty USB 3.0 - - Czytnik kart multimedialnych obsługujący karty SD 4.0 - - Modułową kieszeń umożliwiająca montaż dodatkowego dysku twardego - - Złącze słuchawkowe stereo oraz złącze mikrofonowe, przy czym Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym zainstalowane jest współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo - - Dedykowany port umożliwiający podłączenie dedykowanej stacji dokującej - - Moduł bluetooth 4.0 - - Touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów - - Kartę sieciową typu WLAN, zintegrowaną z komputerem w postaci wewnętrznego modułu, karta musi obsługiwać standardy IEEE 802.11n , w konfiguracji anten co najmniej 2x2 - - Stację dokującą, umożliwiającą podłączenie do niej komputera przez opisane powyżej złącze, przy czym Zamawiający nie dopuszcza zastosowania tzw. replikatora portów, podłączanego przez port USB. Stacja dokująca musi zapewniać podłączania do komputera co najmniej zewnętrznego monitora poprzez złącze typu D-Sub oraz umożliwiać podłączanie zewnętrznego zasilacza, przy czym zasilacz ten musi być dostarczony ze stacją dokującą oraz nie może być to ten sam zasilacz, który został dostarczony z komputerem.. | 1 |
| ! | Uwaga: testy wydajnościowe na podstawie stron www: - dla procesorów (na dzień 7.05.2015) "PassMark - CPU Mark": http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php i „Cinebench R10 32Bit Single”, “Cinebench R10 32Bit Multi”, “Cinebench R11.5 CPU Single 64Bit” na dzień 7.05.2015 http://www.notebookcheck.pl/ Mobilne-procesory-rozpiska-osiagow.4344.0.html - dla kart graficznych: „Passmark G3D Mark” (na dzień 15.09.2015): http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Dane dla wyżej wymienionych testów zostały załączone w załączniku do SIWZ | ! |

Część II – Akcesoria komputerowe i oprogramowanie  (poz. 1 na potrzeby projektu „CIŚ”)

| Poz. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw bezprzewodowy klawiatury i myszy o minimalnych parametrach: - Rodzaj; - Bezprzewodowy zestaw - klawiatura i mysz. - Interfejs klawiatury; - USB. - Technologia; - Bezprzewodowa. - Cechy dodatkowe; - 2.4 GHz Wireless Nano odbiornik Zasięg 10 m. - Typ myszy; - laserowa. - Cechy dodatkowe myszy; - Rozdzielczość: 1000dpi Liczba przycisków: 3 Rolka przewijania Wyłącznik zasilania on/off Zasilanie: 1 x AA Żywotność baterii: do 1 roku. - Układ klawiatury; - QWERTY, US (w grupie 6 klawiszy nawigacyjnych ułożonych w 2 rzędach po 3, klawisz "Insert" znajduje się w górnym rządzie po lewej stronie tuż nad klawiszem "Delete"). - Cechy dodatkowe klawiatury; - Przyciski multimedialne Klawisze numeryczne Krótki skok klawisza Wyłącznik zasilania on/off Zasilanie: 2 x AA Żywotność baterii: do 3 lat. - Uwagi; - To musi być zestaw składający się z klawiatury i myszy tego samego producenta, sprzedawany jako komplet. Nie dopuszcza się zestawów utworzonych z elementów sprzedawanych osobno.. - Gwarancja wymagana; - Do 31.12.2015r.. | 2 |
| 2 | Oprogramowanie systemowe: - Licencja Windows 10 Professional Single Upgrade OLP NL Academic (FQC-09512). | 2 |