Załącznik Nr 1 do SIWZ

po zmianie z dnia 03.11.2017

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia

1.  Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę (przywrócenie do stanu pełnej funkcjonalności) oraz objęcie minimum 3-letnią opieką gwarancyjną i wsparciem serwisowym stosu przełączników sieciowych Juniper EX4500/Juniper EX4200.

2. W skład stosu przełączników pracujących w siedzibie Zamawiającego wchodzą następujące komponenty:

  - Dwa przełączniki EX4500 firmy Juniper, każdy wyposażony w dwa zasilacze;

  - Sześć przełączników EX4200 firmy Juniper, każdy wyposażony w dwa zasilacze;

  - Okablowanie i szyny niezbędne do pracy w szafie rack.

3.  Naprawa istniejącego w siedzibie Zamawiającego stosu przełączników obejmuje:

  - wymianę 3 sztuk zasilaczy do przełączników EX4500 na fabrycznie nowe,

  - wykonanie pełnej diagnostyki wszystkich pozostałych komponentów stosu i wymianę tych które nie będą funkcjonowały poprawnie,

  - wymianie wszystkich innych komponentów dla których nie będzie możliwe podtrzymanie wsparcia technicznego producenta przez cały wymagany okres (minimum 3 lata lub dłużej zgodnie z ofertą),

  - wykonanie uaktualnień oprogramowania wszystkich aktywnych komponentów do najnowszych udostępnianych przez producenta wersji,

  - dostarczenie wszelkich licencji niezbędnych do funkcjonowania oprogramowania w obrębie całego systemu jeżeli po uaktualnieniu będą one niezbędne do działania systemu z dotychczasową funkcjonalnością,

  - dostarczenie zapasowych zasilaczy, po 1 szt. do każdego typu przełącznika.

Dodatkowy sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania naprawy musi być w 100% kompatybilny z używanym przez Zamawiającego stosem przełączników podlegającym naprawie. Kompatybilność pomiędzy wszystkimi częściami zamiennymi użytymi przy naprawie a istniejącym stosem przełączników musi być potwierdzona pisemnie przez producenta istniejącego stosu przełączników. Dodatkowo wymagane jest aby wszystkie części użyte do naprawy były fabrycznie nowe i pochodziły z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych lub serwisowych producenta.

Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia:

1. 	Oświadczenia producenta potwierdzające status aktualnego partnerstwa serwisowego z firmą  Juniper Networks.

2. Oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu i oprogramowania potwierdzające pochodzenie sprzętu z autoryzowanego kanału sprzedaży.

Informacja o przedrostkach jednostek używanych w specyfikacji:

Przedrostki kilo (k), mega (M), giga (G), tera (T) i peta (P) używane w specyfikacji odnoszą się do wielokrotności będących całkowitymi potęgami liczby 10. W odróżnieniu od nich przedrostki dotyczące wielokrotności będących potęgami liczby 2 podawane są zgodnie ze standardem ISO/IEC 80000-13:2008. W poniższej tabeli podano mnożniki odpowiadające wymienionym przedrostkom dziesiętnym i ich odpowiednikom binarnym:

| Przedrostek | Symbol | Wartość mnożnika |
| --- | --- | --- |
| kilo | K | 103 lub 1 000 |
| mega | M | 106 lub 1 000 000 |
| giga | G | 109 lub 1 000 000 000 |
| tera | T | 1012 lub 1 000 000 000 000 |
| peta | P | 1015 lub 1 000 000 000 000 000 |
| kibi | Ki | 210 lub 1 024 |
| mebi | Mi | 220 lub 1 048 576 |
| gibi | Gi | 230 lub 1 073 741 824 |
| tebi | Ti | 240 lub 1 099 511 627 776 |
| pebi | Pi | 250 lub 1 125 899 906 842 624 |

Przykłady użycia:

- interfejs, którego przepustowość określono jako 10 Gb/s umożliwia przesłanie 10 000 000 000 bitów na sekundę,

- serwer plików, którego wydajność dla pewnego typu operacji określono na 3 GiB/s umożliwia przesłanie 3 221 225 472 bajtów na sekundę.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w postaci dostarczenia systemu o właściwościach analogicznych jakie uzyska stos przełączników po naprawie. W takim przypadku żaden z elementów stosu przełączników działającego w siedzibie Zamawiającego (punkt I.2) nie może być wykorzystany w rozwiązaniu równoważnym. Dodatkowo wymagane jest aby cały sprzęt dostarczony jako rozwiązanie równoważne był fabrycznie nowy i pochodził z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta.

W przypadku złożenia oferty równoważnej, Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać dostarczenia próbek w postaci 1 sztuki z każdego zaoferowanego rodzaju przełączników, wraz z całym niezbędnym do działania okablowaniem i oprogramowaniem, w celu weryfikacji czy system równoważny spełnia wymagania SIWZ. Niedostarczenie próbek w ciągu 5 dni od wezwania lub niespełnienie przez dostarczone próbki któregokolwiek wymagania SIWZ  skutkować będzie odrzuceniem oferty.

II. Specyfikacja systemu uzyskanego po naprawie lub systemu równoważnego.

Wymagane własności przełączników wchodzących w skład systemu równoważnego muszą być następujące:

- Przełącznik 10Gbps (należy dostarczyć przynajmniej 2 sztuki przełączników tego typu):

  - Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania w szafie rack.

  - Przełącznik musi posiadać 40 portów SFP/SFP+ oraz 4 porty 40 Gigabit Ethernet QSFP+.

  - Musi istnieć możliwość wykorzystania interfejsu QSFP+ jako 4x10GbE.

  - Przełącznik musi wspiera metodę przełączania cut-through i store-and-forward.

  - Przełącznik musi umożliwiać stworzenie stosu (w postaci pętli) liczącego nie mniej niż 10 urządzeń. Do łączenia w stos mogą zostać zastosowane wbudowane interfejsy 40 Gigabit Ethernet.

  - Stos musi być odporny na awarie, tzn. przełącznik kontrolujący pracę stosu (master) musi być automatycznie zastąpiony przełącznikiem pełniącym rolę backup’u – wybór przełącznika backup nie może odbywać się w momencie awarii przełącznika master.

  - Przełącznik musi posiadać wymienny zasilacz AC. Przełącznik musi posiadać możliwość wyposażenia w wewnętrzny redundantny zasilacz. Urządzenie musi posiadać co najmniej 2 moduły wentylacji. Przepływ powietrza tył-przód. Zarówno zasilacz, jak i moduł wentylacji muszą posiadać możliwość wymiany podczas pracy urządzenia (hot swap).

  - Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band).

  - Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW.

  - Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 1,44 Tb/s i 1 miliard pakietów na sekundę. Przełącznik posiadać możliwość obsługi co najmniej 250 000 adresów MAC.

  - Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9000 bajtów).

  - Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż 4090.

  - Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3ad - nie mniej niż 128 grup LAG, nie mniej niż 32 porty w grupie.

  - Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D-2004, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1Q-2003 (nie mniej niż 64 instancje MSTP).

  - Urządzenie musi obsługiwać mechanizm Multichassis link aggregation (MC-LAG).

  - Rozwiązanie musi obsługiwać protokół Data Center Bridging Exchange Protocol (DCBX), DCBX FCoE.

  - Powinna istnieć możliwość obsługi ruchu FC over Ethernet (FCoE).

  - Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP.

  - Urządzenie musi posiadać możliwość obsługi 100 000 prefiksów unicast IPv4.

  - Urządzenie musi obsługiwać ruting statyczny oraz protokół RIP i RIPng.

  - Urządzenie musi posiadać możliwość obsługi protokołu VRRP, protokołów rutingu dynamicznego OSPFv2/v3 oraz rutingu multicast w postaci PIM-SM, PIM-SSM, MSDP oraz IGMP i IGMP Snooping dla wersji IGMP v1,v2 i v3. Ponadto musi istnieć możliwość wyboru RP metodą anycast RP.

  - Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy funkcji, np. poprzez zastosowanie licencji, o obsługę protokołów routingu dynamicznego IS-IS, BGP zarówno dla IPv4 i IPv6. Licencja nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

  - Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy funkcji, np. poprzez zastosowanie licencji, o obsługę MPLS w zakresie:

  - Sygnalizacji ścieżek za pomocą protokołów LDP i RSVP,

  - MPLS Class of Service,

  - LSP Ping,

  - L3 VPN,

  - Ethernet-over-MPLS (L2 Circuit),

  - Node-link protection,

  - MPLS Fast Reroute.

Licencja nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

  - Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1p), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 12 kolejek per port fizyczny (8 unicast i 4 multicast).

  - Urządzenie musi obsługiwać mechanizm Weighted Random Early Detection (WRED).

  - Urządzenie musi obsługiwać filtrowanie ruchu co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4. Urządzenie musi realizować sprzętowo nie mniej niż 4000 reguł filtrowania ruchu. W regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu.

  - Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmu bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping, IP Source Guard.

  - Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN.

  - Architektura systemu operacyjnego urządzenia musi posiadać budowę modularną (poszczególne moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od modułu rutingu IP, odpowiedzialnego za ustalanie tras rutingu i zarządzanie urządzeniem.

  - Urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. Pomoc techniczna oraz szkolenia z produktu muszą być dostępne w Polsce. Usługi te świadczone być muszą w języku polskim.

  - Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego przez producenta kanału sprzedaży, na terenie Unii Europejskiej – do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu i oprogramowania poświadczające pochodzenie sprzętu z autoryzowanego kanału sprzedaży.

- Przełącznik 1Gbps (należy dostarczyć przynajmniej 6 sztuk przełączników tego typu):

- Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania w szafie rack.

- Przełącznik musi posiadać 48 portów dostępowych Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX oraz 4 wbudowane porty 40 Gigabit Ethernet QSFP+.

- Przełącznik musi posiadać zainstalowany moduł uplink wyposażony w 4 porty obsługujące wkładki 1 Gigabit Ethernet oraz 10 Gigabit Ethernet SFP+. Wszystkie porty dostępowe 10/100/1000 oraz 40 Gigabit Ethernet muszą być aktywne po wyposażeniu przełącznika w moduł uplink.

- Przełącznik musi umożliwiać stworzenie stosu (w postaci pętli) liczącego nie mniej niż 10 urządzeń. Do łączenia w stos muszą być zastosowane połączenia o prędkości co najmniej 40 Gb/s. Przełącznik musi pozwalać również na stworzenie stosu przełączników połączonych każdy z każdym (full mesh) dla nie mniej niż 5 urządzeń. Jeśli funkcja tworzenia stosu wymaga licencji i/lub dodatkowych modułów, elementy te muszą zostać dostarczone wraz z przełącznikiem.

- Stos musi być odporny na awarie, tzn. przełącznik kontrolujący pracę stosu (master) musi być automatycznie zastąpiony przełącznikiem pełniącym rolę backup’u – wybór przełącznika backup nie może odbywać się w momencie awarii przełącznika master.

- Przełącznik musi posiadać wymienny zasilacz AC. Przełącznik musi być wyposażony w wewnętrzny redundantny zasilacz. Urządzenie musi posiadać co najmniej 2 moduły wentylacji. Przepływ powietrza tył-przód. Zarówno zasilacz, jak i moduł wentylacji muszą posiadać możliwość wymiany podczas pracy urządzenia (hot swap). Urządzenie musi posiadać panel LCD z przyciskami, pozwalający na wykonywanie podstawowych czynności związanych z zarządzaniem (adresacja IP, reset).

- Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band).

- Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 2 GB pamięci Flash oraz 2 GB pamięci DRAM.

- Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW.

- Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 496 Gb/s i 365 milionów pakietów na sekundę. Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż 64 000 adresów MAC.

- Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów).

- Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż 4000. Przełącznik musi obsługiwać mechanizm Q-in-Q (802.1ad). Urządzenie musi wspierać protokół MVRP.

- Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3ad - nie mniej niż 128 grupy LAG, nie mniej niż 16 portów w grupie.

- Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D-2004, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1Q-2003 (nie mniej niż 64 instancje MSTP).

- Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP i LLDP-MED.

- Urządzenie musi obsługiwać ruting statyczny oraz protokół RIP. Ilość tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż 16 000 prefiksów.

- Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy funkcji, np. poprzez zastosowanie licencji, o obsługę protokołu VRRP, protokołów rutingu dynamicznego OSPFv2/v3 oraz rutingu multicast w postaci PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM, IGMP oraz BFD. Licencja nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

- Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy funkcji, np. poprzez zastosowanie licencji, o obsługę protokołów rutingu dynamicznego IS-IS, BGP zarówno dla IPv4 i IPv6. Licencja nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

- Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1p), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 12 kolejek per port fizyczny.

- Urządzenie musi obsługiwać filtrowanie ruchu co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4. Urządzenie musi realizować sprzętowo nie mniej niż 3000 reguł filtrowania ruchu. W regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu.

- Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmu bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP Snooping.

- Przełącznik musi obsługiwać Ethernet Ring Protection Switching.

- Przełącznik musi obsługiwać IEEE 802.1x zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie. Przełącznik musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu). Przełącznik musi obsługiwać co najmniej następujące typy EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP.

- Przełącznik musi obsługiwać Private VLANs.

- Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN.

- Architektura systemu operacyjnego urządzenia musi posiadać budowę modularną (poszczególne moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od modułu rutingu IP, odpowiedzialnego za ustalanie tras rutingu i zarządzanie urządzeniem.

- Urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. Pomoc techniczna oraz szkolenia z produktu muszą być dostępne w Polsce. Usługi te świadczone być muszą w języku polskim.

- Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego przez producenta kanału sprzedaży, na terenie Unii Europejskiej – do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu i oprogramowania poświadczające pochodzenie sprzętu z autoryzowanego kanału sprzedaży.

- Montaż i odbiór:

  - Oferowane przełączniki muszą umożliwiać montaż w standardowych 19-calowych szafach montażowych o powiększonej głębokości 1200 mm.

  - Wraz z przełącznikami muszą być dostarczone wszystkie elementy konieczne do ich instalacji w szafie montażowej oraz do podłączenia do infrastruktury Zamawiającego, m.in. prowadnice, szyny, śruby, okablowanie, oraz przynajmniej po 1szt. zapasowego zasilacza do każdego typu przełącznika

  - Warunkiem podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego jest zgodność Dokumentacji Powykonawczej ze wszystkimi wymaganiami specyfikacji technicznej i zgodność stanu faktycznego wdrożenia z Dokumentacją Powykonawczą