- Zał. Nr 1 do SIWZ

- Specyfikacja techniczno – ilościowa

Część I – Laptopy

| Poz. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Laptop typ A o minimalnych parametrach: - Procesor; - Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 4137 pkt (Cinebench R10 32bit Single), nie mniej niż 8636 pkt (Cinebench R10 32Bit Multi), nie mniej niż 1.24 pkt (Cinebench R11.5 Single 64Bit); nie mniej niż 3549 pkt (Passmark CPU Mark). - Dysk; - Typ: SSD, mSata Pojemność: 256 GB. - Pamięć systemowa; - Standardowa: 8,192 (1x) MB Możliwość rozszerzenia do: 16,384 MB Technologia: DDR3L RAM (1,600 MHz). - Ekran; - Rozmiar: 33.8cm (13.3") Typ: Full HD TFT non-reflective, LED backlighting, 16 : 9 aspect ratio Rozdzielczość wewnętrzna: 1,920 x 1,080. - Karta graficzna; - Zintegrowana pamięć współdzielona. - Testy wydajnościowe grafiki zintegr.; - min. 561 pkt. Passmark G3D Mark. - Wewnętrzne tryby wideo; - Obsługiwane są następujące wewnętrzne tryby wideo: Rozdzielczość: 1 920 x 1 080. - Interfejsy; - 1 × Wyjście monitora zewnętrznego 1 × RJ-45 1 × Wyjście HDMI z obsługą formatu sygnału 1080p 1 × Połączone gniazdo słuchawek (stereofoniczne)/mikrofonu zewnętrznego 1 × Multi-Card Reader (obsługa SD do 2 GB, miniSD/microSD z dapterem do 2 GB, SDHC/microSDHC z adapterem do 32 GB, SDXC/microSDXC z adapterem do 128 GB, MultiMedia do 2 GB) 1 × integrated 2.0MP FHD Web Camera (1,980 x 1.080) z wbudownaym mikrofonem stereofonicznym 3 × USB 3.0 (jeden z obsługą funkcji Sleep-and-Charge). - Komunikacja bezprzewodowa; - Bluetooth 4.0 + LE Wi-Fi Obsługa sieci: 802.11ac, a/b/g/n. - Komunikacja przewodowa; - Topologia: Gigabit Ethernet LAN Szybkość: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T. - System dźwiękowy; - Obsługiwany format audio: 24-bit stereo Wbudowane głośniki stereo. - Klawiatura; - Podświetlane klawisze Brak klawiatury numerycznej. - Urządzenie wskazujące; - Typ: Płytka do klikania z funkcją Multi-Touch z różnymi funkcjami przewijania, powiększania i uruchamiania.. - Akumulator; - Technologia: Lithium-ion polymer, 4 cell Maksymalny czas pracy: do 14h30min (Mobile Mark 2012). - Zasilacz prądu przemiennego; - Napięcie wejściowe : zasilacz prądu przemiennego z funkcją automatycznego wykrywania napięcia zasilania (100/240 V), do użytku na całym świecie. - Ciężar; - ok. 1.20 kg. - Urządzenia w pakiecie; - Zasilacz prądu przemiennego. - Funkcje zabezpieczeń; - Gniazdo na blokadę kablową Kensington Hasło dysku twardego na żądanie Hasło nadzorcy Hasło użytkownika. - Certyfikat; - Certyfikat ENERGY STAR, CE. - System operacyjny; - Windows 7 Professional 64-bit (pre-installed) Windows 8.1 Pro 64-bit. - Oprogramowanie dodatkowe; - Microsoft Office 2013 Professional Plus (edukacyjna, licencja grupowa (MOLP)) PL. - Gwarancja; - 1 rok. | 1 |
| 2 | Laptop typ B o minimalnych parametrach: - przekątna ekranu LCD; - 17.3 cali. - nominalna rozdzielczość LCD; - 1600 x 900 pikseli. - powłoka ekranu; - błyszcząca (glare). - procesor; - Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 1379 pkt (Cinebench R10 32bit Single), nie mniej niż 4754 pkt (Cinebench R10 32Bit Multi), nie mniej niż 0.5 pkt (Cinebench R11.5 Single 64Bit); nie mniej niż 1826 pkt (Passmark CPU Mark). - wielkość pamięci RAM; - 4 GB. - rodzaj dysku twardego; - magnetyczny (tradycyjny). - pojemność dysku magnetycznego; - 500 GB. - napęd optyczny; - brak. - karta graficzna; - Zintegrowana. - Testy wydajnościowe grafiki zintegr.; - min. 404 pkt. Passmark G3D Mark. - wyjścia karty graficznej; - 1 x wyjście HDMI. - karta dźwiękowa; - stereo. - czytnik kart pamięci; - SD. - komunikacja; - LAN 100 Mbps WiFi IEEE 802.11b/g/n Bluetooth. - interfejsy; - 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0. - dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność; - kamera 0.3 Mpix. - klawiatura numeryczna; - tak. - zainstalowany system operacyjny; - Windows 8.1 Prof. (może być Win 8.1 + Win Upgrade PL EDU). - Oprogramowanie dodatkowe; - Microsoft Office 2013 Professional Plus (edukacyjna, licencja grupowa (MOLP)) PL. - Waga [kg]; - ok. 2,75. - Gwarancja; - 2 lata. | 1 |
| 3 | Laptop typ C o minimalnych parametrach: - Procesor; - Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 3778 pkt (Cinebench R10 32bit Single), nie mniej niż 6518 pkt (Cinebench R10 32Bit Multi), nie mniej niż 1.14 pkt (Cinebench R11.5 Single 64Bit); nie mniej niż 2919 pkt (Passmark CPU Mark). - Wyświetlacz; - powłoka błyszcząca. - Wielkość ekranu (cale); - 13.3. - Rozdzielczość; - 3200 x 1800. - Typ wyświetlacza; - Ekran dotykowy, IPS. - Pojemność pamięci RAM; - 8 GB. - Częstotliwość; - 1600 MHz. - Rodzaj pamieci; - DDR3. - Pojemność dysku twardego; - 512 GB. - Typ dysku; - SSD. - Typ karty graficznej; - Zintegrowana. - Testy wydajnościowe grafiki zintegr.; - min. 383 pkt. Passmark G3D Mark. - Napęd optyczny; - Brak. - Dźwięk; - Wbudowany głośnik Wbudowany mikrofon. - Łączność bezprzewodowa; - Bluetooth 4.0 802.11 ac. - Bateria; - 4 komorowa Litowo-Polimerowa. - Waga; - 1,2 kg. - Interfejsy; - 1 x słuchawki 1 x mikrofon Czytnik kart microSD 1 x Micro HDMI 2 x USB 3.0 1 x USB 2.0 DC-in. - System operacyjny; - Windows 8.1 Prof. (może być Win 8.1 + Win Upgrade PL EDU). - Oprogramowanie dodatkowe; - Microsoft Office 2013 Professional Plus (edukacyjna, licencja grupowa (MOLP)) PL. - Gwarancja; - 1 rok. | 1 |
| ! | Uwaga: testy wydajnościowe na podstawie stron www: - dla procesorów (na dzień 7.05.2015) "PassMark - CPU Mark": http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php i „Cinebench R10 32Bit Single”, “Cinebench R10 32Bit Multi”, “Cinebench R11.5 CPU Single 64Bit” na dzień 17.11.2015 http://www.notebookcheck.pl/ Mobilne-procesory-rozpiska-osiagow.4344.0.html - dla kart graficznych: „Passmark G3D Mark” (na dzień 15.09.2015): http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Dane dla wyżej wymienionych testów zostały załączone w załączniku do SIWZ | ! |

Część II – Komputery stacjonarne i monitory

| Poz. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monitor typ A o minimalnych parametrach: - Typ produktu; - Monitor IPS LED. - Wielkość ekranu [cale]; - 22.8. - Rodzaj panelu; - IPS. - Typ; - LED. - Rozdzielczość; - Analogowa / Cyfrowa: 1920 x 1080. - Jasność (cd/m2); - 250. - Kontrast; - 5 000 000:1. - Czas reakcji (ms); - 5. - Kąt oglądania; - 178'/178'. - Współczynnik proporcji; - 16 : 9. - HDMI; - Tak. - D-Sub; - Tak. - Wyjście audio; - Tak. - Flicker Safe; - Tak. - HDCP; - Tak. - Odłączana podstawa; - Tak. - Pochylanie; - -5'(przód)~ 20' (tył). - Montaż na ścianie; - Tak 75/75. - Cechy dodatkowa; - konstrukcja monitora umożliwia przymocowanie z tyłu obudowy urządzenia przystosowanego do mocowania VESA 75/75, np.miniaturowej obudowy komputerowej typu BRIX lub NUC - bez odłączania podstawki (od monitora). - UL(cUL); - Tak. - TCO6.0; - Tak. - TUV-TYPE; - Tak. - EPA; - 6.0. - ErP; - Tak. - EPAT; - Gold. - FCC-B, CE; - Tak. - Gwarancja; - 2 lata. | 6 |
| 2 | Monitor typ B o minimalnych parametrach: - Przekątna ekranu; - 27"; 68.6cm. - Panel; - AMVA+ LED. - Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.); - 335.66 x 596.74 mm; 13.2" x 23.5". - Czas reakcji; - 4 ms. - Kontrast; - 3 000 : 1 typowy. - Kontrast; - 12 000 000 : 1 ACR. - Jasność; - 300 cd/m² typowa. - Kąt widzenia CR>10; - poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89°. - Wyświetlane kolory; - 16.7 mln. - Wielkość plamki (pion. x poz.); - 0.311 x 0.311 mm. - Rozdzielczość fizyczna; - Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela). - Częstotliwość pozioma; - 30 - 80 KHz. - Częstotliwość pionowa; - 55 - 75 Hz. - Synchronizacja; - Separate sync. - Format obrazu; - 16 : 9. - Analogowe wejście sygnału; - VGA. - Cyfrowe wejście sygnału; - DVI-D, HDMI. - HDCP; - tak. - Wyjście słuchawkowe; - tak. - Wyjścia; - wyjście słuchawkowe. - Koncentrator USB; - 3 x USB 2.0. - Kompatybilność z Apple; - Tak. - Głośniki; - 2 x 2 W (Stereo). - Zabezpieczenie przed kradzieżą; - kompatybilny z Kensington-lock. - Certyfikaty; - TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU. - Stopka z regulacją wysokości; - tak. - Regulacja wysokości; - 130 mm. - Obrót ekranu (funkcja "PIVOT"); - 90°. - Kąt obrotu; - 90°; 45° w lewo; 45° w prawo. - Kąt pochylenia; - 22° w górę; 5° w dół. - Standard VESA; - 100 x 100 mm. - Akcesoria w zestawie; - kabel zasilający, kabel DVI-D, kabel USB, kabel audio, stopka, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa. - Zasilacz; - wewnętrzny. - Zarządzanie energią; - VESA DPMS, ENERGY STAR. - Gwarancja; - 3 lata. | 1 |
| 3 | Komputer biurowy typ A o minimalnych parametrach: Typ; komputer stacjonarny w obudowie mini mocowany z tyłu obudowy monitora. Zastosowanie; Prace biurowe. - Charakterystyka jednostki centralnej. - Wbudowany procesor (zainstalowany); - Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 4104 pkt (Cinebench R10 32bit Single), nie mniej niż 8636 pkt (Cinebench R10 32Bit Multi), nie mniej niż 1.16 pkt (Cinebench R11.5 Single 64Bit); nie mniej niż 3549 pkt (Passmark CPU Mark). - Liczba gniazd procesorów; - 1. - Rodzaj pamięci; - SO-DIMM DDR3L. - Liczba gniazd DDR III; - 2. - Częstotliwość szyny pamięci; - 1333/1600 MHz. - Maksymalna wielkość pamięci; - 16GB. - Typ karty graficznej; - Zintegrowana. - Testy wydajnościowe grafiki zintegr.; - min. 561 pkt. Passmark G3D Mark. - Złącze HDMI; - Tak. - Wbudowany układ dźwiękowy; - Tak. - Układ LAN; - 10/100/1000 Mbit/s. - Bezprzewodowa karta sieciowa; - Tak. - Typ bezprzewodowej karty sieciowej; - IEEE 802.11a/b/g/n/ac. - Bluetooth; - Tak. - Złącza USB 3.0; - 4. - Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0; - 2 x USB 3.0 (tylny panel) 2 x USB 3.0 (przedni panel). - Złącza wewnętrzne; - 1 x SATA III 1 x mSATA lub 1 x M.2. - Złącza zewnętrzne; - 1 x HDMI 1 x Mini DisplayPort 4 x USB 3.0 1 x RJ45 1 x DC-In 1 x Kensington lock 1 x słuchawkowe/mikrofonowe. - Szybkość interfejsu dysków Serial ATA; - 600 MB/s. - Typ obudowy; - mini, możliwość mocowania z tyłu monitorów wyposażonych w układ VESA 75x75 lub 100x100; oba mocowania dostępne w zestawie. - Pamięć. - Rodzaj pamięci; - SODIMM DDR3. - Pojemność pamięci; - 4096 MB. - Częstotliwość szyny pamięci; - 1600 MHz. - Typ pamięci; - Non-ECC Unbuffered. - Liczba pamięci w zestawie; - 1. - Liczba zestawów; - 2. - Łączny rozmiar pamięci w komputerze; - 8 GB. - Opóźnienie CAS Latency (CL); - CL11. - Dodatkowe informacje; - Pamięć musi być zgodna z płytą główną jednostki centralnej. - Dysk twardy. - Rodzaj dysku; - SSD ¦Solid State Disc¦ (pamięć FLASH), wewnętrzny. - Format szerokości; - 2,5 cali. - Pojemność dysku; - 250 GB. - Pojemność pamięci FLASH; - 250 GB. - Interfejs; - Serial ATA 600. - Szybkość interfejsu dysku; - 600 MB/s. - Szybkość odczytu; - 555 MB/s. - Szybkość zapisu; - 500 MB/s. - Losowa wartość IOPS (4K) - odczyt; - 100000. - Losowa wartość IOPS (4K) - zapis; - 87000. - Średni czas między uszkodzeniami (MTBF); - 1500000 h. - Dodatkowe funkcje; - S.M.A.R.T. ECC Obsługa TRIM. - Karta graficzna; - Zintegrowana. Testy wydajnościowe grafiki; - min. pkt. Passmark G3D Mark. - Klawiatura. - Rodzaj; - przewodowa. - Interfejs; - USB. - Układ klawiszy; - QWERTY, US (w grupie 6 klawiszy nawigacyjnych ułożonych w 2 rzędach po 3, klawisz "Insert" znajduje się w górnym rządzie po lewej stronie tuż nad klawiszem "Delete"). - Grupa klawiszy numerycznych; - Tak. - Dodatkowe klawisze; - Nie. - Konstrukcja; - Składane nóżki, wodoodporna, sztywna. - Zastosowane technologie; - Plug&Play. - Mysz. - rodzaj myszy; - optyczna. - komunikacja z myszą; - przewodowa. - rolka przewijania [szt.]; - 1. - liczba przycisków [szt.]; - 3. - rozdzielczość pracy [DPI]; - 1000. - interfejs; - USB. - System operacyjny; MS Windows 7 Prof. 64b OEM PL. - Wyposażenie dodatkowe; - kabel HDMI -HDMI krótki 0.5m do podłączenia monitora. - Gwarancja; - 3 lata. | 2 |
| 4 | Komputer biurowy typ A.1 o minimalnych parametrach: Konfiguracja taka sama, jak komputera typ A (poz.3) z następującymi zmianami: - Wyposażenie dodatkowe; - kabel HDMI - DVI krótki 0.5m do podłączenia monitora. | 1 |
| 5 | Komputer biurowy typ A.2 o minimalnych parametrach: Konfiguracja taka sama, jak komputera typ A (poz.3) z następującymi zmianami: - Dodatkowe oprogramowanie; MS Office 2013 Prof. Edu MOLP. | 1 |
| 6 | Komputer biurowy typ B o minimalnych parametrach: Typ; komputer stacjonarny w obudowie mini-tower. Zastosowanie; Prace biurowe. - Płyta główna. - Format; - micro ATX. - Obsługa pamięci; - 4 x DDR3 DIMM obsługa do 32 GB Dwukanałowa obsługa pamięci Wsparcie dla taktowania pamięci DDR3 3100(O.C.) / 3000(O.C.) / 2933(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666(O.C.) / 2600(O.C.) / 2500(O.C.) / 2400(O.C.) / 2200(O.C.) / 2133(O.C.) / 2000(O.C.) / 1866(O.C.) / 1800(O.C.) / 1600 / 1333 MHz Obsługa pamięci non-ECC Obsługa pamięci Extreme Memory Profile (XMP). - Wyjścia graficzne; - 1 x D-Sub port, max. res. 1920x1200@60Hz 1 x DVI-D port, max rozdzielczość 1920x1200@60Hz 1 x HDMI port, max rozdzielczość of 4096x2160@24Hz lub 2560x1600@60Hz Obsługa 3 monitorów równocześnie. - Układ audio; - tak, Obsługa HDA. - LAN; - tak, 1 x 10/100/1000 Mb. - Złącza rozszerzeń; - 1 x PCI Express x16, x16 (PCIEX16) 1 x PCI Express x16, x4 (PCIEX4) 2 x PCI. - Złącza SATA; - 6 x SATA 6Gb/s (SATA3 0~5) Obsługa RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10. - USB; - 6 x USB 3.0/2.0 (4 porty z tyłu, 2 porty dost. przewodem) 8 x USB 2.0/1.1 (2 porty z tyłu, 6 portów dost. przewodem). - Wybrane złącza wewnętrzne; - 1 x złącze portu równoległego równoległego 3 x złącza pinowe wentylatorów 1 x złącze portu szeregowego. - Złącza wejścia/wyjścia na tylnym panelu; - 1 x port RJ-45 2 x USB 2.0/1.1 1 x HDMI 1 x PS/2 port klawiatury/myszy 4 porty USB 3.0/2.0 1 x D-Sub 1 x DVI-D 6 złącz audio (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In). - Monitoring sprzętowy; - Monitoring napięć zasilania Ostrzeżenie o przegrzaniu CPU Monitoring temperatury systemowej Monitorowanie prędkości obrotowej wentylatora procesora/systemu Sterowanie prędkością wentylatora systemu oraz wentylatora procesora Ostrzeżenie o awarii wentylatora procesora/systemu. - Wspierane systemy operacyjne; - Windows 8.1/8/7. - Procesor; - Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 7642 pkt (Passmark CPU Mark). - Pamięć. - Rodzaj pamięci; - DDR III. - Pojemność pamięci; - 4096 MB. - Częstotliwość szyny pamięci; - 1600 MHz. - Typ pamięci; - Non-ECC. - Liczba pamięci w zestawie; - 2. - Całkowita (łączna) ilość pamięci; - 8192 MB. - Opóźnienie CAS Latency (CL); - CL9. - Radiator; - Tak. - Dodatkowe informacje; - Pamięć musi być zgodna z płytą główną jednostki centralnej. - Dysk twardy. - Rodzaj dysku; - Standardowy (nośnik magnetyczny). - Format szerokości; - 3,5 cali. - Pojemność dysku; - 500 GB. - Interfejs; - Serial ATA 600. - Szybkość interfejsu dysku; - 600 MB/s. - Prędkość obrotowa silnika; - 7200 obr./min. - Pojemność pamięci podręcznej; - 16 MB. - Średni czas wyszukiwania przy odczycie; - 11 ms. - Średni czas wyszukiwania przy zapisie; - 12 ms. - Liczba talerzy; - 1. - Stopa błędów przy odczycie; - 1:10E14. - Karta graficzna; - Zintegrowana. Testy wydajnościowe grafiki; - min. 717 pkt. Passmark G3D Mark. - Napęd optyczny. - Rodzaj; - wewnętrzny. - Funkcja napędu optycznego; - odczyt + zapis. - Technologia optyczna (zapis); - CD/DVD. - Technologia optyczna (odczyt); - CD/DVD. - Czas dostępu (CD); - 130 ms. - Czas dostępu (DVD); - 150 ms. - Interfejs; - Serial ATA. - Technologia LightScribe; - Nie. - Odczytywane formaty dysków (CD); - CD-R CD-RW CD-ROM CD-DA CD-G CD-MIDI CD-TEXT CD-ROM/XA Mixed Mode CD-I Photo CD Video CD CD-Extra Multi-session. - Odczytywane formaty dysków (DVD); - DVD±R DVD±R DL DVD±RW DVD-RAM DVD-ROM DVD-Video. - Klasa szybkości odczytu CD-ROM; - 48 x. - Klasa szybkości zapisu CD-R; - 48 x. - Klasa szybkości zapisu CD-RW; - 24 x. - Klasa szybkości odczytu DVD-ROM; - 16 x. - Klasa szybkości zapisu DVD-R; - 24 x. - Klasa szybkości zapisu DVD-RW; - 6 x. - Klasa szybkości zapisu DVD+R; - 24 x. - Klasa szybkości zapisu DVD+RW; - 8 x. - Klasa szybkości odczytu DVD-RAM; - 5 x. - Klasa szybkości zapisu DVD-RAM; - 5 x. - Klasa szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa); - 12 x. - Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa); - 8 x. - Klasa szybkości odczytu DVD-R (dwuwarstwowa); - 12 x. - Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa); - 8 x. - Obudowa. - Typ obudowy; - Mini Tower. - Rodzaj obudowy (typ płyty głównej); - MicroATX. - Obsługiwany standard zasilacza; - ATX. - Miejsce montażu zasilacza; - u góry obudowy. - Ilość kieszeni 3,5 (Zew.); - 1. - Ilość kieszeni 5,25 (Zew.); - 2. - Ilość kieszeni 3,5 (Wew.); - 5. - Maksymalna liczba zasilaczy; - 1. - Złącza I/O; - 2x USB 2.0 1x stereo mini-jack (wyjście słuchawkowe) 1x stereo mini-jack (wejście na mikrofon). - Położenie przycisków i złączy I/O; - na płycie przedniej obudowy. - Liczba zainstalowanych wentylatorów; - 1. - Maksymalna liczba wentylatorów; - 3. - Boczny kanał wentylacyjny; - Tak. - Ilość slotów w obudowie; - 4 szt.. - Zasilacz. - Rodzaj zasilacza; - standardowy. - Moc zasilacza (zasilaczy); - 500 Wat. - Format; - ATX. - Standard zasilacza (ATX); - 2,3. - Typ PFC (Power Factor Correction); - aktywny. - Średni czas między uszkodzeniami (MTBF); - 100000 h. - Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD); - 3 szt.. - Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD); - 1 szt.. - Ilość wtyczek zasilających Serial ATA; - 3 szt.. - Ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E); - 1 szt.. - Typ wtyczki zasilającej +12V; - EPS12V. - Ilość wtyczek zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V); - 1 szt.. - Typ złącza zasilania ATX; - 20-pin + 4-pin. - Ilość wentylatorów; - 1 szt.. - Klasa rozmiaru wentylatora; - 120 mm. - Regulacja prędkości obrotów wentylatora; - Automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza). - Zabezpieczenia; - OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe) OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych). - Certyfikaty; - CE RoHS. - Klawiatura. - Rodzaj; - przewodowa. - Interfejs; - USB. - Układ klawiszy; - QWERTY, US (w grupie 6 klawiszy nawigacyjnych ułożonych w 2 rzędach po 3, klawisz "Insert" znajduje się w górnym rządzie po lewej stronie tuż nad klawiszem "Delete"). - Grupa klawiszy numerycznych; - Tak. - Dodatkowe klawisze; - Nie. - Konstrukcja; - Składane nóżki, wodoodporna, sztywna. - Zastosowane technologie; - Plug&Play. - Mysz. - rodzaj myszy; - optyczna. - komunikacja z myszą; - przewodowa. - rolka przewijania [szt.]; - 1. - liczba przycisków [szt.]; - 3. - rozdzielczość pracy [DPI]; - 1000. - interfejs; - USB. - System operacyjny; MS Windows 7 Prof. 64b OEM PL. - Gwarancja; - 3 lata. | 2 |
| 7 | Komputer biurowy typ B.1 o minimalnych parametrach: Konfiguracja taka sama, jak komputera typ B (poz.6) z następującymi zmianami: - Dodatkowe oprogramowanie; MS Office 2013 Prof. Edu MOLP. | 1 |
| 8 | Komputer inżynierski typ C o minimalnych parametrach: Typ; komputer stacjonarny w obudowie midi-tower. Zastosowanie; pomiary/obróbka danych/programowanie. - Płyta główna. - Format; - ATX. - Obsługa pamięci; - 4 x DDR3 DIMM obsługa do 32 GB Dwukanałowa obsługa pamięci Wsparcie dla taktowania pamięci DDR3 3100(O.C.) / 3000(O.C.) / 2933(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666(O.C.) / 2600(O.C.) / 2500(O.C.) / 2400(O.C.) / 2200(O.C.) / 2133(O.C.) / 2000(O.C.) / 1866(O.C.) / 1800(O.C.) / 1600 / 1333 MHz Obsługa pamięci non-ECC Obsługa pamięci Extreme Memory Profile (XMP). - Wyjścia graficzne; - 1 x D-Sub port, max. res. 1920x1200@60Hz 1 x DVI-D port, max rozdzielczość 1920x1200@60Hz 1 x HDMI port, max rozdzielczość 4096x2160@24Hz lub 2560x1600@60Hz Obsługa 3 monitorów równocześnie. - Układ audio; - tak, Obsługa HDA. - LAN; - tak, 1 x 10/100/1000 Mb. - Złącza rozszerzeń; - 1 x PCI Express x16, x16 (PCIEX16) 1 x PCI Express x16, x4 (PCIEX4) 2 x PCI Express x1 2 x PCI. - Złącza SATA; - 6 x SATA 6Gb/s (SATA3 0~5) Obsługa RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10. - USB; - 6 x USB 3.0/2.0 (4 porty z tyłu, 2 porty dost. przewodem) 8 x USB 2.0/1.1 (2 porty z tyłu, 6 portów dost. przewodem). - Wybrane złącza wewnętrzne; - 1 x złącze portu równoległego równoległego 3 x złącza pinowe wentylatorów 1 x złącze portu szeregowego. - Złącza wejścia/wyjścia na tylnym panelu; - 1 x port RJ-45 2 x USB 2.0/1.1 1 x HDMI 1 x PS/2 port klawiatury/myszy 4 porty USB 3.0/2.0 1 x D-Sub 1 x DVI-D 6 złącz audio (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In). - Monitoring sprzętowy; - Monitoring napięć zasilania Ostrzeżenie o przegrzaniu CPU Monitoring temperatury systemowej Sterowanie prędkością wentylatora systemu oraz wentylatora procesora Ostrzeżenie o awarii wentylatora procesora/systemu. - Wspierane systemy operacyjne; - Windows 8.1/8/7. - Procesor; - Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 5926 pkt (Cinebench R10 32bit Single), nie mniej niż 22667 pkt (Cinebench R10 32Bit Multi), nie mniej niż 1.79 pkt (Cinebench R11.5 Single 64Bit); nie mniej niż 10085 pkt (Passmark CPU Mark). - Pamięć. - Rodzaj pamięci; - DDR III. - Pojemność pamięci; - 8192 MB. - Częstotliwość szyny pamięci; - 1600 MHz. - Typ pamięci; - Non-ECC. - Liczba pamięci w zestawie; - 2. - Całkowita pojemność pamięci; - 16GB. - Opóźnienie CAS Latency (CL); - CL9. - Radiator; - Tak. - Dodatkowe informacje; - Pamięć musi być zgodna z płytą główną jednostki centralnej. - Dysk twardy 1. - Rodzaj dysku; - SSD ¦Solid State Disc¦ (pamięć FLASH). - Format szerokości; - 2,5 cali. - Pojemność dysku; - 120 GB. - Interfejs; - Serial ATA 600. - Szybkość interfejsu dysku; - 600 MB/s. - Szybkość odczytu; - 500 MB/s. - Szybkość zapisu; - 500 MB/s. - Losowa wartość IOPS (4K) - odczyt; - 11500. - Losowa wartość IOPS (4K) - zapis; - 52000. - Średni czas między uszkodzeniami (MTBF); - 1000000 h. - Dysk twardy 2. - Rodzaj dysku; - Standardowy (nośnik magnetyczny). - Format szerokości; - 3,5 cali. - Pojemność dysku; - 1 TB. - Interfejs; - Serial ATA 600. - Szybkość interfejsu dysku; - 600 MB/s. - Pojemność pamięci podręcznej; - 64 MB. - Odporność na wstrząsy; - praca 65G / spoczynek 250G. - Średni czas między uszkodzeniami (MTBF); - 1000000 h. - Stopa błędów przy odczycie; - 1:10E14. - Informacje dodatkowe; - Dysk optymalizowany do pracy w urządzeniach NAS Dostęp do danych: 24x7. - Napęd optyczny. - Rodzaj; - wewnętrzny. - Funkcja napędu optycznego; - odczyt + zapis. - Technologia optyczna (zapis); - CD/DVD. - Technologia optyczna (odczyt); - CD/DVD. - Czas dostępu (CD); - 130 ms. - Czas dostępu (DVD); - 150 ms. - Interfejs; - Serial ATA. - Technologia LightScribe; - Nie. - Odczytywane formaty dysków (CD); - CD-R CD-RW CD-ROM CD-DA CD-G CD-MIDI CD-TEXT CD-ROM/XA Mixed Mode CD-I Photo CD Video CD CD-Extra Multi-session. - Odczytywane formaty dysków (DVD); - DVD±R DVD±R DL DVD±RW DVD-RAM DVD-ROM DVD-Video. - Klasa szybkości odczytu CD-ROM; - 48 x. - Klasa szybkości zapisu CD-R; - 48 x. - Klasa szybkości zapisu CD-RW; - 24 x. - Klasa szybkości odczytu DVD-ROM; - 16 x. - Klasa szybkości zapisu DVD-R; - 24 x. - Klasa szybkości zapisu DVD-RW; - 6 x. - Klasa szybkości zapisu DVD+R; - 24 x. - Klasa szybkości zapisu DVD+RW; - 8 x. - Klasa szybkości odczytu DVD-RAM; - 5 x. - Klasa szybkości zapisu DVD-RAM; - 5 x. - Klasa szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa); - 12 x. - Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa); - 8 x. - Klasa szybkości odczytu DVD-R (dwuwarstwowa); - 12 x. - Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa); - 8 x. - Karta graficzna. - Pamięć; - 4GB. - Szyna pamięci; - 128 bit. - Rodzaj złącza; - PCI-E 3.0. - Rodzaj pamięci; - GDDR5. - DirectX; - 12. - OpenGL; - 4.4. - PCB Form; - ATX. - Wielomonitorowość; - Tak, 4. - Wejście/Wyjście; - Dual-link DVI-I*1/DVI-D*1/HDMI*2. - Maksymalna rozdzielczość cyfrowa; - 4096 X 2160(via 2 HDMI). - Analog max resolution; - 2048 x 1536. - Wymiary; - Karta musi mieścić się w zadaną obudowę komputera. - Wymagany zasilacz; - 400W (wyposażony w dodatkowe łącze 6-pinowe). - Typ chłodzenia; - aktywne (radiator + wiatraki). Testy wydajnościowe grafiki; - min. 3686 pkt. Passmark G3D Mark. - Obudowa. - Rozmiar obudowy; - midi. - Zatoki:; - 1 x 5,25” ODD zewnętrzne 1 x 3,5” FDD zewnętrzne 4 x 3.5" HDD wewnętrzne 3 x 2.5" SSD wewnętrzne. - Beznarzędziowy montaż; - tak. - Rozmiar płyty głównej; - ATX i micro ATX. - Miejsce montażu zasilacza; - na dole obudowy. - Miejsce na dodatkowe wentylatory:; - ścianka tył (1 x 120 mm), ścianka boczna (1 x 120/140mm), ścianka przednia ( 2 x 100mm). - Wyposażenie dodatkowe; - wentylator 140 mm - ścianka boczna + wentylator 120mm ścianka tylna. - Przedni panel; - 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x mic. 1 x HD audio.. - Grubość zastosowanych blach; - min. 0,4mm. - Zasilacz. - Rodzaj zasilacza; - Modularny (z odłączanymi kablami). - Moc zasilacza (zasilaczy); - 650 Wat. - Format; - ATX. - Typ PFC (Power Factor Correction); - aktywny. - Średni czas między uszkodzeniami (MTBF); - 150000 h. - Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD); - 4 szt.. - Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD); - 1 szt.. - Ilość wtyczek zasilających Serial ATA; - 6 szt.. - Ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E); - 4 szt.. - Typ wtyczki zasilającej +12V; - EPS12V P4 (4-pin). - Ilość wtyczek zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V); - 1 szt.. - Typ złącza zasilania ATX; - 20-pin + 4-pin. - Ilość wentylatorów; - 1 szt.. - Klasa rozmiaru wentylatora; - 120 mm. - Zabezpieczenia; - OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem) UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe) OTP (zabezpieczenie termiczne). - Certyfikaty; - 80 PLUS Gold FCC, ICES, UL, CUL, TUV, CCC, CE, RCM, CB, EAC, KC, BSMI, RoHS, WEEE. - Klawiatura + Mysz. - Rodzaj; - Zestaw bezprzewodowej klawiatury i myszy. - Typ złącza; - USB. - Zestaw klawiszy numerycznych; - Tak. - Klawisze funkcji multimedialnych; - Tak. - Wydzielony zestaw klawiszy nawigacyjnych; - Tak. - Układ klawiszy; - QWERTY, US (w grupie 6 klawiszy nawigacyjnych ułożonych w 2 rzędach po 3, klawisz "Insert" znajduje się w górnym rządzie po lewej stronie tuż nad klawiszem "Delete"). - Informacje dodatkowe dot. klawiatury; - Klawiatura pełnowymiarowa, sztywna Składane nóżki, niski profil klawiszy Klawisz ekranu startowego Windows Zasilanie: 2 x AA Wskaźnik trwałości baterii. - Informacje dodatkowe dot. myszy; - Czułość - 1000 Ilość przycisków - 3 Rodzaj - optyczna Wskaźnik trwałości baterii Kółko przewijania Zasilanie: 2 x AAA Wyłącznik zasilania. - System operacyjny; MS Windows 7 Prof. 64b OEM PL. - Dodatkowe oprogramowanie; MS Office 2013 Prof. Edu MOLP. - Wyposażenie dodatkowe; - kabel 2 x HDMI do podł. monitora 3m (2 szt.). - Gwarancja; - 3 lata. | 1 |
| ! | Uwaga: - Testy wydajnościowe na podstawie stron www: - dla procesorów (na dzień 7.05.2015) "PassMark - CPU Mark": http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php i „Cinebench R10 32Bit Single”, “Cinebench R10 32Bit Multi”, “Cinebench R11.5 CPU Single 64Bit” na dzień 17.11.2015 http://www.notebookcheck.pl/ Mobilne-procesory-rozpiska-osiagow.4344.0.html - dla kart graficznych: „Passmark G3D Mark” (na dzień 15.09.2015): http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Dane dla wyżej wymienionych testów zostały załączone w załącznikach do SIWZ - Konfiguracja komputera: - płyta główna musi posiadać uaktualniony BIOS (ostatnia wersja opublikowana przez producenta) - pojedynczy dysk twardy ma być podzielony na dwie partycje NTFS: systemową i danych; wielkość partycji należy uzgodnić z zamawiającym; konfiguracja dysku w BIOSie AHCI; - instalacja rozszerzenia Microsoft Update dla standardowego mechanizmu uaktualnień Windows Update (dotyczy pozycji zawierających system operacyjny); - zainstalowany system operacyjny ma zawierać wszystkie poprawki krytyczne opublikowane przez Microsoft na 10 dni (lub mniej) przed datą dostawy sprzętu (dotyczy pozycji zawierających system operacyjny); - sterowniki urządzeń mają pochodzić od producenta i być zaktualizowane do najnowszej wersji opublikowanej przez producenta na 10 dni (lub mniej) przed datą dostawy sprzętu. | ! |

Część III – Drukarka laserowa

| Poz. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drukarka laserowa o minimalnych parametrach: - Obszar zastosowań; - biurowy. - Druk w kolorze; - Tak. - Obsługiwane języki drukarek; - PCL 6 PCL 5. - Emulacje; - PostScript Level 3. - Czcionki; - 84 skalowalnych czcionek TrueType. - Maksymalny rozmiar papieru; - A4. - Technologia druku; - Druk laserowy. - Liczba wkładów drukujących; - 4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta). - Rozdzielczość w pionie (mono); - 600 dpi. - Rozdzielczość w poziomie (mono); - 600 dpi. - Rozdzielczość w pionie (kolor); - 600 dpi. - Rozdzielczość w poziomie (kolor); - 600 dpi. - Maksymalna szybkość druku (mono); - 20 str./min.. - Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie; - 750 – 2000. - Maksymalna wydajność; - 40000 stron miesięcznie. - Pojemność podajników papieru; - 250 szt.. - Zainstalowane podajniki papieru; - Podajnik na 250 arkuszy Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy. - Maks. pojemność podajników papieru; - 550 szt.. - Pojemność tac odbiorczych papieru; - 150 szt.. - Automatyczny dupleks; - Tak. - Zainstalowana pamięć; - 128 MB. - Maksymalna wielkość pamięci; - 384 MB. - USB 2.0; - 1 szt.. - Karta sieciowa (LAN/GBLAN); - 10/100. - Gwarancja; - 1 rok. | 1 |

Część IV – Monitory wielkoformatowe z oprzyrządowaniem

| Poz. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monitor wielkoformatowy o minimalnych parametrach: - Rodzaj panelu; - technologia S-PVA z krawędziowym podświetleniem LED. - Użyteczna powierzchnia [cale/cm]; - 885.6 x 498.15. - Wielkość ekranu [cale/cm]; - 40 / 102. - Jasność [cd/m²]; - 700, 420 w trybie Eko (ustawienie fabryczne). - Kontrast; - 4000 : 1. - Kąty widzenia [°]; - 178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1). - Czas reakcji [ms]; - 8 (grey-to-grey). - Haze Level [%]; - 44. - Obsługiwana orientacja obrazu; - Ekranem do góry; Ekranem w dół; Pionowa; Pozioma. - Częstotliwość pozioma [kHz]; - 31,5 - 91,1 (cyfrowa i analogowa). - Częstotliwość pionowa [Hz]; - 50 - 85. - Rozdzielczość natywna; - 1920 x 1080 przy 60 Hz. - Obsługa na złączach DisplayPort i HDMI; - 3840 x 2160 (24/30 Hz); 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1080i; 1080p; 1024 x 768; 800 x 600; 720p (50/60 Hz); 640 x 480; 576p (50 Hz); 480p (60 Hz). - Obsługa tylko na złączu HDMI; - 4096 x 2160 (24 Hz); 3840 x 2160 (25 Hz); 1360 x 768; 576i (50 Hz); 480i (60 Hz). - Wejścia wideo analogowe; - 1 x D-sub 15 pin. - Wejścia wideo cyfrowe; - 1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI (HDCP). - Wejścia audio analogowe; - 2 x 3,5 mm jack. - Wejścia audio cyfrowe; - 1 x HDMI; Interfejs DisplayPort. - Kontrola wejścia; - przewód zdalnego sterowania (jack 3,5 mm); RS232; Sieć LAN 100 Mbit. - Wyjścia wideo cyfrowe; - Wyjścia DisplayPort x 1 (złącze przelotowe: DisplayPort, DVI-D, HDMI, gniazda rozszerzeń interfejsów, OPS). - Wyjścia audio analogowe; - 3,5mm jack. - Kontrola wyjścia; - Sieć LAN 100 Mbit. - Czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu; - możliwość programowania uruchamianych działań. - Czujnik temperatury; - Wbudowany, liczba czujników: 3, z możliwością programowania uruchamianych działań. - Pobór mocy [W]; - 110 w trybie Eko (ustawienie fabryczne), 135. - Tryb Power Save [W]; - < 0,5 (tryb czuwania EKO); < 1. - Zarządzanie energią; - VESA DPMS. - Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]; - +0 to +40. - Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]; - 20 to 80. - Mocowanie VESA [mm]; - 300 x 300 (FDMI); 4 otwory; śruby M6. - Cechy Specjalne; - Automatyczne ostrzeżenie e-mail; Automatyczne przypisanie ID; Funkcja automatycznego przechylania; Funkcja karteczek na notatki w OSD; Funkcja rejestru możliwego do odczytania przez użytkownika; Funkcja zoomu punktowego; NaViSet Administrator 2; Obrót obrazu; Programowalna 10-bitowa tablica LUT z 3 bankami pamięci; Serwer HTTP. - Bezpieczeństwo i ergonomia; - C-tick; CE; FCC Class B; PSB; RoHS; TÜV GS;. - Dodatkowe oprogramowanie; - oprogramowania do zarządzania wieloma podłączonymi monitorami z centralnej lokalizacji. - Godziny pracy; - Monitor przeznaczony do całodobowej pracy przez 7 dni w tygodniu. - Zawartość opakowania; - Kabel zasilający; Monitor; Pilot; przewód DVI-D; Płyta CD (Podręczniki użytkownika/Instrukcje). - Wariant dostawy; - bez podstawy. - Informacje dodatkowe; - Za pomocą 4 monitorów można zbudować ścianę wizyjną 2 x 2 monitory widoczną przez podłączony komputer jako jeden ekran o łącznej rozdzielczości 3840 x 2160. - Gwarancja; - 3 lata. | 4 |
| 2 | Okablowanie do monitorów wymienionych w p.1 o minimalnych parametrach: - Niezbędne okablowanie w standardzie DisplayPort i HDMI służące do zintegrowania ściany wizyjnej i stworzenia ekranu o łącznej rozdzielczości 3840 x 2160 i podłączenia tego ekranu do komputera; odległość do urządzenia transmitującego obraz (komputer) – 3 metry; Należy używać kabla DisplayPort z logo zgodności DisplayPort. Wersja DisplayPort min. 1.2; Należy używać kabla HDMI z logo HDMI; Wersja HDMI min. 1.4. | 1 |
| 3 | Uchwyt do montażu na ścianie monitorów wymienionych w p.1 o minimalnych parametrach: - Uchwyt do montażu na ścianie zintegrowany (umożliwiający montaż 4 monitorów w układzie 2x2). | 1 |