Załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna - użytkowa

Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu używanego w formie leasingu operacyjnego według poniższej specyfikacji techniczno-użytkowej :

- Data pierwszej rejestracji nie wcześniej niż –  10.2002  rok

- Udokumentowany przebieg całkowity   nie większy  niż 330 tyś km. Przebieg bezwzględnie do sprawdzenia i udokumentowania wg. obsług technicznych i napraw w serwisach autoryzowanych przez producenta autobusu

- Silnik diesla spełniający normę czystości spalin – co najmniej Euro 3

-           powyższa norma ma być potwierdzona zaświadczeniem producenta wraz z

tłumaczeniem na język polski

      - pojemność silnika –  max 12.000 cm3

      - moc silnika – min 260KW  - max 300KW

      - ilość cylindrów : 6  rzędowych

  - Skrzynia biegów manualna 6 biegowa

  - Wysokość autobusu max   3200 mm

  - Długość całkowita mni 12.500 mm  max  13.100 mm

  - Dopuszczalna masa całkowita min 18000kg

  - Minimalny promień skrętu nie większy niż  24 000 mm

  - Ilość osi - 2

  - Całkowita ilość miejsc siedzących:   54

  - Ilość miejsc stojących min 18

-          siedzenia rozkładane, rozsuwane, wyposażone w pasy bezpieczeństwa

oraz wszyte zagłówki skórzane

  - Kolor  autobusu  fabryczny bez wtórnego lakierowania – biały na całości

  - Nadwozie, kratownice, kufry bez śladów korozji i wgnieceń

  - Kratownica autobusu zabezpieczona kataforezą

  - Klimatyzacja na dachu o mocy min 30kW z automatyką i dodatkową klimatyzacją stanowiska kierowcy o mocy min 7 kW

  - System ABS, ASR

  - Autobus przystosowany do jazdy z prędkością 100 km/h  z potwierdzeniem tego z

odpowiednim zaświadczeniem  wraz z tłumaczeniem w języku polskim

18.	Hamulce na wszystkich osiach, pneumatyczne - tarczowe

19.	Boczna szyba kierowcy oraz przednia ogrzewane

20.	Odległość pomiędzy siedzeniami mierzona od siedziska do oparcia poprzedniego fotela

nie mniejsza niż 700mm

21.	Lodówka z przodu

22.       CD  radio +  nagłośnienia na całości autobusu

23.	Lusterka główne lewe i prawe ogrzewane, regulowane elektrycznie, składane mechanicznie

24.	Ogrzewanie postojowe wodne, konwektorowe po obu stronach pojazdu

25       Tempomat

26.      Retarder

27.      Podwójne szyby boczne przyciemniane nierozszczelnione

28.       Opony w stanie zużycia max 40%

29.	Pokrywy kufrów otwierane  do góry na zawiasach

30.	Pojemność przedziału bagażowego  min. 5 m3

31.	Dwie pokrywy górne z funkcją wyjścia awaryjnego oraz elektryczne sterowanie obustronnie otwierane

32.	Centralny zamek

33.	Zbiornik paliwa min  420  l napełniany z obu stron pojazdu

34.	Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie, obrotowy, z podłokietnikami  wyposażony w  pasy bezpieczeństwa

35.	Młotki bezpieczeństwa zabezpieczone linką stalową

36.	Hamulec przystankowy z blokadą ruszenia włączany z tablicy rozdzielczej

37.	Złącze powietrza z przodu oraz z tyłu pojazdu

38.	Rolety przeciwsłoneczne na szybie przedniej

39.	Immobilizer w kluczyku, dwa komplety kluczy

40.       Półki bagażowe na całej długości po obu stronach autobusu

41.      Indywidualne  nawiewy pasażerów