Załącznik Nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia

1.  Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę (przywrócenie do stanu pełnej funkcjonalności) oraz objęcie minimum 3-letnią opieką gwarancyjną i wsparciem serwisowym producenta systemu przechowywania danych, tj. systemu serwera współdzielenia plików przy użyciu protokołów sieciowych NFS, CIFS, FTP o wysokiej dostępności pracującego w trybie active-active wraz z oprogramowaniem i niezbędną infrastrukturą (szafy teleinformatyczne, przełączniki sieciowe, listwy zasilające, okablowanie sieciowe i elektryczne).

2.  W skład systemu przechowywania danych pracującego w siedzibie Zamawiającego  i zajmującego powierzchnię odpowiadającą 88U (jednostek rackowych) wchodzą następujące komponenty (załącznik C Specyfikacji Technicznej):

  - cztery kontrolery FAS62xx (2*FAS6280, 2*FAS6290) firmy NETAPP, każdy wyposażony w 512GB pamięci Flash Cache oraz SAS CNTRL & IO Expander (FAS6280A-SAS-BASE-R6),  pracujące w trybie „cluster mode” w parach o wysokiej dostępności (HA) współpracujące z piętnastoma półkami dyskowymi DS448X-R5 firmy NETAPP;

  - cztery moduły Flash Cache (X1971A-B-R5-C) typu PCIe o pojemności 512GB firmy NETAPP;

  - piętnaście półek dyskowych w tym: siedem (DS4486-144TB-QS-R5)  wyposażonych w 48 dysków SAS o pojemności 3TB, siedem (DS4486-144TB-QS-R5)  wyposażonych w 48 dysków SAS o pojemności 4TB oraz jedna (DS4246-0748-12A-QS-R6)  wyposażona w 12 dysków NLSAS o pojemności 4TB;

  - cztery 4-portowe kontrolery HBA SAS 3/6 Gb (X2065A-R6) typu PCIe firmy NETAPP;

  - cztery 2-portowe adaptery sieciowe NICII 10GbE (X1117A-R6-C) typu PCIe firmy NETAPP;

  - cztery 16-portowe przełączniki sieciowe ClusterNet Interconnect 10Gb (X1980-R6-C) firmy NETAPP;

  - po cztery licencje na oprogramowanie firmy NETAPP: Base CL Software Node (SW-6280A-CL-BASE), CIFS CLM Node (SW-6280A-CLM-CIFS), NFS CL Node (SW-6280A-CL-NFS), Data ONTAP Features Cluster-Node (SW-6280-CL-ONTAP8-C);

  - cztery układy zasilania trójfazowego PDU IEC o 24 wyjściach i prądzie 32A (X8718A-R6-C) firmy NETAPP;

  - okablowanie: 10 sztuk RJ45 CAT6 o długości 2m (X6561-R6),  20 sztuk RJ45 CAT6 o długości 0,5m (X6560-R6), 8 sztuki SAS Cntrl-Shelf/Shelf-Shelf/HA o długości 2m (X6558-R6), 28 sztuk SAS Cntrl-Shelf/Shelf-Shelf/HA o długości 0,5m (X6557-R6),  56 sztuk przewodów zasilających Cabinet Component Power Cable (X800-42U-R6), 8 sztuki Cntrl-Shelf/Switch LC/LC Op o długości 2m (X6553-R6), 4 sztuki SAS Cntrl-Shelf/Shelf-Shelf/HA-C o długości 2m (X6553-R6-C),  8 sztuki Cisco N5020 10GBase Copper SFP+ o długości 1m (X-SFP-H10GB-CU1M-R6), 16 sztuk Cabinet Component Power (X800-42U-R6-C);

  - obudowy, prowadnice i zestawy: 4 sztuki 62XX/SA620 AC PS z dwoma slotami CNTRL/EXP (X6212-R6-C), 2 sztuki DS448x (X870D-R6-C), 4 uchwyty montujące Mounting Bracket Tie-Down Multiple (X8773-R6-C),  4 zestawy prowadnic Rail Kit II Cab (X877B-R6-C), 14 półek dyskowych (DS448X-R5),  14 zestawów prowadnic Rail Kit DS448x (X8783A-R6),  14 zestawów Add-On Peripheral Hardware Kit (X8781-R6).

3.  Naprawa istniejącego w siedzibie Zamawiającego systemu przechowywania danych obejmuje:

  - wymianę wszystkich 4 sztuk kontrolerów na fabrycznie nowe o nie gorszych parametrach niż obecnie posiadane (utylizację starych kontrolerów przeprowadzi we własnym zakresie Zamawiający),

  - wymianę przynajmniej 4 sztuk szuflad dyskowych (2 dyski w każdej) do półek DS4486-144TB-QS-R5, które w tym momencie zgłaszają awarię, oraz wykonanie pełnej diagnostyki wszystkich pozostałych zasobów dyskowych i wymianę tych które nie będą funkcjonowały poprawnie,

  - Wymianie wszystkich innych komponentów dla których nie będzie możliwe podtrzymanie wsparcia technicznego producenta przez cały wymagany okres (minimum 3 lata lub dłużej zgodnie z ofertą).

  - wykonanie uaktualnień oprogramowania wszystkich aktywnych komponentów do najnowszych udostępnianych przez producenta wersji,

  - dostarczenie wszelkich licencji niezbędnych do funkcjonowania oprogramowania w obrębie całego systemu jeżeli po uaktualnieniu będą one niezbędne do działania systemu z dotychczasową funkcjonalnością,

4.  Naprawa istniejącego w siedzibie Zamawiającego systemu przechowywania danych podlega następującym uwarunkowaniom:

  - parametry wymienionych kontrolerów (węzły serwera plików) muszą być nie gorsze od kontrolerów obecnie pracujących w systemie (w szczególności liczba i prędkość transmisji portów wszystkich typów, wielkości pamięci RAM i wszystkich typów pamięci cache, moc obliczeniowa procesorów muszą być nie mniejsze),

  - wymienione kontrolery muszą mieć możliwość podłączenia do istniejącego klastra i pracy w trybie „cluster mode” z obecnie pracującymi kontrolerami,

  - wymienione kontrolery wraz z obecnie pracującymi w systemie muszą mieć możliwość pracy w podklastrach składające się z co najmniej  dwóch kontrolerów,

  - wymienione kontrolery muszą pracować w parach o wysokiej dostępności (HA) w konfiguracji „active-active”

  - każda para kontrolerów musi posiadać minimum 256 GB (128GB/kontroler) pojemności pamięci RAM oraz minimum 1 TB (512GB/kontroler) pamięci Flash Cache typu PCIe,

  - każda para kontrolerów musi zawierać minimum 32 GB pamięci NVRAM (16GB/kontroler),

  - wymienione kontrolery muszą obsługiwać wolumeny o maksymalnej wielkości nie mniejszej niż 15PB,

  - serwer plików po naprawie zostanie poddany procedurze testowej opisanej w załączniku A do specyfikacji technicznej, wymagane jest osiągnięcie wydajności większej lub równej niż opisana w punkcie II.3

Dodatkowy sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania naprawy musi być w 100% kompatybilny z używanym przez Zamawiającego systemem przechowywania danych podlegającym naprawie. Kompatybilność pomiędzy wszystkimi częściami zamiennymi użytymi przy naprawie a istniejącym systemem przechowywania danych musi być potwierdzona pisemnie przez producenta istniejącego systemu przechowywania danych. Dodatkowo wymagane jest aby wszystkie części użyte do naprawy były fabrycznie nowe i pochodziły z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych lub serwisowych producenta.

Słownik pojęć:

- serwer plików - infrastruktura wysokodostępnego serwera współdzielenia plików złożona z co najmniej dwóch węzłów serwera plików,

- system przechowywania danych – serwer plików pracujący w siedzibie Zamawiającego, w którego skład wchodzi sprzęt i oprogramowanie określone w załączniku C do Specyfikacji Technicznej,

- tryb pracy active-active – tryb pracy klastra o wysokiej dostępności charakteryzujący się tym, że w przypadku awarii jednego z węzłów klastra świadczenie udostepnianych przez niego usług jest automatycznie przenoszone na inny pracujący w obrębie klastra aktywny węzeł lub rozkładane na inne pracujące w obrębie klastra aktywne węzły (tzw. load balancing),

- węzeł serwera plików - element serwera plików realizujący funkcjonalność serwowania danych składowanych na dyskach serwera plików za pomocą wymaganych protokołów NAS (ang. Network Attached Storage),

- półka dyskowa - obudowa dyskowa zawierająca napędy dyskowe oraz wyposażona w interfejsy do kontrolerów dyskowych lub węzłów serwera plików w technologii Fibre Channel lub SAS; za półkę dyskową nie uznaje się:

    - serwerów i innych systemów komputerowych zawierających dyski twarde wyposażonych wyłącznie w interfejsy 1Gbit Ethernet, 10 Gbit Ethernet lub Infiniband,

    - serwerów wyposażonych w napędy dyskowe oraz interfejsy Fibre Chanel pracujące w tzw. trybie target,

- pojemność brutto serwera plików – suma pojemności wszystkich napędów dyskowych przeznaczonych do przechowywania danych, wchodzących w skład serwera plików,

- dyski hot-spare – napęd, grupa napędów dyskowych lub pojemność zapasowa, które serwer plików może wykorzystać w przypadku awarii dowolnego napędu dyskowego przechowującego dane do przywrócenia wymaganego poziomu redundancji napędów dyskowych poprzez utworzenie na nich nadmiarowych zbiorów danych. Wymagany poziom redundancji napędów dyskowych wymaga umożliwienia jednoczesnej awarii dwóch dowolnych napędów dyskowych serwera plików bez utraty dostępu do danych przechowywanych na serwerze plików,

- system dyskowy – przestrzeń dyskowa z mechanizmem redundancji danych dostępna dla serwera plików, zabezpieczona przed utratą danych na wypadek awarii jednego lub dwóch dysków jednocześnie (przykład: napędy dyskowe w grupie RAID 6).

Informacja o przedrostkach jednostek używanych w specyfikacji:

Przedrostki kilo (k), mega (M), giga (G), tera (T) i peta (P) używane w specyfikacji odnoszą się do wielokrotności będących całkowitymi potęgami liczby 10. W odróżnieniu od nich przedrostki dotyczące wielokrotności będących potęgami liczby 2 podawane są zgodnie ze standardem ISO/IEC 80000-13:2008. W poniższej tabeli podano mnożniki odpowiadające wymienionym przedrostkom dziesiętnym i ich odpowiednikom binarnym:

| Przedrostek | Symbol | Wartość mnożnika |
| --- | --- | --- |
| kilo | K | 103 lub 1 000 |
| mega | M | 106 lub 1 000 000 |
| giga | G | 109 lub 1 000 000 000 |
| tera | T | 1012 lub 1 000 000 000 000 |
| peta | P | 1015 lub 1 000 000 000 000 000 |
| kibi | Ki | 210 lub 1 024 |
| mebi | Mi | 220 lub 1 048 576 |
| gibi | Gi | 230 lub 1 073 741 824 |
| tebi | Ti | 240 lub 1 099 511 627 776 |
| pebi | Pi | 250 lub 1 125 899 906 842 624 |

Przykłady użycia:

- interfejs, którego przepustowość określono jako 10 Gb/s umożliwia przesłanie 10 000 000 000 bitów na sekundę,

- serwer plików, którego wydajność dla pewnego typu operacji określono na 3 GiB/s umożliwia przesłanie 3 221 225 472 bajtów na sekundę.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w postaci dostarczenia systemu o właściwościach analogicznych jakie uzyska system przechowywania danych po naprawie. W takim przypadku żaden z elementów serwera plików działającego w siedzibie Zamawiającego (punkt I.2) nie może być wykorzystany w rozwiązaniu równoważnym. Dodatkowo wymagane jest aby cały sprzęt dostarczony jako rozwiązanie równoważne był fabrycznie nowy i pochodził z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta.

W przypadku złożenia oferty równoważnej, Zamawiający  może zażądać dostarczenia próbek w postaci 2 sztuk węzłów serwera plików oraz 2 sztuk półek dyskowych (jeżeli są oferowane), wraz z całym niezbędnym do działania okablowaniem i oprogramowaniem, w celu weryfikacji czy system równoważny spełnia wymagania SIWZ. Niedostarczenie próbek w ciągu 5 dni od wezwania lub niespełnienie przez dostarczone próbki któregokolwiek wymagania SIWZ (spełnienie wymagań dotyczących wydajności i pojemności, w szczególności tych sformułowanych w punktach II.2.a.i, II.2.a.ii, II.3.a i II.9.a. będzie weryfikowane proporcjonalnie w stosunku wielkości dostarczonej próbki do wielkości całego systemu) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

II. Specyfikacja systemu uzyskanego po naprawie lub systemu równoważnego.

Wymagane własności systemu przechowywania danych uzyskanego po naprawie oraz specyfikacja systemu równoważnego jest następująca:

- Architektura serwera plików:

  - Serwer plików musi zawierać co najmniej cztery węzły serwera plików tworzące klaster o wysokiej dostępności, w którym każde dwa węzły serwera plików pracują w trybie active-active. W przypadku realizacji serwera plików w postaci systemu równoważnego wszystkie węzły serwera plików muszą być tego samego typu, o jednakowych parametrach i pochodzić od tego samego producenta.

  - Dla każdego węzła serwera plików musi istnieć co najmniej jeden redundantny węzeł serwera plików, który jest zdolny do awaryjnego przejęcia funkcjonalności serwowania plików, realizowanej przez węzeł serwera plików, dla którego jest redundantny. Przejęcie to musi następować w sposób automatyczny, nie wymagający interwencji operatora. Przejęcie funkcjonalności musi zapewniać ciągłość świadczenia usług klientom pozostałych, nie uszkodzonych węzłów serwera plików.

  - Jeśli rozwiązanie zawiera odrębne półki dyskowe podłączone do węzłów serwera plików, węzeł serwera plików musi mieć redundantny dostęp do wszystkich półek dyskowych przypadających na pozostałe węzły serwera plików, dla których dany węzeł serwera plików jest węzłem redundantnym. Ścieżki komunikacyjne pomiędzy każdym z węzłów serwera plików w każdej grupie redundantnych węzłów serwera plików a każdą półką dyskową przypadającą na daną grupę redundantnych węzłów serwera plików muszą być redundantne. W przypadku realizacji serwera plików w postaci systemu równoważnego wszystkie półki dyskowe muszą być tego samego typu, o jednakowych parametrach i pochodzić od tego samego producenta.

  - Niedopuszczalne jest rozwiązanie, w którym awaria dowolnego węzła serwera plików uniemożliwia dostęp do danych znajdujących się w pozostałych węzłach serwera plików lub w półkach dyskowych podłączonych do dowolnego węzła serwera plików.

  - Każdy węzeł serwera plików musi mieć możliwość udostępnienia każdego systemu plików (woluminu) na każdym sieciowym interfejsie zewnętrznym.

  - Podsystem dyskowy w dostarczonym serwerze plików, tzn. kontrolery dyskowe i półki dyskowe muszą być wspierane przez węzły serwera plików.

- Pojemność serwera plików, liczba dysków oraz skalowalność pojemności serwera plików:

  - Dostarczona konfiguracja podstawowa serwera plików musi:

    - Mieć pojemność brutto równą przynajmniej 2448 TB.

    - Mieć pojemność użytkową, to znaczy pojemność widzianą przez system kliencki co najmniej  1740 TB. Za pojemność użytkową uznaje się rozmiar systemu plików zamontowanego przy pomocy protokołu NFS v3, pokazany przez polecenie “df -B1” uruchomione na standardowej instalacji systemu operacyjnego Scientific Linux w wersji 5 lub wyższej z jądrem Linux w wersji 2.6 lub wyższej, pobranej ze strony https://www.scientificlinux.org/. Wielkość systemu plików jest określona w kolumnie “1B-blocks” wyniku wykonania polecenia “df -B1”. Scientific Linux jest wykorzystywany jako system operacyjny na komputerach klienckich Zamawiającego, które docelowo będą korzystały z serwera plików.

    - Udostępniać całą pojemność użytkową w postaci jednego systemu plików z jedną, wspólną przestrzenią nazw dla wszystkich przechowywanych plików i bez ograniczeń na rozmiar plików przechowywanych w jednym katalogu systemu plików.

    - Stosować napędy dyskowe o parametrach katalogowych:

      - pojemności katalogowej nie większej niż  4 TB na dysk,

      - prędkości obrotowej talerzy w napędach dyskowych nie mniejszej niż 7200 obrotów na minutę,

      - wartości współczynnika MTBF co najmniej 1,2 miliona godzin,

      - przeznaczone do zastosowań serwerowych, przystosowane do pracy w reżimie ciągłym (24 godziny na dobę) przy 100% obciążeniu.

    - Umożliwiać stosowanie napędów dyskowych w technologiach SATA, SAS lub NLSAS.

  - Serwer plików musi umożliwiać rozbudowę do całkowitej pojemności brutto serwera plików  co najmniej 15 PB, przy czym maksymalny rozmiar pojedynczego systemu plików (wolumenu) nie może być ograniczony do wielkości mniejszej niż 15 PB. Cała pojemność użytkowa po rozbudowie musi być dostępna w ramach jednej, wspólnej przestrzeni nazw z dowolnego węzła serwera plików.

  - Rozbudowa o której mowa w podpunkcie b. niniejszego punktu musi być możliwa bez utraty danych przechowywanych w konfiguracji podstawowej serwera plików, bez przerywania dostępu do tych danych oraz bez utraty wydajności i niezawodności zakładanej dla konfiguracji podstawowej.

- Wydajność serwera plików i skalowalność wydajności serwera plików:

  - Przepustowość serwera plików możliwa do uzyskania w dostarczonej konfiguracji podstawowej, w trybie nasyconym (ang. sustained mode), przy obciążeniu ruchem o rozmiarze bloku/żądania 1 MiB (mierzonym na poziomie systemu plików), musi być nie mniejsza niż 6.0 GiB/s (gibibajta na sekundę) przy obciążeniu składającym się ze 100% operacji odczytu i 0% operacji zapisu oraz nie mniejsza niż 3 GiB/s przy obciążeniu składającym się z 0% operacji odczytu i 100% operacji zapisu.

  - Przedstawione w podpunkcie a. niniejszego punktu wymagania na przepustowość serwera plików dotyczą sytuacji, kiedy wszystkie węzły serwera plików są sprawne.

  - Serwer plików musi umożliwiać rozbudowę do całkowitej przepustowości (określonej według procedury testowej podanej w podpunkcie 11.e.v.) co najmniej 12 GiB/s przy obciążeniu składającym się ze 100% operacji odczytu i 0% operacji zapisu oraz co najmniej 6 GiB/s przy obciążeniu składającym się z 0% operacji odczytu i 100% operacji zapisu.

  - Rozbudowa o której mowa w podpunkcie c niniejszego punktu (II.3.c) musi być możliwa bez utraty danych przechowywanych w konfiguracji podstawowej serwera plików, bez przerywania dostępu do tych danych oraz bez utraty pojemności i niezawodności zakładanej dla konfiguracji podstawowej.

  - Serwer plików musi umożliwiać obsługę co najmniej 10000 klientów jednocześnie dla każdego z wymaganych protokołów dostępu do danych.

  - Serwer musi wspierać konfigurację i umożliwiać tworzenie jednego systemu plików dostępnego w całej przestrzeni nazw klastra wykorzystując przestrzeń złożoną z co najmniej dwóch klas napędów dyskowych:

    - dyskami SAS/NLSAS//SATA o prędkości obrotowej talerzy 7200 obrotów na minutę,

    - dyskami SAS/NLSAS/SATA SSD.

  - W obrębie skonfigurowanych klas dysków w ramach jednego systemu plików serwer plików musi wspierać automatyczną migrację danych ostatnio używanych na dyski klas charakteryzujących się największą wydajnością oraz automatyczną migrację danych najrzadziej używanych na dyski klas charakteryzujących się najniższą ceną jednostkową pojemności w taki sposób, aby minimalizować czas dostępu do danych. Ocena czasu ostatniego użycia musi być dokonywana na poziomie plików lub bloków systemu plików.

- Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna systemu:

  - Każdy z węzłów serwera plików musi posiadać co najmniej dwa redundantne interfejsy zewnętrzne, umożliwiające połączenie w technologii 10 Gigabit Ethernet z przełącznikami wyposażonymi w moduły optyczne SFP+ wielomodowe. Łączna wymagana przepustowość interfejsów zewnętrznych każdego z węzłów serwera plików to co najmniej 20 Gb/s jednocześnie w każdą stronę.

  - Serwer plików musi posiadać dedykowaną wewnętrzną sieć służącą do komunikacji pomiędzy węzłami serwera plików.

  - Dedykowana sieć wewnętrzna nie może mieć punktów styku z siecią zewnętrzną, przeznaczoną do komunikacji z klientami serwera plików. W szczególności jeśli sieć wewnętrzna wymaga zastosowania przełączników sieciowych, to nie mogą być do nich podłączane interfejsy zewnętrzne serwera plików ani żadne inne interfejsy spoza serwera plików. Wszystkie elementy dedykowanej sieci wewnętrznej, w tym przełączniki, interfejsy, okablowanie komunikacyjne muszą być redundantne.

  - Każdy z węzłów serwera plików musi być podłączony do dedykowanej wewnętrznej sieci co najmniej dwoma redundantnymi interfejsami, o łącznej przepustowości co najmniej 20 Gb/s jednocześnie w każdą stronę.

  - Wszystkie węzły muszą być wyposażone w interfejsy zarówno sieci klienckiej jak i wewnętrznej o sumarycznej przepustowości co najmniej 160Gbps w każdą stronę.

- Wysoka dostępność:

  - Wszystkie komponenty infrastruktury serwera plików wliczając w to (ale nie ograniczając do) węzły serwera plików, kontrolery dyskowe, pamięci cache, zasilacze i wentylatory muszą być redundantne. Serwer nie może posiadać pojedynczego punktu awarii (ang. SPOF, single point of failure). Awaria dowolnych dwóch napędów dyskowych oraz pojedynczego komponentu dowolnego innego typu (np. pojedynczego węzła serwera plików, kontrolera dysków) nie może powodować utraty dostępu systemów klienckich serwera plików do danych przechowywanych na serwerze plików. W szczególności:

    - serwer plików musi być wyposażony w przynajmniej 4 w pełni redundantne węzły serwera plików pracujące w trybie pracy active-active,

    - awaria dowolnego węzła serwera plików nie może powodować utraty danych ani dostępu do żadnych danych zapisanych na serwerze plików, nawet jeśli dane te nie zostały jeszcze zapisane na napędach dyskowych, a znajdowały się w dowolnym rodzaju pamięci węzła serwera plików,

    - każdy węzeł serwera plików oraz wszystkie półki dyskowe a także kontrolery dyskowe wchodzące w skład serwera plików muszą mieć redundantne zasilanie oraz być chłodzone za pomocą redundantnych wentylatorów, przy czym zarówno zasilacze jak i wentylatory muszą być wymienialne na gorąco (ang. hot-swap),

    - każdy węzeł serwera plików oraz każdy kontroler dyskowy wchodzący w skład serwera plików oraz każda półka dyskowa serwera plików musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania; zanik jednego z tych źródeł nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych,

    - awaria dowolnego węzła serwera plików oraz jednoczesna awaria 2 dowolnych dysków serwera plików nie może powodować utraty ani przerwania dostępu do żadnych danych przechowywanych przez serwer plików.

  - Serwer plików musi wspierać możliwość konfiguracji systemów dyskowych z mechanizmem parzystości, w których poziom zabezpieczenia danych zapewnia możliwość dostępu do danych nawet w sytuacji awarii dwóch dysków w systemie dyskowym.

  - Czas odbudowy systemu dyskowego w przypadku awarii jednego napędu dyskowego nie może być dłuższy niż 48 godzin od chwili dokonania wymiany uszkodzonego napędu dyskowego na sprawny przy założeniu, że serwer plików nie otrzymuje żadnych żądań od klientów.

  - Serwer plików musi wspierać konfigurację dysków hot-spare.

- Obsługiwane protokoły typu NAS (ang. Network Attached Storage):

  - Oferowany serwer plików musi wspierać minimum protokoły NFS v3, NFS v4.0, NFS v4.1, pNFS, CIFS v2.1 oraz FTP.

  - Oprogramowanie serwera plików musi obejmować wszystkie usługi wymienionych w podpunkcie a. niniejszego punktu protokołów, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji i sprzętu.

  - Komputery klienckie wspierające protokoły wymienione w podpunkcie a. niniejszego punktu muszą mieć możliwość łączenia się z serwerem plików za pośrednictwem tych protokołów bez konieczności instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.

- Rozmiar systemu plików na serwerze:

  - Serwer plików musi zapewniać możliwość stworzenia pojedynczego systemu plików (wolumenu) o wielkości nie mniejszej niż 15 PB.

  - Serwer musi zapewniać możliwość powiększania rozmiaru systemów plików (wolumenów) do deklarowanej maksymalnej pojemności systemu plików bez utraty zapisanych tam danych i bez przerywania dostępu do tych danych.

  - Serwer musi umożliwiać dostęp do wszystkich utworzonych w obrębie serwera systemów plików (wolumenów) w ramach jednej przestrzeni nazw, przestrzeni nazw klastra (tzw. cluster namespace).

  - Wymagane jest zapewnienie obsługiwania nadawania ograniczeń rozmiarów przestrzeni dyskowej (ang. disk quota) dla użytkowników jak i grup użytkowników.

- Kopie migawkowe (ang. snapshot):

  - Serwer plików musi być wyposażony w wewnętrzny system kopii migawkowych (tzw. snapshot) umożliwiający wykonanie co najmniej 255 kopii migawkowych każdego systemu plików. Musi istnieć możliwość tworzenia kopii przyrostowych i pełnych oraz lokowania kopii migawkowych na dyskach różnych klas i o różnym poziomie zabezpieczeń RAID.

- Pamięć RAM i cache w serwerze plików:

  - Wszystkie węzły serwera plików muszą zawierać pamięć Flash Cache o łącznej pojemności co najmniej 4x512 GB, a łącznie węzły serwera plików muszą zawierać pamięć RAM o pojemności co najmniej 512GB. W przypadku dostarczenia równoważnego serwera plików Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne do pamięci Flach Cache pod warunkiem zachowania tej samej funkcjonalności oraz nie mniejszej pojemności.

  - Węzły serwera plików muszą realizować mechanizm zapewnienia spójności danych do zapisu zawartych w pamięci RAM i cache w przypadku awarii jednego z węzłów serwera plików.

  - Dane do zapisu zawarte w pamięciach NVRAM muszą być zabezpieczone przed zanikiem zasilania (przez podtrzymanie bateryjne, dedykowany kondensator lub użycie pamięci nieulotnej) na co najmniej 72 godziny. Sumaryczny rozmiar pamięci NVRAM zabezpieczony przed utratą na wypadek zasilania w równoważnym serwerze plików musi być nie mniejszy niż 32 GB.

- Wsparcie dla dynamicznych zmian parametrów konfiguracyjnych:

  - Serwer plików musi zapewniać możliwość dynamicznej zmiany następujących parametrów, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków:

    - możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących systemów dyskowych,

    - możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru systemów plików (wolumenów logicznych),

    - możliwość dynamicznego dodawania dysków hot-spare.

  - Każdy węzeł serwera plików, półka dyskowa lub kontroler musi zapewnić wymianę w trybie hot-swap dowolnego obsługiwanego przez niego napędu dyskowego (możliwa wymiana podczas pracy kontrolera bez zakłócania dostępu do danych na pozostałych napędach dyskowych),

  - Serwer plików musi umożliwiać dynamiczną rozbudowę, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na serwerze plików o dodatkowy węzeł serwera plików lub dodatkową półkę dyskową.

  - Serwer plików musi umożliwiać rozbudowę dostępnej dyskowej powierzchni użytkowej poprzez podłączenie dodatkowych węzłów serwera plików lub półek dyskowych do rozmiaru co najmniej 15 PB. Rozbudowa musi wiązać się z pełnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury i nie może wymagać konieczności usuwania z istniejącej infrastruktury żadnych węzłów serwera plików, półek dyskowych ani kontrolerów.

- Montaż i odbiór:

  - Oferowany serwer plików musi być zamontowany w szafach montażowych dostarczonych wraz z serwerem plików. Ponadto serwer plików musi umożliwiać montaż w standardowych 19-calowych szafach montażowych o powiększonej głębokości 1200 mm. W przypadku zaoferowania równoważnego serwera plików konieczne jest dostarczenie razem z nim szaf montażowych w liczbie i wielkości koniecznej do zainstalowania wszystkich elementów serwera plików.

  - Wraz z serwerem plików muszą być dostarczone wszystkie elementy konieczne do instalacji serwera w szafie montażowej oraz do podłączenia do infrastruktury Zamawiającego, m.in. prowadnice, szyny, śruby, okablowanie. Okablowanie zasilające serwera plików musi być wyposażone w wtyczki typu IEC 309 32A 3P+N+E (standard IEC 60309 3P+N+E) o długości nie mniejszej niż 4 m. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przedłużenia kabli zasilających gdy ich długość w modułach zasilających jest niewystarczająca.

  - Po zamontowaniu w szafie montażowej serwer plików - wliczając wszystkie węzły serwera plików, półki dyskowe oraz urządzenia sieciowe – może zajmować maksymalnie przestrzeń odpowiadającą 88U (jednostek rackowych).

  - Musi istnieć możliwość zmiany lokalizacji (przeniesienia) serwera plików pomiędzy serwerowniami przez Zamawiającego. Jeśli podczas przenoszenia wymagana jest asysta serwisanta/technika Wykonawcy, to musi być ona udzielona bezpłatnie. Przenoszenie serwera plików nie może powodować utraty gwarancji przez Zamawiającego.

  - Warunkiem podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego jest zgodność Dokumentacji Powykonawczej ze wszystkimi wymaganiami specyfikacji technicznej i zgodność stanu faktycznego wdrożenia z Dokumentacją Powykonawczą oraz pomyślne przeprowadzenie na dostarczonym sprzęcie procedury testowej zgodnie z następującymi warunkami:

    - Okres trwania testów wynosi do 14 dni od momentu ich rozpoczęcia.

    - Jeżeli w ciągu okresu trwania procedury testowej wystąpi jakakolwiek nieprawidłowość w funkcjonowaniu, np. samoczynny restart lub wyłączenie któregokolwiek z dostarczonych elementów serwera plików lub zanik łączności pomiędzy dostarczonymi elementami, musi być ona usunięta przez Wykonawcę i wówczas - jeżeli tak postanowi Zamawiający - cały test zostanie powtórzony.

    - Tylko pomyślne zakończenie testu oraz spełnienie wszystkich innych wymagań Specyfikacji Technicznej zobowiązuje podmiot odbierający do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dostarczonego sprzętu.

    - Przepustowość serwera plików określona w punkcie II.3.a. niniejszej specyfikacji musi być udokumentowana przez Wykonawcę za pomocą wyników testu, przedstawionych w postaci załącznika B do Specyfikacji Technicznej, wykonanego na serwerze plików w dostarczanej konfiguracji podstawowej według procedury testowej podanej w podpunkcie e.v. niniejszego punktu. Załącznik B musi zawierać również informacje o warunkach i środowisku przeprowadzenia testu wydajnościowego.

    - Procedura testowa (test przepustowości serwera plików) opisana jest w załączniku A do Specyfikacji Technicznej.

    - Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy skutkujących brakiem możliwości przeprowadzenia testów albo nieprawidłowościami w funkcjonowaniu dostarczonych elementów okres testów przekroczy 5 tygodni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

- Licencje na oprogramowanie:

  - Wraz z równoważnym serwerem plików muszą zostać dostarczone wszystkie licencje wymagane dla realizacji wymaganej funkcjonalności i cech serwera plików bez ograniczeń czasowych.

  - Serwer plików musi obsługiwać autoryzację użytkowników w oparciu o MS Active Directory a także LDAP i Kerberos.

- Szkolenie:

  - W ramach oferty równoważnego serwera plików Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu, w miejscu jego instalacji, w wymiarze co najmniej 8 godzin dla 9 osób. Tematyka szkolenia powinna obejmować wszelkie czynności niezbędne do poprawnej eksploatacji dostarczonego serwera plików, w tym modyfikacje konfiguracji systemów plików i protokołów dostępowych, modyfikacje topologii połączeń, wymiany komponentów sprzętowych oraz obsługę interfejsów zarządzających zarówno poprzez interfejs graficzny jak i tekstowy.

  - Plan szkolenia oraz termin jego przeprowadzenia muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Zarządzanie serwerem plików:

  - Musi zostać dostarczony zarówno interfejs graficzny jak i tekstowy (ang. CLI) do zarządzania serwerem plików oraz kontrolerami dyskowymi wchodzącymi w skład serwera plików oraz wymagane licencje do tego oprogramowania.

  - Zarządzanie serwerem plików musi być możliwe przy wykorzystaniu sieci Ethernet, z komputera PC pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego z rodziny MS Windows i Linux:

    - w trybie graficznym bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania (np. za pomocą przeglądarki internetowej),

    - w trybie tekstowym za pomocą klienta protokołu ssh.

  - Musi być możliwe monitorowanie serwera plików za pomocą protokołu SNMP.

  - Musi zostać dostarczone oprogramowanie prezentujące w postaci graficznej raporty wydajnościowe serwera plików z możliwością zdefiniowania okresu czasu, którego raport dotyczy. Raporty muszą obejmować co najmniej:

    - obciążenia procesorów w poszczególnych węzłach serwera plików i średnie dla całego serwera plików,

    - liczby połączeń klienckich do poszczególnych węzłów serwera plików oraz dla całego serwera plików z podziałem na obsługiwane protokoły komunikacji (NFS/CIFS/FTP),

    - wykorzystanie przepustowości interfejsów sieciowych z uwzględnieniem rozbicia na wszystkie interfejsy wewnętrzne i zewnętrzne, kierunki komunikacji (wysyłanie, odbieranie), protokoły komunikacji (NFS/CIFS/FTP), węzły serwera plików,

    - pojemność użytkową serwera plików, całkowitą i wykorzystywaną,

    - średnią wielkość żądania operacji odczytu/zapisu w systemie plików z podziałem na komputery klienckie.

  - Musi zostać dostarczone oprogramowanie do analizy systemu plików dostarczające informacji o:

    - największych plikach i folderach w systemach plików (pod względem fizycznym i logicznym),

    - liczbie plików w zależności od ich rozmiaru,

    - zmianach w liczbie plików w zadanych okresach czasu.

  - Zamawiający dopuszcza, żeby opisane w niniejszym punkcie funkcjonalności były realizowane przez oprogramowanie firm trzecich.

  - Musi istnieć możliwość wydzielenia dedykowanej sieci zarządzającej izolującej logicznie (poprzez VLAN) lub fizycznie (poprzez osobny interfejs) ruch sieciowy protokołów zarządzających od ruchu sieciowego protokołów wymiany plików.

Załącznik nr A

do Specyfikacji Technicznej

Procedura Testowa

W poniższej opisie procedury testowej wszystkie stosowane definicje są zgodnie z definicjami używanymi w SIWZ.

Procedura testowa (test przepustowości serwera plików):

- Należy przeprowadzić testy przepustowości serwera plików dla dwóch typów obciążenia:

  - przy obciążeniu składającym się ze 100% operacji odczytu i 0% operacji zapisu,

  - przy obciążeniu składającym się ze 0% operacji odczytu i 100% operacji zapisu.

- Testy wymienione w punkcie 1. niniejszego załącznika należy przeprowadzić wg następującej procedury:

  - Do serwera plików musi zostać przyłączone co najmniej tyle serwerów testujących, ile jest węzłów serwera plików. Serwery testujące muszą być przyłączone w taki sposób, że do każdego węzła serwera plików jest przyłaczony co najmniej jeden serwer testujący. Serwery testujące muszą pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Scientific Linux w wersji 6 lub wyższej, pobranej ze strony https://www.scientificlinux.org/ z jądrem Linux w wersji 2.6 lub wyższej.

  - Każdy z serwerów testujących musi mieć taką samą liczbę procesorów, częstotliwość taktowania procesorów oraz wielkość pamięci RAM.

  - W serwerze plików musi być skonfigurowany 1 system plików (wolumen), obejmujący całkowitą przestrzeń wszystkich napędów dyskowych testowanego serwera plików. Rozmiar systemu plików zgodnie z warunkami SIWZ musi być nie mniejszy niż 1740 TB. Serwer plików ze skonfigurowanym systemem plików musi spełniać wszystkie wymagania określone w SIWZ, w szczególności wymagania dotyczące wysokiej dostępności. Każdy z serwerów testujących ma dostęp do tego samego systemu plików. Serwery testujące do uzyskania dostępu do serwera plików używają protokołu NFS v3.

  - Skonfigurowany system plików musi przed przystąpieniem do testowania zostać wypełniony w co najmniej 50% pojemności plikami o rozmiarze 2MB każdy, zawierającymi losowe dane.

  - Podczas testu nie mogą być wykorzystywane mechanizmy de-duplikacji danych.

  - Test wydajności uruchamiany na zdefiniowanym systemie plików to ogólnodostępny program iozone (www.iozone.org), w wersji 3.397 lub nowszej.

  - Wyniki testu należy uzyskać w następujący sposób:

- Należy wykonać 5 tur testu.

- W każdej turze testu należy uruchomić program testujący w trybie rozproszonym poleceniem:

  - iozone -ceITM -i 0 -i 1 -+n -t mm -r 1024k –s nnM -m hosts.txt,

  - zmienna mm określa liczbę wątków testu (może ona zostać dobrana przez Wykonawcę samodzielnie, na potrzeby testu z zastrzeżeniem, że musi być ona większa od 0),

  - zmienna nnM określa wielkość pliku testowego dla każdego z wątków (przy czym przedrostek “M” w iozone odnosi się do mebibajtów, np. 500M oznacza 500 mebibajtów na każdy wątek testu) -- wartość tej zmiennej musi być taka, by wartość uzyskana przez pomnożenie tej wielkości przez liczbę wątków (mm) była co najmniej czterokrotnie większa od łącznej sumy pojemności następujących pamięci:

    - wszystkich pamięci RAM serwera plików,

    - wszystkich rodzajów pamięci cache, włączając w to pamięci NVRAM, flash i napędy dyskowe SSD używane jako pamięć cache w serwerze plików,

    - pamięci RAM we wszystkich serwerach testujących wyrażonej w mebibajtach,

  - plik hosts.txt zawiera informację o serwerach testowych biorących udział w teście, zgodnie z instrukcją podaną w dokumentacji iozone,

  - wynik każdego z testów na danym serwerze testowym uzyskuje się poprzez pobranie z wyjścia tekstowego polecenia iozone wyników:

    - dla obciążenia składającego się ze 100% operacji odczytu i 0% operacji zapisu - z linijki zawierającej tekst: “Children see throughput for mm readers”,

    - dla obciążenia składającego się z 0% operacji odczytu i 100% operacji zapisu - z linijki zawierającej tekst: “Children see throughput for mm initial writers”.

Wyniki podane przez iozone wyrażone są w kibibajtach na sekundę (KiB/s).

- Test musi być uruchamiany równocześnie na wszystkich serwerach testowych poprzez tryb rozproszony iozone, w którym jeden serwer testowy jest zarazem serwerem nadrzędnym, uruchamiającym zadania testujące na pozostałych serwerach testowych. Wynik każdej tury testu dla poszczególnych typów obciążenia uzyskuje się przez odczytanie z logu wykonania testu na serwerze nadrzednym. Ostateczne wyniki testu uzyskuje się poprzez uśrednienie wyników z 5 tur testu (średnia arytmetyczna) dla poszczególnych typów obciążenia.

Załącznik nr B

do Specyfikacji Technicznej

Wyniki testu wydajnościowego opisanego w SIWZ.

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| Dokumentacja wyników testu wydajnościowego oraz warunków przeprowadzenia testu: - Wynik testu uzyskane zgodnie z opisem w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia: - Obciążenie składające się ze 100% operacji odczytu i 0% operacji zapisu: - wynik testu uzyskany zgodnie z opisem: .......................... KiB/sec - Obciążenie składające się ze 0% operacji odczytu i 100% operacji zapisu: - wynik testu uzyskany zgodnie z opisem: .......................... KiB/sec - Wyjścia tekstowe aplikacji testującej dla wszystkich rund testu: ........................................ ...................................... ...................................... ...................................... ........................................ ...................................... ...................................... ...................................... ........................................ ...................................... ...................................... ...................................... ........................................ ...................................... ...................................... ...................................... - Postać polecenia uruchamiającego test aplikację testująca wykorzystana w teście wydajności: ........................................ ...................................... ...................................... ...................................... ........................................ ...................................... ...................................... ...................................... - Konfiguracja serwerów testowych: - liczba serwerów testowych: ................................ ........... ........... ..................... [sztuk] - liczba CPU i typ CPU w każdym z serwerów testujących ........................................... - rozmiar pamięci RAM w każdym z serwerów testujących ................................ [GiB] .........................................................; .......................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę. |

Załącznik nr C

do Specyfikacji Technicznej

Wykaz sprzętu wchodzącego w skład systemu przechowywania danych
podlegającego diagnostyce i naprawie

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Sprzęt (producent / nazwa) | Liczba |
| 1 | NETAPP Kontroler FAS6280 z dwiema kartami rozszerzeń 4-port 6GB QSFP SAS | 2 |
| 2 | NETAPP Kontroler FAS6290 z trzema kartami rozszerzeń 4-port 6GB QSFP SAS | 2 |
| 3 | NETAPP Obudowa kontrolera FAS6280 | 2 |
| 4 | NETAPP Obudowa kontrolera FAS6290 | 2 |
| 5 | NETAPP Półka dyskowa DS4246-0748-12A-QS-R6 z 12 dyskami 4TB | 1 |
| 6 | NETAPP Półka dyskowa DS4486-192TB-EN-R6-C z 48 dyskami 4TB | 7 |
| 7 | NETAPP Półka dyskowa DS4486-144TB-QS-R5 z 48 dyskami 3TB | 7 |
| 8 | NETAPP Przełącznik sieciowy ClustreNet Interconnect, 16Pt, 10Gb | 4 |
| 9 | NETAPP Karta sieciowa NICII 2-Port SFP+ 10GbE PCIe | 4 |
| 10 | NETAPP Karta Flash Cache 512GB, PCIe, | 4 |
| 11 | NETAPP Moduły zasilania PDU | 4 |
| 12 | Okablowanie DAC SFP+ 10G, 0.5m | 4 |
| 13 | Okablowanie DAC SFP+ 10G, 3m | 12 |
| 14 | Okablowanie Ethernet RJ45, CAT6, 0.5m | 17 |
| 15 | Okablowanie Ethernet RJ45, CAT6, 2m | 12 |
| 16 | Okablowanie Ethernet RJ45, CAT6, 1m | 1 |
| 17 | Okablowanie Ethernet RJ45, CAT6, 3m | 3 |
| 18 | Okablowanie SAS, 2m | 18 |
| 19 | Okablowanie SAS, 0.5m | 20 |
| 20 | Okablowanie SAS, 1m | 10 |
| 21 | NETAPP Szafa montażowa | 2 |
| 22 | NETAPP Szyny montażowe Rail Kit DS448x, Cabinet | 14 |
| 23 | NETAPP Szyny montażowe Rail Kit II, Cab | 5 |
| 24 | NETAPP Przewody zasilające | 46 |
| 25 | CISCO Okablowanie N5020 10GBase Copper SFP+ 1m | 4 |
| 26 | CISCO Okablowanie N5020 10GBase Copper SFP+ 3m | 4 |
| 27 | Elementy montażowe | 24 |