Załącznik Nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna:

Adapter - złącze SMA do N, 50Ω, Prosty, 11GHz, przystosowane do montażu w panel, z nakrętką i podkładką.

Konektor 1: N (female)

Konektor 2: SMA (female)

Impedancja: 50 Ω

Typ obudowy: Prosty

Częstotliwość pracy min. 11GHz

Typ montażu: w panel

Materiał złącza: Brąz lub Mosiądz lub inny stop metali metali nieżelaznych

Materiał pinu wewnętrznego: Miedź lub Mosiądz lub Brąz lub inny stop metali metali nieżelaznych

Pokrycie styku: Złoto

Długość konektora części N: 20 – 30 mm (musi być przystosowane do motażu w panelu o grubości: 4mm)

Musi pasować w otwór montażowy o wymiarach 16,2x14 mm:

Zdjęcia poglądowe:

Specyfikacja techniczna :

Adapter, BNC Jack to BNC Jack, 50 Ohms przystosowane do montażu w panel, z nakrętką i podkładką.

Konektor 1: BNC

Konektor 2: BNC

Impedancja: 50 Ω

Typ obudowy: Prosty

Materiał złącza: Mosiądz lub Brąz lub inny stop metali lub inny stop metali nieżelaznych

Materiał pinu wewnętrznego: Miedź lub Mosiądz lub Brąz lub inny stop metali nieżelaznych

Pokrycie styku: Złoto

Częstotliwość pracy min.: 4GHz

Złącze musi być przystosowane do motażu w panelu o grubości: 4mm

Musi pasować w otwór montażowy o wymiarach 13,2x12,4 mm:

Zdjęcia poglądowe: