Otwock 15.09.2015 r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Dotyczący opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych, polegających na wykonaniu remontu ogrodzenia terenu Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku na wskazanych odcinkach.

Adres Inwestycji: 	Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45000000-7 – wymagania ogólne

45340000-2 – Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Spis treści

I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

II. UWARUNKOWANIA WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 	3

III. OPIS WYMAGAŃ	3

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

1.Wymaganie w stosunku do przedmiotu zamówienia	4

2.Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych	5

V.CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Obowiązujące przepisy	5

2.  Załączniki	5

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ogrodzenia terenu Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku przy ulicy Andrzeja Sołtana 7 w Otwocku obejmującego wykonanie   dokumentacji projektowej remontu ogrodzenia wokół terenu NCBJ oraz wykonanie prac remontowych  na podstawie zaakceptowanej dokumentacji. Zamówienie obejmuje zamówienie podstawowe i opcję.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji.  Zamawiający uzależnia  skorzystanie z prawa opcji od posiadania środków przez Zamawiającego.

1.  Zamówienie podstawowe obejmuje:

1.1. Opracowanie koncepcji wykonania remontu ogrodzenia wraz z elementami sieci oświetleniowej i infrastruktury towarzyszącej pod przyszłe sieci.

1.2. Na podstawie zaakceptowanej koncepcji, opracowanie kompletnej i uzgodnionej dokumentacji projektowej, potrzebnej do zgłoszenia robót, wykonanie kosztorysu robót oraz opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.3.  Wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej  remontu ogrodzenia na odcinkach A-B i C-D.

Termin realizacji zamówienia podstawowego do  15.12.2015

2. Zamówienie opcjonalne obejmuje wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zamówienia podstawowego  części ogrodzenia –przewidywana ilość 1000 mb. Jest to wielkość szacunkowa do ustalenia ceny oferty.

Podstawą do realizacji zamówienia opcjonalnego będzie złożenie przez Zamawiającego odrębnego zamówienia. Zamówienie opcjonalne  może być realizowane w częściach wskazanych w dokumentacji przetargowej. Podstawą do rozliczenia za wykonane zamówienie opcjonalne będzie cena za 1m  bieżący remontu ogrodzenia wskazana w formularzu ofertowym.

Termin realizacji zamówienia opcjonalnego do 15.12.2015r.

3. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odrębnego zamówienia poza stanowiącym zamówienie podstawowe.

- UWARUNKOWANIA WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

- Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

- Uwarunkowania związane z ochroną zabytków i położeniem na terenach prac górniczych - Zagospodarowywany teren nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków. Działka nie jest położona na terenie prac górniczych.

- Drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie.

- Wykonawca w trakcie prowadzonych prac zapewni ciągłość ogrodzenia poprzez ogrodzenie tymczasowe – w rejonie prowadzonych prac. Jest to warunek konieczny ze względu na obowiązujące przepisy.

- OPIS WYMAGAŃ

- W ramach zamówienia podstawowego Wykonawca  zobowiązany jest do przeprowadzenia następujących prac projektowych i robót:

  - Opracowania koncepcji wykonania remontu ogrodzenia wraz z elementami sieci oświetleniowej i infrastruktury towarzyszącej pod przyszłe sieci. Koncepcja musi zawierać informacje z zakresu rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych nowego ogrodzenia. Koncepcja podlega akceptacji Zamawiającego.

  - Na podstawie zaakceptowanej koncepcji, opracowanie kompletnej i uzgodnionej dokumentacji projektowej, potrzebnej do zgłoszenia robót, wykonanie kosztorysu robót oraz opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych– w uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - Wykonanie remontu ogrodzenia na odcinkach A-B i  C-D (zgodnie z załącznikiem nr 1).

  - Przy projektowaniu dopuszcza się wykorzystanie istniejącej podmurówki.

  - Należy wykonać demontaż istniejącego ogrodzenia w miejscach, gdzie jest to konieczne z uwagi na jego zły stan techniczny. Demontaż należy przeprowadzić całościowo na fragmentach, gdzie ogrodzenie nie ma podmurówki. W miejscach gdzie istniejące cokoły są betonowe dopuszcza się ich pozostawienie z naprawą uszkodzeń i wykonaniem  nowego tynku na cokole – tynk mozaikowy w kolorze do ustalenia z zamawiającym. Jako ubytki rozumie się min. braki  w betonie, wystające elementy zbrojenia i inne. Sposób naprawy należy uwzględnić szczegółowo w dokumentacji.  Nie dopuszcza się pozostawienia istniejących  słupów , zarówno stalowych jak i betonowych czy murowanych. W miejscach gdzie pozostanie istniejąca podmurówka ogrodzenia należy zamontować nowe słupki i pozostałe elementy ogrodzenia zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

  - Plan ogrodzenia przedstawia załącznik graficzny nr 1 do PFU.

Na planie oznaczono zakres całego ogrodzenia z podziałem na 4 rodzaje/ elementy

Ogrodzenie oznaczone jako niebieskie A-B-C-E-F-G-H-A.

Ogrodzenie oznaczone jako zielone  C-D

Ogrodzenie oznaczone jako fioletowe  D-E – ogrodzenie wyremontowane

Bramy i furtki oznaczone jako czerwone.

- Projektowane ogrodzenie powinno spełniać następujące parametry:

  - Wysokość 250 cm, długość ogrodzenia około 3020 m, wyposażone w cztery bramy o szerokości około 6,20 m i  furtki obok bram o szerokości 1.15 m (projekt nie obejmuje istniejących bram). W zakresie projektu należy uwzględnić powiązanie z istniejącymi bramami, bez wymiany samych bram.

  - Podwalina – cokół  wystający ponad teren na wysokość minimum 20 cm – betonowy wylewany na miejscu , lub prefabrykowany.

  - Musi obejmować instalację oświetleniową ogrodzenia i terenu przyległego, z własną kanalizacją techniczną.

  - Kanalizacja teletechniczna musi uwzględniać  przewidywany montaż  w terminie późniejszym instalacji bezpieczeństwa (monitoring, system kontroli potwierdzający cykliczne przejście, itp.).

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wymaganie w stosunku do przedmiotu zamówienia:

  - Wymagania dotyczące projektu (dot. całego ogrodzenia):

    - pozyskanie mapy do celów projektowych,  o ile wymagają tego przepisy ,

    - przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie, oraz inwentaryzacji zieleni

    - wykonanie  projektu  zgodnie z projektem zagospodarowania terenu na demontaż starego i wykonanie nowego ogrodzenia - w 4 egz. + wersja elektroniczna w PDF,

    - wykonanie projektów wykonawczych w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznych - oświetleniowych, teletechnicznych (system kontroli wizyjnej i innych elektronicznych systemów bezpieczeństwa) w 4 egz. + wersja elektroniczna w PDF,

    - Zaprojektowanie od strony wewnętrznej terenu NCBJ  właściwego systemu oświetlenia ogrodzenia i terenu przyległego.

    - Zaprojektowanie po stronie terenu NCBJ pasa, umożliwiającego cykliczne patrolowanie ogrodzenia pieszo lub pojazdem typu quad.  Przygotowanie terenu ma obejmować min. usunięcie drzew i krzewów , niwelacje terenu i jego odpowiednie zagęszczenia.

    - Wykonanie dokumentacji powykonawczej ogrodzenia wraz z inwentaryzacja geodezyjną przeprowadzonych prac.

  - Wymagania dotyczące architektury budowli:

    - Łączna wysokość ogrodzenia 250 cm

    - Podwalina  betonowa  prefabrykowana  lub żelbetowa z betonu B-20 o grubości 25 cm i dla obu wariantów  wysokości  ponad poziom terenu co najmniej  20 cm

    - Na odcinkach A-B-C-E-F-H-A ogrodzenie na słupkach stalowych z siatki plecionej z drutu 3,0/4,1mm ( tolerancja +/- 0,2 mm) powlekanej PCV o oczku 50x50 mm (tolerancja +/- 3,0 mm), linka naciągowa napinająca fi 3,0/4,1 oc/PVC w 4 rzędach. Na tych odcinkach występują zarówno miejsca gdzie istniejące ogrodzenie posiada cokół jak i miejsca gdzie cokołu nie ma. Łączna długość tych odcinków to około 2810 mb.

    - Na odcinku C-D ogrodzenie na słupkach stalowych z paneli ogrodzeniowych z drutu grubości 5 mm ocynkowanego i malowane proszkowo w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. Łączna długość tego odcinka to około 210 mb.

    - Słupy poślednie fi 60x2 L-2900 + podwójny wysięgnik fi 48 L-400 mm całość cynkowana i malowana proszkowo Słupy początkowe, Końcowe i narożne - profil 120x120x4 L-3000 całość cynkowana i malowana proszkowo.

    - Na słupach zamontowany wysięgnik podwójny Y-kształtny  (długość odkos 40 cm i pod kątem 90 stopni) z zamontowanymi prowadzącymi drutami ostrzowymi żyletkowymi typu medium. Wysięgnik wypełniony zasiekiem spiralnym z drutu ostrzowego  450mm typu concertina

    - Kolor ogrodzenia – szary RAL 7024

    - Od strony wewnętrznej dwutorowa kanalizacja teletechniczna. Jeden tor do wykorzystania dla instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz ewentualnego zasilania bram oraz szlabanów, zapór i innych urządzeń. Drugi przewód do wykorzystania dla systemu kontroli wizyjnej i innych systemów bezpieczeństwa. Przekrój tych rur należy założyć z doświadczenia i na podstawie projektów  z odpowiednimi ilościami studni rewizyjnych tak aby w terminie późniejszym można było swobodnie i bez dodatkowych kosztów na modernizację kanalizacji wprowadzić sieci i instalacje w te kanały. Trasy te należy odpowiednio oznaczyć – zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tej materii przepisami .

  - Roboty do wykonania:

    - Usunięcie zieleni i innej roślinności w pasie od 3,0-5,0 m po stronie NCBJ – dotyczy roślinności nie wymagającej pozwoleń administracyjnych.  W przypadku występowania w tym pasie roślinności wymagającej odpowiednich decyzji pozwalających na ich usunięcie , należy wykonać w dokumentacji zestawienie tych drzew (gatunek i wymiary) wraz z oznaczeniem ich na mapie

    - Budowa ogrodzenia i infrastruktury towarzyszącej, zgodnie zatwierdzonym projektem wykonawczym.

Uwaga :

W pierwszej kolejności należy wykonać ogrodzenie na odcinku A-B (strona zachodnia) oraz ogrodzenie na odcinku C-D. Pozostałe odcinki będą ustalane na bieżąco z zamawiającym w trakcie realizacji.

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

2.1. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, zostały podane w specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 2 do PFU.

2.2. Na wykonane roboty, Wykonawca udzieli Zamawiającemu Gwarancji na okres 36 miesięcy.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Działka położona przy ul. Andrzeja Sołtana 7. Na terenie działki znajdują się budynki Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Teren nie jest objęty planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej, wjazd i dojście na teren działki z ulicy Sołtana 7. Dojście i dojazdy w obrębie działki o nawierzchni utwardzonej. Teren działki ogrodzony, zagospodarowany i zabudowany. Na terenie działki znajdują się sieci i przyłącza uzbrojenia podziemnego. Teren działki płaski. Na terenie działki występuje zieleń wysoka. Działka nie jest położona na terenach górniczych.

- Przy projektowaniu i wykonawstwie należy stosować obowiązujące przepisy, tym:

1.1. ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn.zm.),

1.2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

1.3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462),

1.4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126),

1.5. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 – tekst jednolity),

1.6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

1.7. ustawa z dnia 16 kwietnia 2005 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881),

1.8. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126),

1.9. inne przepisy i normy budowlane, związane z planowaną inwestycją,

1.10.materiały użyte do budowy obiektu powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa (powinny posiadać aktualne aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty).

Wszystkie prace należy wykonywać kierując się obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- Załączniki:

  - Plan przebiegu ogrodzenia terenu NCBJ.