Załącznik Nr 1 do SIWZ

po zmianie z dnia 29.06.2016r.

Program Funkcjonalno-Użytkowy

dotyczący robót budowlanych, polegających na wykonaniu remontu ogrodzenia zewnętrznego terenu Narodowego Centrum Badań Jądrowych na wskazanych odcinkach oraz ogrodzenia budynku Reaktora Maria

Adres Inwestycji: 	Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7 – wymagania ogólne

45340000-2 – Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Spis treści

I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

II. UWARUNKOWANIA WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 	3

III. OPIS WYMAGAŃ	3

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	6

1.Wymaganie w stosunku do przedmiotu zamówienia	6

2.Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych	7

V.CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Obowiązujące przepisy	7

2.  Załączniki	7

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ogrodzenia zewnętrznego terenu Narodowego Centrum Badań Jądrowych na wskazanych odcinkach oraz ogrodzenia budynku Reaktora Maria w Otwocku przy ulicy Andrzeja Sołtana 7.

1.  Przedmiot zamówienie obejmuje:

1.1. Wykonanie remontu ogrodzenia na odcinkach A-G wg załącznika Nr 1

1.2. Wykonanie remontu ogrodzenia terenu R2A.

- UWARUNKOWANIA WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

- Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

- Uwarunkowania związane z ochroną zabytków i położeniem na terenach prac górniczych - zagospodarowywany teren nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków. Działka nie jest położona na terenie prac górniczych.

- Drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia ,sygnały, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie.

- Wykonawca w trakcie prowadzonych prac zapewni ciągłość ogrodzenia poprzez ogrodzenie tymczasowe – w rejonie prowadzonych prac. Jest to warunek konieczny ze względu na obowiązujące przepisy. Wykonawca utrzyma na niezmienionym poziomie wszelkie systemy bezpieczeństwa (kamery itp.)

- OPIS WYMAGAŃ

- W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia następujących prac projektowych i robót:

  - Wykonanie remontu ogrodzenia na odcinkach A-G (wg załącznika nr 1), zgodnie z wymaganiami opisanymi poniżej:

    - Odcinek A-B: (długość około 98 mb)

Na istniejącej bramie i słupkach ogrodzenia należy przeprowadzić prace zgodnie z działem IV, punkt 1.1.4.

    - Odcinek B-C: (długość około 114 mb)

W ofercie należy uwzględnić demontaż istniejących paneli ogrodzeniowych, słupów stalowych, trzech bram, rozbiórkę wszystkich czapek słupków betonowych, oraz „czapki” podmurówki.

W miejscu zdemontowanych bram (zgodnie z załącznikiem nr 1), należy uzupełnić podmurówkę do jednakowej z istniejącą wysokości. W miejscach gdzie istniejące cokoły i słupy będą wykorzystane, należy wykonać naprawy uszkodzeń z wykonaniem nowego tynku na cokole i słupach (słupy 30x30cm w rozstawie około 7,95m). Jako ubytki rozumie się min. braki w betonie, spękania, wystające elementy zbrojenia i inne. W miejscach gdzie istniejące słupy zostaną rozebrane, co Zamawiający dopuszcza, należy zamontować nowe słupki i pozostałe elementy ogrodzenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

W miejscu trzeciej ze zdemontowanych bram, należy wykonać nową bramę zgodnie z wytycznymi opisanymi w załączniku nr 1 - legenda mapy.

    - Odcinek C-D: (długość około 105 mb)

W ofercie należy uwzględnić, w miejscach gdzie istniejące cokoły i słupy są wykorzystane, wykonanie napraw uszkodzeń z wykonaniem nowego tynku na cokole i słupach (słupy 30x30cm w rozstawie około 7,95m). Jako ubytki rozumie się min. braki w betonie, wystające elementy zbrojenia i inne.

Na istniejących słupkach ogrodzenia należy przeprowadzić prace zgodnie z działem IV, punkt 1.1.4.

Na tym fragmencie ogrodzenia wszystkie metalowe części ogrodzenia należy uziemić. Podstawą uzyskania Protokołu Odbioru Robót. będzie dostarczenie protokołu z pomiaru ciągłości uziemienia ogrodzenia na tym fragmencie.

    - Odcinek D-E: (długość około 268 mb)

W ofercie należy uwzględnić demontaż istniejących paneli ogrodzeniowych, słupów, rozbiórka wszystkich czapek słupków betonowych, oraz „czapki” podmurówki. Ponadto należy uwzględnić niwelację terenu przyległego do ogrodzenia, tak aby podmurówka wystawała min. 20 cm ponad teren. W miejscach, gdzie istniejące cokoły i słupy są wykorzystane, należy wykonać naprawy uszkodzeń z wykonaniem nowego tynku na cokole i słupach (słupy 30x30cm w rozstawie około 7,95m). Zamawiający dopuszcza rozbiórkę istniejących słupów i ich wymianę na nowe stalowe z wymaganiami jak opisane w dziale IV. Jako ubytki rozumie się min. braki w betonie, wystające elementy zbrojenia i inne.

    - Odcinek E-F: (długość około 105 mb)

W ofercie należy uwzględnić demontaż istniejącego ogrodzenia, słupów i podmurówki. W miejscu zdemontowanego ogrodzenia, należy wykonać nowe zgodnie z działem IV punkt 1.

    - Odcinek F-G: (długość około 422 mb)

W ofercie należy uwzględnić demontaż starego drutu kolczastego i odkosu z kształtownika stalowego (jednostronny odkos), zamontowanego na wysokości 2,0m. W miejscu zdemontowanego drutu, należy wykonać nowy zgodnie z działem IV, punkt 1.1.4. Obecnie istniejące słupki są o wym. 70x70mm wysokości 200 cm. Rozstaw słupków około 300 cm. W ofercie należy uwzględnić oczyszczenie elementów ogrodzenia (słupki, siatka) z rdzy, zabezpieczenie antykorozyjnie i ich pomalowanie w odpowiednim kolorze.

Należy wykonać naprawy uszkodzeń cokołu betonowego z wykonaniem nowego tynku na cokole. Jako ubytki rozumie się min. braki w betonie, wystające elementy zbrojenia i inne.

    - Brama wschodnia

W ofercie należy uwzględnić oczyszczenie istniejącej bramy i jej pomalowanie. Na bramie ponadto należy przeprowadzić prace zgodnie z działem IV, punkt 1.1.4. Dodatkowo należy oczyścić z rdzy i pomalować istniejącą furtkę (prawa strona bramy). Nad furtką przeprowadzić drut concertina. Elementy ruchome tj. skrzydła bramy i furtkę należy nasmarować, wyregulować aby się właściwie i prawidłowo zamykały oraz wyposażyć w zamki z kompletem 4 kluczy – dla bramy dopuszcza się montaż kłódki o podwyższonej klasie.

  - Wykonanie remontu ogrodzenie terenu R2A (wg załącznika nr 1), należy wykonać zgodnie z następującymi wymaganiami

- W ofercie należy uwzględnić demontaż drutu kolczastego zamocowanego na wewnętrznym ogrodzeniu terenu R2A (wysokość montaż drutu kolczastego około 1,60m). Długość drutu kolczastego przeznaczonego do demontażu około 681 mb.

- w ofercie należy uwzględnić wykonanie projektu kanalizacji teletechnicznej w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia wewnętrznego (min. 1m odstępu, max 2m) i połączeniu jej z już istniejącą kanalizacją. Następnie na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu, należy wykonać zaprojektowaną kanalizację teletechniczną. Kanalizacja teletechniczna ma być wykonana z dwóch rur o średnicy  110, wraz ze studniami SK-1, zamontowanymi w odległości co 50 m. Studnie mają również znaleźć się na każdym załamaniu kanalizacji teletechnicznej, oraz w miejscach łączenia z istniejącą kanalizacją. W ofercie należy uwzględnić wszystkie prace, które należy przeprowadzić: rozbiórka kostki betonowej na długości około 40 m i jej ponowne ułożenie, wykonanie przejścia przez drogę asfaltową o szerokości 6 m (w 5 miejscach). Ułożoną kanalizację teletechniczną należy zinwentaryzować oraz zgłosić do właściwego organu administracji publicznej. Kanalizacja teletechniczna prowadzona pod drogami i przejazdami, powinna być zabezpieczona odpowiednimi i dedykowanymi przepustami. Koszty, które zostaną poniesione należy wliczyć do ceny ofert, dlatego Zamawiający zaprasza do przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Długość kanalizacji teletechnicznej będzie wynosić około 710 m.

- W ofercie należy uwzględnić usunięcie trawy z terenu pomiędzy ogrodzeniami.

    - Odcinek 1’-2’: (długość około 181 mb)

W ofercie należy uwzględnić demontaż starego drutu kolczastego, zamontowanego na wysokości 2,0m. W miejscu zdemontowanego drutu, należy zamontować nowy drut kolczasty zgodnie z działem IV, punkt 1.1.4. Obecnie istniejące słupki są o wym. 100x110mm wysokości 200 cm. Rozstaw słupków około 300 cm. W ofercie należy uwzględnić oczyszczenie elementów ogrodzenia (słupki, panele wykonane z płaskowników 50x10 mm) z rdzy, przyspawanie paneli do konstrukcji słupów, zabezpieczenie antykorozyjnie i ich pomalowanie w odpowiednim kolorze.

Należy wykonać naprawy uszkodzeń w cokole betonowym z wykonaniem nowego tynku. Jako ubytki rozumie się min. braki w betonie, wystające elementy zbrojenia i inne. Cokół jest o wysokości około 55 cm.

    - Odcinek 2’ – 1’ oraz ogrodzenie wewnętrzne (długość około 526mb)

W ofercie należy uwzględnić demontaż starego drutu kolczastego, zamontowanego na wysokości 2,0m. W miejscu zdemontowanego drutu, należy zamontować nowy drut kolczasty, zgodnie z działem IV, punkt 1.1.4. Obecnie istniejące słupki są o wym. 70x70mm wysokości 200 cm. Rozstaw słupków około 300 cm. W ofercie należy uwzględnić oczyszczenie elementów ogrodzenia (słupki, siatka) z rdzy, zabezpieczenie antykorozyjnie i ich pomalowanie w odpowiednim kolorze.

Należy wykonać dodatkowo mocowanie siatki do cokołu, aby uniemożliwić podgięcie siatki i przedostanie się pod nią. Mocowanie ma być trwałe i trudne do sforsowania i zdemontowania.

Należy wykonać naprawy uszkodzeń w cokole betonowym z wykonaniem nowego tynku. Jako ubytki rozumie się min. braki w betonie, wystające elementy zbrojenia i inne. Cokół jest o wysokości około 30 cm.

    - Ogrodzenie wewnętrzne (długość około 664 mb)

W ofercie należy uwzględnić demontaż starego drutu kolczastego, zamontowanego na wysokości 2,0m. W miejscu zdemontowanego drutu, należy zamontować nowy drut kolczasty zgodnie z działem IV, punkt 1.1.4. Obecnie istniejące słupki są o wym. 70x70mm wysokości 200 cm. Rozstaw słupków około 300 cm. W ofercie należy uwzględnić oczyszczenie elementów ogrodzenia (słupki, siatka) z rdzy, zabezpieczenie antykorozyjnie i ich pomalowanie w odpowiednim kolorze.

Należy wykonać naprawy uszkodzeń w cokole betonowym z wykonaniem nowego tynku. Jako ubytki rozumie się min. braki w betonie, wystające elementy zbrojenia i inne. Cokół jest o wysokości około 30 cm.

UWAGA

W ofercie należy uwzględnić ponadto umieszczenie drutu naciągowego na ogrodzeniu pomiędzy odcinkiem 2’ - 1 i ogrodzeniu wewnętrznym (łączna długość 1190 mb). Drut naciągowy powinien zostać zapleciony w siatkę ogrodzeniową na wysokości tuż nad podmurówką i zostać odpowiednio zamocowany (w co najmniej trzech miejscach) do podmurówki lub wykonać dodatkowe mocowanie siatki do cokołu, aby uniemożliwić podgięcie siatki i przedostanie się pod nią. Mocowanie ma być trwałe i trudne do sforsowania i zdemontowania.

    - Bramy w ogrodzeniu w ofercie należy uwzględnić montaż nowych bram

Należy wymienić  5 bram na nowe (oznaczenie na rys. 4, 5, 6). Bramy mają zostać wykonane jako przesuwne o wymiarach zgodnych z obecnie zamontowanymi.

Brama nr 7 - w ofercie należy uwzględnić oczyszczenie istniejącej bramy i jej pomalowanie. Wszystkie bramy mają zostać wyposażone w kłódki o podwyższonej klasie wytrzymałości i kompletem 4 kluczy.

Na wszystkich bramach ponadto należy przeprowadzić prace zgodnie z działem IV, punkt 1.1.4.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wymaganie w stosunku do przedmiotu zamówienia (odcinki od A-G)

  - Wymagania dotyczące architektury budowli:

    - Łączna wysokość ogrodzenia 250 cm

    - Ogrodzenie na słupkach stalowych z siatki plecionej z drutu 3,0/4,1mm ( tolerancja +/- 0,2 mm) powlekanej PCV o oczku 50x50 mm (tolerancja +/- 3,0 mm), linka naciągowa napinająca  3,0/4,1 oc/PVC w 4 rzędach.

    - Słupy pośrednie  60x2 L-2900 + podwójny wysięgnik  48 L-400 mm całość cynkowana i malowana proszkowo. Słupy początkowe, końcowe i narożne - profil 120x120x4 L-3000 całość cynkowana i malowana proszkowo.

    - Na słupach zamontowany wysięgnik podwójny Y-kształtny  (długość odkos 40 cm i pod kątem 90 stopni) z zamontowanymi prowadzącymi drutami ostrzowymi żyletkowymi typu medium. Wysięgnik wypełniony zasiekiem spiralnym z drutu ostrzowego  450mm typu concertina.

    - Podwalina – cokół wystający ponad teren na wysokość minimum 20 cm – betonowy wylewany na miejscu, lub prefabrykowany.

    - Kolor ogrodzenia – szary RAL 7024.

    - Powłoki malarskie ogrodzenia mają być wykonane z użyciem farby poliuretanowej odpornej na wilgoć, wodne roztwory kwasów i soli, działanie czynników atmosferycznych (UV).

  - Roboty do wykonania:

    - Usunięcie zieleni i innej roślinności w pasie od 3,0-5,0 m po stronie NCBJ – dotyczy roślinności nie wymagającej pozwoleń administracyjnych.

- Warunki wykonania robót budowlanych

2.1. Na wykonane roboty, Wykonawca udzieli Zamawiającemu Gwarancji na okres 36 miesięcy.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Działka położona przy ul. Andrzeja Sołtana 7. Na terenie działki znajdują się budynki Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Teren nie jest objęty planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej, wjazd i dojście na teren działki z ulicy Sołtana 7. Dojście i dojazdy w obrębie działki o nawierzchni utwardzonej. Teren działki ogrodzony, zagospodarowany i zabudowany. Na terenie działki znajdują się sieci i przyłącza uzbrojenia podziemnego. Teren działki płaski. Na terenie działki występuje zieleń wysoka. Działka nie jest położona na terenach górniczych.

- Przy realizacji należy stosować obowiązujące przepisy, tym:

  - ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 tekst jednolity),

  - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U. 2012 poz. 462.

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126),

  - obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 – tekst jednolity),

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

  - ustawa z dnia 16 kwietnia 2005 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 tekst jednolity),

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126),

  - inne przepisy i normy budowlane, związane z planowaną inwestycją.

Wszystkie prace należy wykonywać kierując się obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- Załączniki:

  - Plan przebiegu ogrodzenia terenu NCBJ.